MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 30-04 EYLÜL 2021 ANTALYA

I. ALAN TANITIMI

Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olmuştur.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında çalışacak nitelikli insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanılabilirliğini sağlayan estetik değeriyle yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda ise büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır.

Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir.

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci

10 Sınıf: 17 Öğrenci

11 Sınıf: 17 Öğrenci

12 Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2. ALANA AİT DALLAR

2.1 Mobilya Üretim Teknolojisi

2.2 Mobilya İç Mekân Ressamlığı

2.1 Mobilya Üretim Teknolojisi Dalı

Tanımı: İç mekân ve mobilya teknolojisi meslek elemanının sahip olduğu, iç mekân ve mobilya elemanlarının üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Amacı: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya ve iç mekân teknolojisi mesleğinin gerektirdiği iç mekân ve mobilya elemanlarının üretimi yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

2.2 Mobilya İç Mekân Ressamlığı Dalı

Tanımı: Mobilya ve iç mekân ressamlığı, meslek elemanının sahip olduğu iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarla çizme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Amacı: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya ve iç mekân tasarımı mesleğinin gerektirdiği iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarda çizme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1 Tezgâh Atölyesi

3.2 Teknik Çizim Atölyesi

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

4.1 Montaj Atölyesi

4.2 Boya Ve Cila Atölyesi

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

5.1 Makine Atölyesi

5.2 Bilgisayarlı Çizim ve Tasarım Laboratuvarı

5.3 Bilgisayarlı Üretim Makineleri Atölyesi

6. SERTİFİKA PROGRAMI

6.1 Döşeme Atölyesi

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR

7.1 Metal Teknolojisi

7.2 İnşaat Teknolojisi

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

8.1 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

- Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.

- Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir.

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler

- Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.

- Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrolü ve bakımı her yıl, dolumu ise dördüncü yılın sonunda yapılmalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

8.2.3 Havalandırma Koşulları

- Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin  ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.

- Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.

- İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır..

- Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

- Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.

- Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

8.2.4 Aydınlatma Koşulları

- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.

- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- Toz Maskesi

- Atölye Gözlüğü

- Toz Gözlüğü

- Kulak Tıkacı

- Çelik Örgü Eldiven

- İş Eldiveni

- Çelik Burunlu Ayakkabı

- İş Elbisesi

- Önlük

II. ALANA AİT MEKÂNLAR

| MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: | - |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 181 m² |
| D-DAL ORTAK | 559 m² |
| E- DAL | 334 m² |
| F. SERTİFİKA | 85 m² |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 16 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 640 m² |
| Toplam m² | 1863 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 1025 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 2888m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.

- Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır.

- Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.

- Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.

- Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.

- TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.

- Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır.

- Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde, - Çalışma masalı, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI: - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| TEZGÂH ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 132 | 132 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Karo veya mozaik döşeme yapılabilir. - Atölyenin giriş kapısı: Genişlik: Çift açılır, 200 cm genişliğinde ,yükseklik: 240 cm düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Kese kağıdı veya kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; Acil Stop Butonu Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Ayakkabı Çantalı İlk Yardım Seti(*) Duman Dedektörü Duman Tahliye Aspiratörü Ecza Dolabı Ekranlı Araçlar Eldiven Engelli Uyarı Levhası Etiketleme Göz Duşu Göz Duşu Solüsyonu Göz Koruyucu Güvenlik Şeridi Havalandırma Sistemi Havalandırma Sistemi Hidrolik Transpalet Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İlk Yardım Dolabı(*) İlk Yardım Malzemesi(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Kâğıt Havlu Makinesi Kaydırmaz Zemin Malzemesi Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Kısa Devre Uyarı Sistemi Kilitlenebilir Elektrik Panosu Kulak Koruyucu Maske Önlük Periyodik Kontrol Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Şapka Takım Çantası Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Toz Emme Ünitesi Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Baltası Yangın Dolabı(*) Yangın Hortum Kaplini Yangın Hortumu Yangın Hortumu Kaplin Anahtarı Yangın Kıyafeti Yangın Panosu Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu Olmalıdır. |  |  |  |

| TEZGÂH ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 | 6 | Maske | 17 |
| 3 | Göz Koruyucu | 17 | 7 | Önlük | 17 |
| 4 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 | 8 | Şapka | 17 |

| TEZGÂH ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Marangoz Tezgahı(Çift Kişilik) | 9 | 7 | Öğretmen Sandalyesi | 1 |
| 2 | Öğrenci Takım Dolabı(40*80) | 10 | 8 | Bileme Tezgahı | 1 |
| 3 | Öğrenci Takım Dolabı(80*115) | 10 | 9 | Bileme Taşı | 1 |
| 4 | Dosya Dolabı | 1 | 10 | Yangın Tüpü | 1 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 1 | 11 | Ecza Dolabı | 1 |
| 6 | Öğretmen Masası | 1 | 12 |  |  |

| TEKNİK ÇİZİM ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 49 | 49 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat veya diğer katlarda da planlanabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyenin giriş kapısı: Tek açılır, 100 cm genişliğinde 220 cm yüksekliğinde olması gerekir. - İç mekân duvar rengi : Kese kağıdı ve kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; Duman Dedektörü Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Periyodik Kontrol Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu Olmalıdır. |  |  |  |

| TEKNİK ÇİZİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 | 5 |  |  |

| TEKNİK ÇİZİM ATÖLYESİ DONANTIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Dosya Dolabı | 1 | 6 | Tekerlekli Yazıcı Masası | 1 |
| 2 | Malzeme Dolabı | 1 | 7 | 3D Yazıcı | 1 |
| 3 | Sınıf Dolabı | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 4 | Yangın Tüpü | 1 | 9 | Çizim Masası | 17 |
| 5 | Öğretmen Masası | 1 | 10 | Sandalye | 18 |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

| BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE TASARIM LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 49 | 49 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat veya diğer katlarda da planlanabilir. - Laboratuvar yer döşemesi: Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Laboratuvarın giriş kapısı: Tek açılır, 100 cm genişliğinde 220 cm yüksekliğinde olması gerekir. - İç mekân duvar rengi : Kese kağıdı ve kum beji - Laboratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. - Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalı. - Laboratuvar olarak düşünülen mekânda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. İSG’ ye yönelik olarak; Duman Dedektörü Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Sağlık Güvenlik İşaretleri Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Olmalıdır. |  |  |  |

| BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE TASARIM LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | - |  | 5 | - |  |
| 2 | - |  | 6 | - |  |
| 3 | - |  | 7 | - |  |
| 4 | - |  | 8 | - |  |

| BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE TASARIM LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Bilgisayar Masası Öğretmen | 1 | 7 | Ecza Dolabı | 1 |
| 2 | Bilgisayar Masası Öğrenci | 17 | 8 | Bilgisayar Kasası | 17 |
| 3 | Bilgisayar Koltuğu Öğretmen | 1 | 9 | Ekran | 17 |
| 4 | Bilgisayar Koltuğu Öğrenci | 17 | 10 |  |  |
| 5 | Yangın Tüpü | 1 | 11 |  |  |
| 6 | Etkileşimli Tahta | 1 | 12 |  |  |

| MAKİNE ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 345 | 345 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 6.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin Katta planlanmalıdır. - Atölyenin yer döşemesi: Karo veya mozaik döşeme, makinaların sarsıntılarını emici zemin düşünülmelidir. - Atölyenin giriş kapısı: Güvenlik çıkışı, makine girişi ve malzeme girişi için yükleme boşaltma araçlarının geçebileceği genişlikte otomatik panjurlu 400/450 cm kapı olmalı ayrıca : 200/300 cm ebatlarında 2 adet malzeme girişi ve yangın çıkış kapısı olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: Kese kağıdı veya kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. - Atölye olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. İSG’ ye yönelik olarak; Acil Stop Butonu Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Ayakkabı Baş, Yüz ve Boyun Koruma Cebri Havalandırma Sistemi Çantalı İlk Yardım Seti(*) Duman Tahliye Aspiratörü Ecza Dolabı Ekranlı Araçlar Eldiven Engelli Uyarı Levhası Etiketleme Göz Duşu Göz Duşu Solüsyonu Havalandırma Sistemi Hidrolik Transpalet Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İlk Yardım Dolabı(*) İlk Yardım Malzemesi(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Kâğıt Havlu Makinesi Kaydırmaz Zemin Malzemesi Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Kısa Devre Uyarı Sistemi Kilitlenebilir Elektrik Panosu Kulak Koruyucu Maske Önlük Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Şapka Takım Çantası Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Toz Emme Ünitesi Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Baltası Yangın Dolabı(*) Yangın Hortum Kaplini Yangın Hortumu Yangın Hortumu Kaplin Anahtarı Yangın Kıyafeti Yangın Panosu Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu Olmalıdır. |  |  |  |

| MAKİNE ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Maske | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 | 6 | Önlük | 17 |
| 3 | Şapka | 17 | 7 |  |  |
| 4 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 | 8 |  |  |

| MAKİNE ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Tutkal Sürme Makinası | 1 | 14 | Kaplama Ekleme Makinası | 1 |
| 2 | Pres(Hidrolik) | 1 | 15 | Kontak Zımpara Makinası | 1 |
| 3 | PVC cumba yapıştırma(Eğri Kenar) | 1 | 16 | Takım Dolabı | 10 |
| 4 | İskeletçi Zımpara Makinası | 1 | 17 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 5 | Balon Zımpara Makinası | 1 | 18 | Baş Kesme Makinası | 1 |
| 6 | Dikey Delik Makinası | 1 | 19 | Ayaklı Yazı Tahtası | 1 |
| 7 | Transpalet | 1 | 20 | Bant Zımpara Makinası | 1 |
| 8 | Planya Makinası | 1 | 21 | Torna Makinası | 1 |
| 9 | Yatay Delik Makinası | 1 | 22 | Kalınlık Makinası | 1 |
| 10 | Ecza Dolabı | 1 | 23 | Çizicili Yatar Daire Testere | 1 |
| 11 | Zıvana Makinası | 1 | 24 | Yangın Tüpü | 2 |
| 12 | Yatay Freze Makinası | 1 | 25 | Kırlangıç Kuyruğu Diş Açma Makinası | 1 |
| 13 | Dikey Freze Makinası | 1 | 26 |  |  |

| BİLGİSAYARLI ÜRETİM MAKİNELERİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 165 | 165 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 6.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin Katta planlanmalıdır. - Atölyenin yer döşemesi: Karo veya mozaik döşeme, makinaların sarsıntılarını emici zemin düşünülmelidir. - Atölyenin giriş kapısı: Makine girişi ve malzeme girişi için yükleme boşaltma araçlarının geçebileceği genişlikte otomatik panjurlu 400/450 cm kapı olmalı. Ayrıca 300/300 cm malzeme giriş kapısı olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: Kese kağıdı veya kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. - Kullanılan atölyenin makinelerinden kaynaklı toz miktarının fazla olması sebebiyle lazer ve 3d yazıcının tozdan etkilenmemesi için ayrı bir kabine alınması gerekmektedir. - Lazer ve 3d yazıcı için yapılacak kabin 3 m yüksekliğinde herhangi bir bölme malzemesi ile yapılabilir. - Atölye olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. İSG’ ye yönelik olarak; Acil Stop Butonu Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Ayakkabı Baş, Yüz ve Boyun Koruma Cebri Havalandırma Sistemi Çantalı İlk Yardım Seti(*) Duman Tahliye Aspiratörü Ecza Dolabı Ekranlı Araçlar Eldiven Engelli Uyarı Levhası Etiketleme Göz Duşu Göz Duşu Solüsyonu Havalandırma Sistemi Hidrolik Transpalet Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İlk Yardım Dolabı(*) İlk Yardım Malzemesi(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Kâğıt Havlu Makinesi Kaydırmaz Zemin Malzemesi Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Kısa Devre Uyarı Sistemi Kilitlenebilir Elektrik Panosu Kulak Koruyucu Maske Önlük Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Şapka Takım Çantası Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Toz Emme Ünitesi Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Baltası Yangın Dolabı(*) Yangın Hortum Kaplini Yangın Hortumu Yangın Hortumu Kaplin Anahtarı Yangın Kıyafeti Yangın Panosu Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu Olmalıdır. |  |  |  |

| BİLGİSAYARLI ÜRETİM MAKİNELERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 2 | Baş, Yüz ve Boyun Koruma | 17 | 6 | Maske | 17 |
| 3 | Eldiven | 17 | 7 | Önlük | 17 |
| 4 | Şapka | 17 | 8 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 |

| BİLGİSAYARLI ÜRETİM MAKİNELERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Yangın tüpü | 2 | 7 | Tekerlekli Yazıcı Masası | 1 |
| 2 | CNC yatay Ebatlama Makinası | 1 | 8 | 3D Yazıcı | 1 |
| 3 | CNS Yüzey ve Kenar Frezeleme Makinası | 1 | 9 | Ayaklı Yazı Tahtası | 1 |
| 4 | Transpalet | 1 | 10 | EczaDolabı | 1 |
| 5 | CNC Ahşap TornaMakinası | 1 | 11 | Ahşap LazerKesim /Yakma /Kazıma Makinası | 1 |
| 6 | Malzeme Dolabı | 1 |  |  |  |

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| MONTAJ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 152 | 152 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 6.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: zemin veya istenilen herhangi bir kat olabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Karo veya mozaik döşeme, makinaların sarsıntılarını emici zemin düşünülmelidir. - Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır 100/220 cm malzeme giriş kapısı ve 100/240 cm giriş kapısı olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: Kese kağıdı veya kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. - Atölye olarak düşünülen mekânlarda atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. İSG’ ye yönelik olarak; Acil Stop Butonu Ayakkabı Çantalı İlk Yardım Seti(*) Duman Dedektörü Duman Tahliye Aspiratörü Ecza Dolabı Ekranlı Araçlar Eldiven Engelli Uyarı Levhası Etiketleme Göz Duşu Göz Duşu Solüsyonu Göz Koruyucu Güvenlik Şeridi Havalandırma Sistemi Havalandırma Sistemi Hidrolik Transpalet Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İlk Yardım Dolabı(*) İlk Yardım Malzemesi(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Kâğıt Havlu Makinesi Kaydırmaz Zemin Malzemesi Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Kısa Devre Uyarı Sistemi Kilitlenebilir Elektrik Panosu Kulak Koruyucu Önlük Periyodik Kontrol Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Şapka Takım Çantası Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Baltası Yangın Dolabı(*) Yangın Hortum Kaplini Yangın Hortumu Yangın Hortumu Kaplin Anahtarı Yangın Kıyafeti Yangın Panosu Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu |  |  |  |

| MONTAJ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Önlük | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 | 6 | Şapka | 17 |
| 3 | Göz Koruyucu | 17 | 7 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 17 | 8 |  |  |

| MONTAJ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Montaj Tezgahı | 17 | 9 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Bileme Tezgahı | 1 | 10 | Dosya Dolabı | 1 |
| 3 | Bileme Taşı | 1 | 11 | Yangın Tüpü | 1 |
| 4 | Öğrenci Takım Dolabı(90*40) | 10 | 12 | Ecza Dolabı | 1 |
| 5 | Öğrenci Takım Dolabı(115*80) | 10 | 13 | Transpalet | 2 |
| 6 | Teşhir Dolabı | 3 | 14 | Yazı Tahtası | 1 |
| 7 | Öğretmen Masası | 1 | 15 | Sandalye | 1 |
| 8 | Tas Menteşe Açma Makinası |  |  |  |  |

| BOYA CİLA ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 182 | 182 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat veya istenilen herhangi bir katta planlanabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Karo veya mozaik döşeme düşünülmelidir. - Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır, 140/240 cm olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: Kese kağıdı veya kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. - Atölye olarak düşünülen mekânlarda atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Atölye içi boya,zımparalama ve kurutma alanları olarak 3 bölüm şeklinde planlanmalıdır.Bölünen kısımların bir biri ile ilişkilendirilmesi gerektiğinden yukarıda belirtilen ölçülerde 140/240 cm ölçülerinde 3 adet iç kapı konulmalıdır. - Havalandırmasının isg kurallarına uygun olması İSG’ ye yönelik olarak; Acil Stop Butonu Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Ayakkabı Çantalı İlk Yardım Seti(*) Duman Dedektörü Duman Tahliye Aspiratörü Ecza Dolabı Eldiven Engelli Uyarı Levhası Etiketleme Göz Duşu Göz Duşu Solüsyonu Göz Koruyucu Havalandırma Sistemi Hidrolik Transpalet Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İlk Yardım Dolabı(*) İlk Yardım Malzemesi(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Kâğıt Havlu Makinesi Kaydırmaz Zemin Malzemesi Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Kısa Devre Uyarı Sistemi Kilitlenebilir Elektrik Panosu Kulak Koruyucu Maske Önlük Periyodik Kontrol Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Şapka Takım Çantası Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Baltası Yangın Dolabı(*) Yangın Hortum Kaplini Yangın Hortumu Yangın Hortumu Kaplin Anahtarı Yangın Kıyafeti Yangın Panosu Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu |  |  |  |

| BOYA CİLA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 | 6 | Maske | 17 |
| 3 | Göz Koruyucu | 17 | 7 | Şapka | 17 |
| 4 | Önlük | 17 | 8 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 |

| BOYA CİLA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Sulu sistem vernikleme kabini | 1 | 6 | Yangın Tüpü | 1 |
| 2 | Döner Vernikleme Sehpası | 1 | 7 | Ecza Dolabı | 1 |
| 3 | Kurutma Rafı | 3 | 8 | Öğrenci Takım Dolabı(115*80) | 5 |
| 4 | Çalışma Sehpası | 10 | 9 | Öğrenci Takım Dolabı(90*40) | 5 |
| 5 | Yazı Tahtası | 1 | 10 | Çalışma Tezgahı | 4 |

F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

| DÖŞEME ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 85 | 85 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin veya 1.kat planlanabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Karo veya mozaik döşeme, makinaların sarsıntılarını emici zemin düşünülmelidir. - Atölyenin giriş kapısı:200*220 cm ölçüsünde giriş kapısı ve acil çıkış kapısı olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: Kese kağıdı veya kum beji - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. - Atölye olarak düşünülen mekânlarda atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. İSG’ ye yönelik olarak; Acil Stop Butonu Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Ayakkabı Cebri Havalandırma Sistemi Çantalı İlk Yardım Seti(*) Duman Dedektörü Duman Tahliye Aspiratörü Ecza Dolabı Eldiven Engelli Uyarı Levhası Etiketleme Göz Duşu Göz Duşu Solüsyonu Göz Koruyucu Havalandırma Sistemi Hidrolik Transpalet Isı ve Nem Ölçer İklimlendirme Cihazı İlk Yardım Dolabı(*) İlk Yardım Malzemesi(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Kâğıt Havlu Makinesi Kaydırmaz Zemin Malzemesi Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Kısa Devre Uyarı Sistemi Kilitlenebilir Elektrik Panosu Kulak Koruyucu Maske Önlük Periyodik Kontrol Priz Sağlık Güvenlik İşaretleri Şapka Takım Çantası Talimatlar Termometre Topraklama Tesisatı(*) Toz Emme Ünitesi Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Yangın Baltası Yangın Dolabı(*) Yangın Hortum Kaplini Yangın Hortumu Yangın Hortumu Kaplin Anahtarı Yangın Kıyafeti Yangın Panosu Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın Tüpü Yüz ve Kafa Koruyucu |  |  |  |

| DÖŞEME ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 | 6 | Önlük | 17 |
| 3 | Göz Koruyucu | 17 | 7 | Şapka | 17 |
| 4 | Maske | 17 | 8 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 |

| DÖŞEME ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Dosya dolabı | 1 | 10 | Transpalet | 1 |
| 2 | AyaklıYazı tahtası | 1 | 11 | EczaDolabı | 1 |
| 3 | Dikiş Makinası | 2 | 12 | Kumaş Kesme Makinası | 1 |
| 4 | Overlok Makinası | 1 | 13 | Çalışma Tezgahı | 2 |
| 5 | Sandalye | 4 | 14 | Öğrenci Takım Dolabı(115*80) | 5 |
| 6 | Bileme Taşı | 1 | 15 | Öğrenci Takım Dolabı(90*40) | 4 |
| 7 | Öğretmen Masası | 1 | 16 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 8 | Balon Zımpara Makinası | 1 | 17 | Yangın Tüpü | 1 |
| 9 | Malzeme Dolabı | 1 | 18 |  |  |

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeneratör (Alan elektriğini karşılayacak nitelikte, atölye dışında olmalıdır.) | 1 | - | 4 | 4 |
| Komprasör (Alan hava ihtiyacını karşılayacak 500-1000 lt kapasiteli olup, zeminden nem almayacak şekilde bina dışında olmalıdır) | 1 | - | 6 | 6 |
| Havalandırma Kabini (Kullananılacak mekanların toz emme ihtiyacını karşılayacak şekilde kabine uygun bina dışında olmalıdır.) | 1 | - | 6 | 6 |
| TOPLAM |  |  |  | 16 m² |

H- :YARDIMCI MEKANLAR

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yarı mamul malzeme deposu (Ahşap malzemeyi yerine yerleştirmede raflı sistem olması, tabaka halinde olan malzemeleri ise dik konumlu olacak şekilde demir konstrüksiyon yapılması, depo yüksekliği 6m olacak şekilde, kapı ölçüleri ise 400/450 cm olmalı, depo içinde forklift ve transpalet gibi araçların rahat şekilde malzeme yükleme boşaltmaya imkan verecek ve zeminin mozaik veya beton atılıp, yüzeyinin çelik malayla düzeltilmiş olması gereklidir. Zemin düz ve darbelere dayanıklı olmalıdır. Mümkünse bina dışında araç girişine açık olması, yapılacak mekanın doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde olup, pencere konulmaması, mekan içerisinde mekanik havalandırma olmalı ve hava sirkülasyonun yeterli olması sağlanmalıdır. Aydınlatma yapay olacak (sarkıt lamba, halojen) olmalıdır. Not: tahsis edilen okul arazisinin uygun olmaması durumunda minimum: 200 m² ye kadar düşürülebilir. | 1 | - | 300 | 300 |
| Mamul malzeme deposu (Mamul malzemeyi yerine yerleştirmede raflı sistem olması, depo yüksekliği 6m olacak şekilde, kapı ölçüleri ise 400/450 cm olmalı, depo içinde forklift ve transpalet gibi araçların rahat şekilde malzeme yükleme boşaltmaya imkan verecek ve zeminin mozaik veya beton atılıp, yüzeyinin çelik malayla düzeltilmiş olması gereklidir. Zemin düz ve darbelere dayanıklı olmalıdır. Mümkünse bina dışında araç girişine açık olması, yapılacak mekanın doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde olup, pencere konulmaması, mekan içerisinde mekanik havalandırma olmalı ve hava sirkülasyonun yeterli olması sağlanmalıdır. Aydınlatma yapay olacak (sarkıt lamba, halojen) olmalıdır. Not: tahsis edilen okul arazisinin uygun olmaması durumunda minimum: 200 m² ye kadar düşürülebilir. | 1 | - | 300 | 300 |
| Boya Ve Cila yarı mamul deposu Depo İSG kurallarına uygun bina dışında boya cila atölyesi ile ilişkilendirilmiş, güneş ışınlarını doğrudan almayacak, uygun havalandırma sistemi ile havalandırılacak şekilde olmalıdır. | 1 | - | 30 | 30 |
| Takımhane Makine atölyesi ile ilişkilendirilecek şekilde uygun durumlarda bina içinde, uygun olmayan durumlarda bina dışında olmalıdır. Standart ölçülerde bir kapı ve mimari yapıya uygun aydınlatma ve havalandırma penceresi, içerisinde açık ve kapalı raflar olacak şekilde planlanmalıdır. | 1 | - | 10 | 10 |
| TOPLAM |  |  |  | 640 m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden hesaplanır.

Ek 1: MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

|  | Sıra No | Ders Adı | Tezgâh Atölyesi | Teknik Çizim Atölyesi | Makine Atölyesi | Bilgisayarlı Çizim ve Tasarım Laboratuvarı | Bilgisayarlı Üretim Makineleri Atölyesi | Montaj Atölyesi | Boya Cila Atölyesi | Döşeme Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Sınıf | 1 | MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | MOBİLYA TEKNİK RESMİ |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ | X |  | X |  |  |  |  |  |
| cilaMOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DALI | 5 | MAKİNE BİLGİSİ |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | 6 | BİLGİSAYARLI TEMEL MOBİLYA ÇİZİMİ |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 7 | MASİF MOBİLYA ÜRETİMİ | X |  | X |  |  | X | X |  |
|  | 8 | TASARIM VE MALZEME BİLGİSİ | X | X |  |  |  | X | X |  |
|  | 9 | BİLGİSAYAR KONTROLLÜ MAKİNELERDE ÜRETİM (CNC) |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | 10 | BİLGİSAYARLI İÇ MEKÂN RESMİ |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 11 | PANEL MOBİLYA ÜRETİMİ |  |  | X |  |  | X | X |  |
| MOBİLYA İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI DALI | 12 | TEMEL TASARIM VE SÜSLEME |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | 13 | MEKÂN YARDIMCI GEREÇLERİ |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | 14 | BİLGİSAYARLI MOBİLYA TASARIMI |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 15 | BİLGİSAYAR KONTROLLÜ MAKİNELERDE ÜRETİM (CNC) |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | 16 | ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL SUNUM TEKNİKLERİ |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 17 | BİLGİSAYARLI MEKÂN TASARIMI |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 12. Sınıf | 18 | İşletmelerde Mesleki Eğitim | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sertifika Programı | 19 | AHŞAP OYUNCAK YAPIMI |  |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 20 | MOBİLYA SÜSLEME SANATLAR |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 21 | MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 22 | DİJİTAL BECERİLER |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Seçmeli Meslek Dersleri | 23 | AHŞAP OYUNCAK YAPIMI |  |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 24 | AHŞAP RESTORASYONU |  |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 25 | BİLGİSAYARLI DIŞ MEKÂN DOĞRAMA RESMİ |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 26 | BİLGİSAYARLI İÇ MEKÂN DOĞRAMA RESMİ |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 27 | BİLGİSAYARLI İŞ YERİ MEKÂN TASARIMI |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 28 | BİLGİSAYARLI MOBİLYA SÜSLEME RESMİ |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | 29 | İÇ MEKÂN MAKETLERİ | X | X |  | X |  | X |  |  |
|  | 30 | İÇ VE DIŞ MEKÂN DOĞRAMALARI |  |  | X |  |  | X | X |  |
|  | 31 | KEŞİF VE MALİYET |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | MESLEKİ YABANCI DİL |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 34 | MOBİLYA KONTROL VE PAZARLAMA |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | MOBİLYA MONTAJ İŞLEMLERİ |  |  |  | X |  | X |  |  |
|  | 36 | MOBİLYA UYGULAMALARI |  |  | X |  |  | X | X |  |
|  | 37 | PARK VE BAHÇE MOBİLYALARI |  |  | X |  |  | X | X |  |
|  | 38 | ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ |  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | 39 | PROGRAMLAMA |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 40 | DİJİTAL TASARIM |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 41 | SOSYAL MEDYA |  |  |  | X |  |  |  |  |

Ek 2: MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKÂNLARIN

ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

| MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | TEKNİK SERVİSLER VE YARDIMCI MEKÂNLAR | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | ALAN ORTAK | DAL İSİMLERİ |  | SERTİFİKA PROGRAMI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mobilya Üretim Teknolojisi Dalı | Mobilya İç Mekân Ressamlığı Dalı | Ahşap Oyuncak Yapımı | Mobilya Süsleme Sanatlar | Mobilya İskeleti Ve Döşemesi | Dijital Beceriler |
| 1 | Tezgâh Atölyesi |  |  | 132 | 6 | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Teknik Çizim Atölyesi |  |  | 49 | 4 | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Makine Atölyesi |  |  | 345 | 6 |  | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Bilgisayarlı Üretim Makineleri Atölyesi |  |  | 165 | 6 |  | X | X | X | X | X |  |
| 5 | Montaj Atölyesi |  |  | 152 | 6 |  | X |  | X | X | X |  |
| 6 | Boya Cila Atölyesi |  |  | 182 | 4 |  | X |  | X | X | X |  |
| 7 | Döşeme Atölyesi |  |  | 85 | 6 |  |  |  |  |  | X |  |
| 8 |  | Bilgisayarlı Çizim ve Tasarım Laboratuvarı |  | 49 | 4 |  | X | X | X | X | X | X |
| 9 |  |  | Jeneratör | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 |  |  | Komprasör | 6 | 4 | X | X | X | X | X | X |  |
| 11 |  |  | Havalandırma Kabini | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X |  |
| 12 |  |  | Yarı mamul malzeme deposu | 300 | 6 | X | X | X | X | X | X |  |
| 13 |  |  | Mamul malzeme deposu | 300 | 6 | X | X | X | X | X | X |  |
| 14 |  |  | Boya Ve Cila yarı mamul deposu | 30 | 4 |  | X |  | X | X | X |  |
| 15 |  |  | Takımhane | 10 | 4 | X | X |  | X | X | X |  |