MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 09-14 AĞUSTOS 2021 RİZE

I. ALAN TANITIMI

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı altında yer alan Otomotiv Elektrikli Araçlar, Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Gövde, Otomotiv Boya ve İş Makineleri dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma Koşulları:

- Alan girişi müstakil olmalıdır. Atatürk köşesi, duyuru panoları olmalıdır.

- Merkezi sistem basınçlı hava kompresörün atölye dışında olması planlanmıştır.

- Bütün birimlere merkezi 8-12 bar basınçlı, şartlandırıcılı hava makaralı hava tesisatı çekilmelidir.

- Otomotiv Boya ve Gövde atölyelerine merkezi sistemin arızalanması durumunda kullanılmak üzere seyyar kompresör bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde merkezi sistem soğutma, ısıtma ve havalandırma olmalıdır.

- Kilitli öğrenci dolapları, eğitim araç ve gereçlerini koyabilecek büyüklükte atölye/laboratuvar koridorlarına yerleştirilmelidir.

- Çevre ve geri dönüşüm yasalarına uygun olarak atık ürünlerin depolanması için uygun birim oluşturulmalıdır.

- Yakıtların ve yağların depolanacağı standartlara uygun depolar ve bu depoların konulduğu yangın tehlikesine karşı emniyetli havalandırma sistemi olan uygun birim oluşturulmalıdır.

- Tuvaletler her katta olmalı ve burada temizlik malzeme odası bulunmalıdır.

- Alanın uygun olan giriş ve koridorlarında öğretmen ve öğrencilerin bilardo, satranç, masa tenisi vb. gibi etkinliklerin yapılabileceği ortamlar ve donanımlar bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde ses sistemi (merkezi ve dâhili ) bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde yangın, hırsız ve kamera güvenlik sistemi ile pencerelerde demir korkuluk bulunmalıdır.

- Bütün atölyelerde egzoz havalandırma sistemi bulundurmalıdır.

- Bütün birimlerde wifi ve kablolu internet sistemi bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde öğretmen masasında internet bağlantısı olan bilgisayar, yazıcı ve etkileşimli yazı tahtası olmalıdır.

- Bütün atölye ve laboratuvarlarda eğitim setleri için elektrik dağıtım panosundan enerji üç faz+ nötr + toprak hatları tavandan tava sistemi ile dağıtılmalıdır.

- Bütün atölye ve laboratuvarlarda öğrenci ve öğretmen masa altında priz ve data hattı çekilmelidir.

- Atölye kapıları Motor Mekanik, Oto Elektrik, Temel Mekanik, Elektrikli Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik, Hareket Kontrol Sistemleri, Güç Aktarma Organları, Gövde Kaynak, Yüzey Hazırlama, Otomotiv Boya, Otomotiv Gövde, Güç İletim Sistemleri, Atölyelerinin kapıları en az 3 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde otomatik araç giriş-çıkış kapısı olmalıdır. İş Makineleri Elektromekanik, Hidrolik Sistemler, İş Makinesi Hareket Kontrol Sistemleri Atölyelerinin kapıları en az 5 metre genişliğinde, 6 metre yüksekliğinde sürgülü kapıları olmalıdır Motor Yenileştirme Atölyesinin kapısı  5 metre genişliğinde  5 metre yüksekliğinde olmalıdır. Elektrikli araçların bakımın yapıldığı çalışma alanında zemin elektrik yalıtımı yapılmalıdır.

- İş makineleri dalı için bina dışında bir makine parkı oluşturulmalıdır.

- Atölyeler yer zemininden farklı yükseklikte ve rampalı olarak bağlanmalıdır.

- Temrin işlerinde kullanılacak motorlar redüktörlü motor bağlama aparatları üzerine bağlanmış olmalıdır. Çalışır vaziyetteki motorlar metal sehpa üzerinde koruyuculu ve güvenlik önlemleri alınmış şekilde olmalıdır.

- Her atölye ve laboratuvarda parça taşımak için tekerlekli araba olmalıdır.

- Gövde kaynak atölyesinde kullanılacak argon, asetilen, oksijen tüpleri için bina dışında havalandırılmalı bir depo yapılmalı. Merkezi bağlantılar ile bu gazlar kaynak atölyesine borular yardımı ile çekilmelidir.

- Her atölye ve laboratuvarda ilk yardım malzemelerinin bulunduğu dolap, yangın söndürme sistemi bulunacaktır.

- Her atölye içerisinde cihazların dışında kullanılmak üzere yeterli sayıda 220V ile 380V prizler olmalıdır.

- Her atölye öğrenci çalışma masaları üzerine en az 5 mm kalınlığında kauçuk malzemeden kaplama olmalıdır.

- Her atölyede öğrenci çalışma masalarına yakın olarak masa sayıları kadar DC 12V priz olmalıdır.

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci

10 Sınıf: 17 Öğrenci

11 Sınıf: 17 Öğrenci

12 Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2. ALANA AİT DALLAR

2.1 OTOMOTİV ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DALI

2.2 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK DALI

2.3 OTOMOTİV GÖVDE DALI

2.4 OTOMOTİV BOYA DALI

2.5 İŞ MAKİNELERİ DALI

2.1 OTOMOTİV ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DALI

Tanımı: Bu dalda öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretici firma kataloglarına uygun, elektrikli ve hibrit araçların elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2.2 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK DALI

Tanımı:  Otomotiv elektromekanikerinin sahip olması gereken otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamlarının bakım ve onarımlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:   Motorlu araçlar teknolojisi alanında otomotiv elektromekanikerliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.3 OTOMOTİV GÖVDE DALI

Tanımı: Otomotiv gövde elemanının sahip olması gereken otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:  Motorlu araçlar teknolojisi alanında otomotiv gövdeciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.4 OTOMOTİV BOYA DALI

Tanımı:  Otomotiv boyacısının sahip olması gereken, gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrası işlemleri yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:  Motorlu araçlar teknolojisi alanında otomotiv boyacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.5 İŞ MAKİNELERİ DALI

Tanımı: İş makineleri bakım ve onarımcısının sahip olması gereken yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:  Motorlu araçlar teknolojisi alanında iş makinelerinin bakım ve onarımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1 Motor Mekanik Atölyesi (Alan Ortak)

3.2 Oto Elektrik Atölyesi (Alan Ortak)

3.3 Temel Mekanik Atölyesi (Alan Ortak)

3.4 Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım laboratuvarı (Alan Ortak)

3.5 Hidrolik-Pnömatik Labaratuvarı (Alan Ortak)

3.6 Boyasız Göçük Düzeltme (Sertifika)

3.7 Dijital Beceriler (Sertifika)

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

10.11. ve 12. Sınıf Dallara ait Atölye ve Laboratuvarlar

4.1Otomotiv Elektrikli Araçlar Dalı

4.1.1 Elektrikli Araçlar Teknolojisi

4.2 Otomotiv Elektromekanik Dalı

4.2.1 Otomotiv Elektromekanik Atölyesi

4.2.2 Motor Yenileştirme Atölyesi

4.2.3 LPG Sistemi Bakım ve Onarımcısı (Sertifika)

4.3 Otomotiv Gövde Dalı

4.3.1 Gövde Kaynak Atölyesi (Otomotiv Gövde Dalı)

4.3.2 Otomotiv Gövde Atölyesi (Otomotiv Gövde Dalı)

4.4 Otomotiv Boya Dalı

4.4.1 Yüzey Hazırlama Atölyesi

4.4.2 Otomotiv Boya Atölyesi

4.5 İş Makineleri  Dalı

4.5.1 İş Makineleri Hidroelektrik Sistemler Atölyesi

4.5.2  İş Makinesi Teknolojisi Atölyesi

4.5.3 Asfalt Makineleri (Sertifika)

4.5.4 LPG Sistemi Bakım ve Onarımcısı (Sertifika)

4.5.5 Beton Makineleri (Sertifika)

4.5.6 Personel Yükseltici Platformlar (Sertifika)

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

5.1 Dizel Yakıt Sistemleri Atölyesi

5.2 Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi (Elektrikli Araçlar Dalı ve Otomotiv Elekromekanik Dalı)

6. SERTİFİKA PROGRAMI

6.1  Boyasız Göçük Düzeltme

6.2 LPG Sistemi Bakım ve Onarımcısı

6.3 Asfalt Makineleri

6.4 Beton Makineleri

6.5 Personel Yükseltici Platformlar

6.6 Dijital Beceriler

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR

7.1 Makine Teknolojisi Alanının Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı

7.2 Makine Teknolojisi Alanının Bilgisayarlı Çizim Laboratuvarı

7.3 Metal Teknolojisi Alanı Bilgisayarlı Destekli Çizim Laboratuvarı

7.4 Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçılık Dalı Ark Kaynak Teknikleri Atölyesi ortak kullanılabilir.

7.5 Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı

7.6 Bilişim Teknolojileri Alanı

2. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

2.1   Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

7.1 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.

7.2 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.

7.3 Milli Eğitim Bakanlığı Genelge ve Talimatlarına göre uygulanır.

7.4 Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine göre atölyelerde kullanıma uygun KKD seçilmelidir.

7.5 Kanserojen kimyasal maddeler ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınmalıdır.

7.6 İş ekipmanlarının kullanımında ve periyodik kontrollerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği esas alınmalıdır.

7.8 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre atölye ve laboratuvarlarda gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

7.9 Alanında kullanılan makine ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu ve talimatlar ve bakım kartları uygun bir şekilde bulunması sağlanmalıdır.

7.10 Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır.

7.11 Personel dolapları , kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.

7.12 Yangın yönetmenliğine uygun yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

7.13 Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır

7.14 Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır.(Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)

7.15 Merdivenlerde kaymaya karşı şeritler olmalı temizlik sırasında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır.

7.16 Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.

7.17 Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir.

7.18 Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır.

7.19 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

7.20  Asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.

7.21 Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

7.22 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında; Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,  taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

7.23 Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların  toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

7.24 İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri uygun yerlere asılmalıdır.

7.25 Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri, tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.

7.26  Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

7.27 Alanda bulunan bütün atölyelerde eksoz gazlarının boşaltılması için spralli hortumlar, oto boya ve gövde atölyesi için de yeterli miktarda havalandırma fan sistemi ile donatılmalıdır.

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

2.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.

2.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V)

- Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır.

2.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler

- Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır.

- Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır.

2.2.3 Havalandırma Koşulları

- Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir.

- Oto boya ve gövde atölyesi için de yeterli miktarda havalandırma fan sistemi ile donatılmalıdır.

2.2.4 Aydınlatma Koşulları

- Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır.

2.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- Maske (FFP1-FFP2, Kaynak maskesi olmalıdır.)

- Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)

- Koruyucu eldiven (Yüksek gerilime dayanıklı, Nitril, lateks ve deri vb.)

- İş ayakkabısı (Yüksek gerilime dayanıklı ,Çelik burun, çelik taban vb.)

- Koruyucu gözlük (Kaynak gözlüğü, EN 175 CE, Çift lensli taşlamaya ve kaynağa aynı gözlükle koruma sızdırmazlık özellikli, optik olmalıdır- kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli, buğulanmaz, zerrecik ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.)

- İş Tulumu (Yanmaya dayanıklı pamuklu kumaş.)

- İş önlüğü (Önden düğmeli, cepli, ısıya ve arka dayanıklı olmalıdır.)

- Kaynak eldiveni (100 Derece sıcaklığa karşı dirençli, bilek kısmı lastikli, üst düzey deri, pamuk astarlı, antistatik özellikte olmalıdır.)

- Kollu kaynakçı önlüğü (Esnek hareket kabiliyeti olup ısı ve darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.)

II. ALANA AİT MEKANLAR

| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: | - |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 563 m² |
| D-DAL ORTAK | 538 m² |
| E- DAL ATÖLYE LABORATUVARLAR | 1767 m² |
| F. SERTİFİKA | …. |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 28 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 96 m² |
| Toplam m² | 3040 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 1672 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 4712 m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Bölümün müstakil girişi rüzgârlıklı, kapılar dışa açılır ve çift kanatlı, ferforje demir profil olmalıdır.

- Giriş kapısının camlı bölümü ve yanlarda yapılan sabit camlar alttan 90 cm yükseklikten sonra başlatılmalıdır.

- Engelli öğrenciler için engelli rampası ve donanımı bulunmalıdır.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları olmalıdır.

- Girişte danışma bankosu, sergi holü ve telefon bulunmalıdır.

- Alanın giriş katında dal yerleşim planı ile birimleri, acil çıkış kapıları şemada gösterilmelidir.

- Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar betonarme ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.

- Minimum tavan yüksekliği 5,5 m. olmalıdır.

- Girişte ve katlarda kamera sistemi olmalıdır.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde, - Çalışma masalı, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI: - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÖN HAZIRLIK

TASARIM

ÜRÜN

- Son kontrol

- Teslimat

- Malzemelerin kontrolü

- Malzemelerin kalibrasyonu

- Montaj

- Malzemeler

- Hesaplar

- Çizimler

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| MOTOR MEKANİK ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayıs | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin girişi araç girişi için, kapı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde otomatik olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır - Temrin motorlar motor bağlama aparatı üzerine bağlanmış olmalıdır. - Atölyede en az bir adet parça taşıma arabası olmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise 5m olmalıdır. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olmalı. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye sistemi olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyenin tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar; ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Çalışır durumda olan motorlar ise frenli tekerlekli metal sehpa üzerinde lastik takozlarla bağlanmış olmalıdır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan elektrik prizleri kapaklı, topraklamalı ve korumalı olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 220 | 220 |
| TOPLAM |  |  |  | 220 m² |

| MOTOR MEKANİĞİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Maske | 17 |
| 2 | Eldiven | 4 | 6 | İş Önlüğü | 17 |
| 3 | Gözlük | 4 | 7 |  |  |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 | 8 |  |  |

| MOTOR MEKANİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Benzinli Motor | 8 | 9 | Zımpara Taşı Tezgahı | 1 |
| 2 | Caraskal | 1 | 10 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Enjeksiyonlu Benzinli Motor Kesiti | 1 | 11 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 4 | Hidrolik Pres | 1 | 12 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 5 | Malzeme Koyma Tezgâhı | 4 | 13 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 6 | Önden Çekişli Araç Kesiti | 1 | 14 | Sandalye | 17 |
| 7 | Motor Sökme ve Toplama Tezgâhı | 8 | 15 |  |  |
| 8 | Otomatik Parça Yıkama Makinesi | 1 | 16 |  |  |

| OTO ELEKTRİK ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin girişi araç girişi için, kapı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde otomatik olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz , gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar; ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi en az 5m olmalıdır. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olacaktır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde elektrik panoları konulmalıdır.( AC 380V, AC 220V ve DC 12V) - İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyenin tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye istemi olmalıdır. - Atölye akü şarj cihazının bulunduğu yerde özel havalandırma konulmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan elektrik prizleri kapaklı, topraklamalı ve korumalı olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 144 | 144 |
| TOPLAM |  |  |  | 144 m² |

| OTO ELEKTRİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Eldiven | 4 |
| 2 | Gözlük | 4 |
| 3 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 4 | Maske | 17 |
| 5 | İş Önlüğü | 17 |

| OTO ELEKTRİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Akü Şarj Cihazı (Redresör) | 1 | 9 | Temel Aydınlatma ve Uyarı Sistemi Deney Panosu | 1 |
| 2 | Akü Test Cihazı | 1 | 10 | Elektronik Devre Deney Seti | 1 |
| 3 | Benzinli Motor | 2 | 11 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Far Ayar Cihazı | 1 | 12 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 5 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 4 | 13 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 6 | Marş Sistemi Eğitim Seti | 1 | 14 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 7 | Şarj Sistemi Eğitim Seti | 1 | 15 | Sandalye | 17 |
| 8 | Takım Dolabı | 1 |  |  |  |

| TEMEL MEKANİK ATÖLYESİ (ALAN ORTAK) | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin girişi araç girişi için, kapı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde otomatik olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz , gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede ölçü aletleri, markalama aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise 5m olacaktır. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olacaktır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı elektrik tesisatı ve kapaklı uygun yerlerde prizler konulmalıdır.(220 V-380V) - İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyenin Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Atölyede topraklama ve kaçak akım koruma sistemi bulunacaktır. - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı - Laboratuvarda kullanılan elektrik prizleri kapaklı, topraklamalı ve korumalı olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. - İş Sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. | 1 | 17 | 91 | 91 |
| TOPLAM |  |  |  | 91 m² |

| TEMEL MEKANİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Eldiven | 17 |
| 2 | Gözlük | 4 |
| 3 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 4 | Maske | 17 |
| 5 | İş Önlüğü | 17 |

| TEMEL MEKANİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Kollu Makas | 1 | 6 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 4 | 7 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Sütunlu Matkap Tezgâhı | 1 | 8 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Zımpara Taşı Tezgâhı | 1 | 9 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 5 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 10 |  |  |

| HİDROLİK VE PNÖMATİK LABORATUVARI (ALAN ORTAK) | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - L şeklinde ve bilgisayar ünitesi de bulunan öğretmen masası altında priz ve etkileşimli tahta ve internet bağlantısı bulunan bilgisayar olmalı, - Öğretmen bilgisayarından öğrenci bilgisayarlarını kontrol edilebilen yazılımların çalışabileceği ağ yapısı oluşturulmalı, - Öğrenci bilgisayarları için elektrik; öğretmen masasının yanından start/stop butonları ile dağıtım panosundan kontrol edilebilecek şekilde, kaçak akım koruma rölesi üzerinden her bilgisayar için 3 priz hesaplanarak bir sigortaya bir faz + nötr + toprak ve data hatları tavandan kablo kanalı ile dağıtılmalı, - Laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. Ses sistemi (merkezi ve dahili ) bulunmalı - Havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı - İsg’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarın tabanı temizlenmeye uygun, kaymayan, antibakteriyel, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan elektrik prizleri kapaklı, topraklamalı ve korumalı olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş Sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 48 | 48 |
| Toplam |  |  |  | 48 m² |

| HİDROLİK VE PNÖMATİK LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Eldiven | 4 |
| 2 | Gözlük | 4 |
| 3 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 4 | Maske | 17 |
| 5 | İş Önlüğü | 17 |

| HİDROLİK VE PNÖMATİK LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Hidrolik Eğitim Seti | 1 | 6 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 2 | Hidrolik Seti(Açık) | 1 | 7 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Pnömatik Eğitim Seti | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 4 | Hidrolik Seti(Kapalı) | 1 | 9 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 5 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |  |  |  |

| BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM LABORATUVARI | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Minimum 4 metre. - Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin ve üst katlar - Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, kaymayan yapıda olmalıdır. - Laboratuvarın giriş kapısı: Standart giriş kapısı. - İç mekân duvar rengi : : İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır. Laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır - Laboratuvarın Pencereleri: Laboratuvarlarda doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde çift açılımlı düzenlenmelidir. Işık geçirmeyen pencere perdesi yerleştirilmelidir. - Bilgisayarların, kablosuz sistemli internet bağlantılı, öğretim programlarının ve/veya sektörün de talep ettiği CAD/CAM yazılımlarını çalıştırabilme özelliklerine elverişli olmalıdır. - Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin ergonomik, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. - Öğretmen masası ve dolabı yerleştirilmelidir. - İnternet bağlantılı bilgisayar ve akıllı (etkileşimli ) tahta olmalıdır. - Ses sistemi (merkezi ve dahili ) bulunmalıdır. - Laboratuvarlarda kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap konulmalıdır. - Laboratuvarlara kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Kayıt özellikli görüntülü güvenlik sistemi olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Aşırı ve kaçak akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır. - Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | 49m² |

| BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Uyarı, ikaz ve Yönlendirme levhaları | -- |
| 2 | Yangın Tüpü( 2 x 6 Kg ) (TS EN 862-3 standardına göre ) | 1 |

| BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM LABORATUVARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 10 | Çalışma koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 11 | Teknik resim çizim masası | 17 |
| 3 | Çalışma masası (Öğrenci) | 6 | 12 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Lazer Yazıcı | 1 | 13 | Etkileşimli tahta | 1 |
| 5 | Bilgisayar ( öğrenci ) | 17 | 14 |  |  |
| 6 | Bilgisayar ( öğretmen ) | 1 | 15 |  |  |
| 7 | Bilgisayar Masası | 17 |  |  |  |
| 8 | Öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 9 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

| DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı kapı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde otomatik kumandalı, yüksek ve rampalı olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise 5 metre atölyede her sütunda olacak şekilde basınçlı hava tesisatı (şartlandırıcılı) olmalıdır. - Elektrik panosunun buna uygun dizayn edilmesi gerekir. Sütunlar arasında üzerinde AC 380V, AC 220V gerilimlerin bulunduğu elektrik panoları olmalıdır. - Atölye zemin katta yer almalı yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. - Atölyede; Motor bağlama aparatı, Dizel motorları, Besleme Pompaları, enjektörler, Dizel Yakıt Pompası kesitleri, Yakıt Pompa Mengenesi, Enjektör Sökme Takma Mengenesi, Motor Kompresyon Ölçme Seti, Lastik Hava Basma ve Ölçme Saati, Hava makarası, spiralli hava hortumu, Havşa Açma Makinesi, Caraskal, Adblue Emiş Pompası, Hafıza Koruyucu, el aletleri ve takımlar bulunmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyede kaçak akım rölesi bulunmalı, makine ve cihazların topraklamaları yapılmış olmalıdır. - Ecza dolabı ve Atölyede İş Güvenliği malzemelerinin koyulacağı dolap ve iş güvenliği panosu bulunmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 242 | 242 |
| TOPLAM |  |  |  | 242 m² |

| DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 4 |
| 3 | Gözlük | 4 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | Maske | 17 |
| 6 | İş Önlüğü | 17 |

| DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Adblue Eğitim Seti | 1 | 13 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Arıza Tespit Cihazı | 1 | 14 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Caraskal | 1 | 15 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Common Rail Pompa Test Cihazı | 1 | 16 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 5 | Dizel Enjektör Test Cihazı | 1 | 17 | Sandalye | 17 |
| 6 | Dizel Common Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemi Eğitim Seti | 1 | 18 | Dizel Motoru (Selenoid Pompa Enjektör) | 1 |
| 7 | Dizel Motor Kesiti (Common Rail) | 1 | 19 | Dizel Pompa Test Cihazı | 1 |
| 8 | Dizel Motor Kesiti (Selenoid Pompa Enjektör) | 1 | 20 | Egzoz Gaz Analiz Cihazı | 1 |
| 9 | Dizel Motoru | 8 | 21 | Malzeme Koyma Tezgâhı | 8 |
| 10 | Dizel Motoru (Common Rail) | 1 | 22 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 4 |
| 11 | Test ve Uygulama Aracı | 1 | 23 | Takım Dolabı | 1 |
| 12 | Otomatik Parça Yıkama Makinesi | 1 |  |  |  |

| HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin girişi araç girişi için, kapı 3m genişliğinde 5m yüksekliğinde otomatik olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar; ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Atölyede kullanılan seyyar; test cihazları cihaz odasında muhafaza edilmelidir. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi en az 6m olmalıdır. (İş makinaları dalı ile ortak olduğu için) - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde elektrik panoları konulmalıdır.( AC 380V, AC 220V ve DC 12V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye istemi olmalıdır. - Atölyede oluşan atıklar yönetmeliklere uygun olarak depolanmalı ve periyodik olarak geri dönüşüm için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyenin tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 296 | 296 |
| TOPLAM |  |  |  | 296 m² |

| HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 8 |
| 3 | Gözlük | 6 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | Maske | 17 |
| 6 | İş Önlüğü | 17 |

| HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Aktif Süspansiyon Sistemi Eğitim Maketi | 1 | 17 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Arabalı Kriko | 1 | 18 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Araç Üstü Fren Disk Torna Cihazı | 1 | 19 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Caraskal | 1 | 20 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 5 | Elektrik Yardımlı Direksiyon Sistemi Eğitim Seti | 1 | 21 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 6 | Fren Hava Alma ve Hidrolik Doldurma Cihazı | 1 | 22 | Lastik Asansörü | 1 |
| 7 | Fren Süspansiyon Yanal Kayma Test Cihazı | 1 | 23 | Lastik Sökme Takma Cihazı | 1 |
| 8 | Fren Test Cihazı | 1 | 24 | Lastikçi Lifti | 1 |
| 9 | Fren Yardımcı Sistemleri Eğitim Seti | 1 | 25 | Makaslı Lift | 1 |
| 10 | Hidrolik Pres | 1 | 26 | Mekanik Direksiyon Sistemi Eğitim Seti | 1 |
| 11 | Hidrolik Yardımlı Direksiyon Sistemi Eğitim Seti | 1 | 27 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 5 |
| 12 | İki Sütunlu Lift | 1 | 28 | Pnömatik Fren Sistemi Eğitim Seti | 1 |
| 13 | Otomatik Parça Yıkama Makinesi | 1 | 29 | Sabit Tekerlek Balans Cihazı | 1 |
| 14 | Retarder Eğitim Seti | 1 | 30 | Takım Dolabı | 1 |
| 15 | Seyyar Tekerlek Balans Cihazı | 1 | 31 | Zımpara Taşı Tezgâhı | 1 |
| 16 | Tekerlek Düzen Ayar (Rot Ayar) Cihazı | 1 | 32 |  |  |

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde elektrikli otomatik garaj kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise en az 5 metre olacak ve atölyede yeterli sayıda basınçlı hava tesisatı (şartlandırıcılı) olmalıdır. - Elektrik panosunun uygun dizayn edilmesi gerekir. - Sütunlar arasında üzerinde AC 380V, AC 220V gerilimlerin bulunduğu elektrik panoları olmalıdır. - Atölye zemin katta yer almalı yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. - Elektrikli araçların bakımının yapıldığı atölyenin zemini, yüksek voltaja dayanıklı antistatik izolasyon materyaliyle kaplanmalıdır. - Atölyede kaçak akım rölesi bulunmalı, makine ve cihazların topraklamaları yapılmış olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı, antistatik, kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - Çalışma masaları paravan ile ayrılmış olmalı, çıkan gazları ortamdan uzaklaştırmak için her masa üzerinde merkezi havalandırma sistemi kurulmuş olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 296 | 296 |
| TOPLAM |  |  |  | 130 m² |

| ELEKTRİKİLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |
| 3 | Gözlük | 4 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | İş Önlüğü | 17 |

| ELEKTRİKİLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Hibrit Araç (Otomobil) | 1 | 13 | Takım Dolabı | 1 |
| 2 | Elektrikli Araç (Otomobil) | 1 | 14 | Şarj İstasyonu | 1 |
| 3 | Caraskal | 1 | 15 | İki Sütunlu Lift | 1 |
| 4 | Arıza Tespit Cihazı | 1 | 16 | Malzeme Koyma Rafı (Eğitim Setleri İçin) | 1 |
| 5 | Otomatik Parça Yıkama Makinesi | 1 | 17 |  |  |
| 6 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 18 |  |  |
| 7 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 | 19 |  |  |
| 8 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 20 |  |  |
| 9 | Etkileşimli Tahta | 1 | 21 |  |  |
| 10 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 22 |  |  |
| 11 | Malzeme Koyma Tezgâhı | 4 | 23 |  |  |
| 12 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 4 | 24 |  |  |

| OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin girişi araç girişi için, kapı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde otomatik olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri için kilitli dolaplar bulundurulmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi en az 5m olmalıdır. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Atölyenin yeterli aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde elektrik panoları konulmalıdır.( AC 380V, AC 220V ve DC 12V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye sistemi olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyenin tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Atölye akü şarj cihazının bulunduğu yerde özel havalandırma konulmalıdır. - Atölyede oluşan atıklar yönetmeliklere uygun olarak depolanmalı ve periyodik olarak geri dönüşüm için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 231 | 231 |
| TOPLAM |  |  |  | 231 m² |

| OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Eldiven | 4 |
| 2 | Gözlük | 4 |
| 3 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 4 | Maske | 17 |
| 5 | İş Önlüğü | 17 |

| OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Akü Şarj Cihazı (Redresör) | 1 | 19 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Arabalı Kriko | 1 | 20 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Araç Aydınlatma Güvenlik ve Konfor Sistemleri Eğitim Seti | 1 | 21 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Arıza Tespit Cihazı | 1 | 22 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 5 | Atık Yağ Deposu | 1 | 23 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 6 | Benzinli Motor | 4 | 24 | Enjeksiyonlu Benzinli Motor Kesiti | 1 |
| 7 | Benzinli Motor Direkt Enjeksiyon Sistemi Seti | 1 | 25 | Enjeksiyonlu Benzinli Motor Kesiti (Direkt Enjeksiyonlu) | 2 |
| 8 | Benzinli Motor Enjektör Temizleme ve Test Cihazı | 1 | 26 | Enjeksiyonlu Benzinli Motor(Direkt Enjeksiyonlu) | 2 |
| 9 | CNG Sistemli Motor Eğitim Seti | 1 | 27 | Isıtma ve Havalandırma Sistemi Deney Panosu | 1 |
| 10 | Dinamometre | 1 | 28 | İki Sütunlu Lift | 1 |
| 11 | Egzoz Gaz Analiz Cihazı | 1 | 29 | Kabinli DPF Partikül Temizleme Makinesi | 1 |
| 12 | Katalitik Konvertör Kesiti | 1 | 30 | Klima Gazı Servis Cihazı | 1 |
| 13 | Klima Sistemi Eğitim Seti | 1 | 31 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 6 |
| 14 | Motor Test Cihazı | 1 | 32 | Sıralı LPG Sistemli Motor Eğitim Seti | 1 |
| 15 | Seyyar Yağ Platformu | 1 | 33 | Tavalı ve Fanuslu Yağ Toplama Cihazı | 1 |
| 16 | Takım Dolabı | 1 | 34 | Zımpara Taşı Tezgâhı | 1 |
| 17 | Varil Tipi Yağ Pompası | 1 | 35 |  |  |
| 18 | Test ve Uygulama Aracı | 1 |  |  |  |

| MOTOR YENİLEŞTİRME ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin girişi araç girişi için, kapı 5 m genişliğinde 5 m yüksekliğinde otomatik olmalıdır. (Bu atölyede kullanılacak makina ve tezgahların boyutları ve ağırlıkları göz önüne alınmıştır.) - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar; ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Atölyede kullanılan seyyar; test cihazları cihaz odasında muhafaza edilmelidir. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi en az 5m olmalıdır. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde elektrik panoları konulmalıdır.( AC 380V, AC 220V ve DC 12V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye istemi olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyenin tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Atölyede oluşan atıklar yönetmeliklere uygun olarak depolanmalı ve periyodik olarak geri dönüşüm için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 187 | 187 |
| TOPLAM |  |  |  | 187 m² |

| MOTOR YENİLEŞTİRME ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 4 |
| 3 | Gözlük | 8 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | Maske | 17 |
| 6 | İş Önlüğü | 17 |

| MOTOR YENİLEŞTİRME ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ana Yatak Barası | 1 | 13 | Subap Taşlama Tezgâhı | 1 |
| 2 | Benzinli Motor | 2 | 14 | Sütunlu Matkap Tezgâhı | 1 |
| 3 | Düz Yüzey Taşlama Tezgâhı | 1 | 15 | Takım Dolabı | 1 |
| 4 | Kol Yatak Barası | 1 | 16 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 5 | Krank Taşlama Tezgâhı | 1 | 17 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 6 | Malzeme Koyma Tezgâhı | 2 | 18 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 7 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 2 | 19 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 8 | Motor Sökme ve Toplama Tezgâhı | 2 | 20 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 9 | Otomatik Parça Yıkama Makinesi | 1 | 21 | Zımpara Taşı Tezgâhı | 1 |
| 10 | Silindir Honlama Tezgâhı | 1 | 22 |  |  |
| 11 | Silindir Kapak Yenileme Tezgâhı | 1 | 23 |  |  |
| 12 | Silindir Rektifiye Tezgâhı | 1 |  |  |  |

| GÖVDE KAYNAK ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde elektrikli otomatik garaj kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise en az 5 metre atölyede her sütunda olacak şekilde basınçlı hava tesisatı (şartlandırıcılı) olmalıdır. - Kaynak makinelerinin güçlerinin fazla olması nedeni ile elektrik panosunun buna uygun dizayn edilmesi gerekir. - Sütunlar arasında üzerinde AC 380V, AC 220V gerilimlerin bulunduğu elektrik panoları olmalıdır. - Atölye zemin katta yer almalı gerekli aydınlatma sağlanmalıdır. - Oksijen tüpü, Argon gazı tüpü, asetilen gazı tüpleri atölye dışında havalandırmalı bir yerde depolanmalı atölye içerisine merkezi boru hatları ile taşınmalıdır. - Atölyede kaçak akım rölesi bulunmalı, makine ve cihazların topraklamaları yapılmış olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - Çalışma masaları paravan ile ayrılmış olmalı, çıkan gazları ortamdan uzaklaştırmak için her masa üzerinde merkezi havalandırma sistemi kurulmuş olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede en az 2 adet 10 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 130 | 130 |
| TOPLAM |  |  |  | 130 m² |

| GÖVDE KAYNAK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |
| 3 | Gözlük | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | Maske | 17 |
| 6 | İş Önlüğü | 17 |
| 7 |  |  |

| GÖVDE KAYNAK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Boru Bükme Makinesi | 1 | 12 | Sac Kesme Makinesi | 1 |
| 2 | DC TIG Çubuk Elektrot Kaynak Makinesi | 1 | 13 | Silindir Kıvırma Makinesi | 1 |
| 3 | Direnç Dikiş Kaynak Makinesi | 1 | 14 | Tek ve Çift Etkili Zımpara Makinesi | 1 |
| 4 | Döner Testere | 1 | 15 | Zımpara Taşı Tezgâhı | 1 |
| 5 | Gaz Altı Kaynak Makinesi | 1 | 16 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 6 | Kaynak Makinesi | 1 | 17 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 7 | Kollu Makas | 1 | 18 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 8 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 1 | 19 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 9 | Plazma Kesme Cihazı | 1 | 20 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 10 | Punto Kaynak Cihazı | 1 |  | Oksijen Kaynak Makinesi | 1 |
| 11 | Sac Kıvırma Makinesi | 1 |  |  |  |

| OTOMOTİV GÖVDE ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde elektrikli otomatik garaj kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise en az 5 metre atölyede her sütunda olacak şekilde basınçlı hava tesisatı (şartlandırıcılı) olmalıdır. - Kaynak makinelerinin güçlerinin fazla olması nedeni ile elektrik panosunun buna uygun dizayn edilmesi gerekir. Sütunlar arasında üzerinde AC 380V, AC 220V gerilimlerin bulunduğu elektrik panoları olmalıdır. - Atölye zemin katta yer almalı yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. - Atölye içerisinde oluşacak gürültünün önlenmesi için bina ve çalışılan birim yüksek sese göre yalıtılmalıdır. - Oksijen tüpü, Argon gazı tüpü, asetilen gazı tüpleri atölye dışında havalandırmalı bir yerde depolanmalı atölye içerisine merkezi boru hatları ile taşınmalıdır. - Atölyede kaçak akım rölesi bulunmalı, makine ve cihazların topraklamaları yapılmış olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Çalışma masaları paravan ile ayrılmış olmalı, çıkan gazları ortamdan uzaklaştırmak için her masa üzerinde merkezi havalandırma sistemi kurulmuş olmalıdır. - Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede en az 2 adet 10 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 170 | 170 |
| TOPLAM |  |  |  | 170 m² |

| OTOMOTİV GÖVDE ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |
| 3 | Gözlük | 8 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | Maske | 17 |
| 6 | İş Önlüğü | 17 |

| OTOMOTİV GÖVDE ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Toz Emicili Eksantrikli Zımpara Makinesi | 1 | 12 | Seyyar Üniversal Şasi ve Gövde Düzeltme Tezgâhı | 1 |
| 2 | Seyyar Kaporta Lifti | 1 | 13 | Plazma Kesme Cihazı | 1 |
| 3 | Bilgisayarlı Şasi Ölçüm Sistemi | 1 | 14 | Punto Kaynak Cihazı | 1 |
| 4 | Elektrikli Vinç | 1 | 15 | Sac Kesme Makinesi | 1 |
| 5 | Gaz Altı Kaynak Makinesi | 1 | 16 | Sac Kıvırma (Caka) Tezgâhı | 1 |
| 6 | Hasarlı Araç Taşıma Arabası | 1 | 17 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 7 | Hızlı Kaporta Düzeltme Tezgâhı | 1 | 18 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 8 | Takım Dolabı | 1 | 19 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 9 | Kuru Zımpara Toz Emiş Sistemi | 1 | 20 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 10 | Makaslı Lift | 1 | 21 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 11 | İndiksiyon Isıtma Cihazı | 1 |  |  |  |

| YÜZEY HAZIRLAMA ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde elektrikli otomatik garaj kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise en az 5 metre olmalı ve atölyede her sütunda olacak şekilde basınçlı hava tesisatı (şartlandırıcılı) olmalıdır. - Sütunlar arasında üzerinde AC 380V, AC 220V gerilimlerin bulunduğu elektrik panoları olmalıdır. Atölye zemin katta yer almalı yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - Atölye içerisinde yayılan gaz ve tozların insan sağlığını olumsuz etkilememesi için atölyedeki havalandırma sistemi çok iyi dizayn edilmelidir. - Atölyede kaçak akım rölesi bulunmalı, makine ve cihazların topraklamaları yapılmış olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede yangın dolabı ve en az 2 adet 10 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 99 | 99 |
| TOPLAM |  |  |  | 99 m² |

| YÜZEY HAZIRLAMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |
| 3 | Gözlük | 17 |
| 4 | Maske | 17 |
| 5 | Antistatik tulum | 17 |

| YÜZEY HAZIRLAMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Araç Yıkama Makinesi | 1 | 6 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Kuru Zımpara Toz Emiş Sistemi | 1 | 7 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Çift Kasetli Kısa Dalga Kurutucu IRT | 1 | 8 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Tek ve Çift Etkili Zımpara Makinesi | 1 | 9 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 5 | Toz Emicili Eksantrikli Zımpara Makinesi | 1 | 10 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |

| OTOMOTİV BOYA ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 3m genişliğinde 4m yüksekliğinde elektrikli otomatik garaj kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyenin taban ve tavan arası mesafesi ise en az 5 metre olmalı ve atölyede her sütunda olacak şekilde basınçlı hava tesisatı (şartlandırıcılı) olmalıdır. - Sütunlar arasında üzerinde AC 380V, AC 220V gerilimlerin bulunduğu elektrik panoları olmalıdır. Atölye zemin katta yer almalı yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - Atölye içerisinde yayılan gaz ve tozların insan sağlığını olumsuz etkilememesi için atölyedeki havalandırma sistemi çok iyi dizayn edilmelidir. - Atölyede kaçak akım rölesi bulunmalı, makine ve cihazların topraklamaları yapılmış olmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede yangın dolabı ve en az 2 adet 10 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 193 | 193 |
| MİX ODASI Boya koduna göre boyaların hazırlandığı odadır. Kimyasal maddelerin özelliklerine uygun epoksili çelik raflı dolap kullanılmalıdır. Dolaplar sarsıntılara karşı emniyeti alınmış şekilde olmalıdır. Toza ve neme karşı izole edilmiş, havalandırma tertibatlı ve karanlık olmalıdır. Malzeme alış-verişini sağlayacak şekilde ve Otomotiv Boya atölyesi ile direk irtibatlı olmalıdır. Yangın söndürme dolabı ve kimyasal gazlara, ısı ve dumana karşı erken uyarı sistemleriyle donatılmalıdır. | 1 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 193 m² |

| OTOMOTİV BOYA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |
| 3 | Gözlük | 17 |
| 4 | Maske | 17 |
| 5 | Anti statik Tulum | 17 |

| OTOMOTİV BOYA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Boyama ve Kurutma Kabini | 1 | 8 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Çift Kasetli Kısa Dalga IRT | 1 | 9 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Kuru Zımpara Toz Emiş Sistemi | 1 | 10 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Mix Makinesi | 1 | 11 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 5 | Toz Emicili Eksantrikli Zımpara Makinesi | 1 | 12 |  |  |
| 6 | Tek ve Çift Etkili Zımpara Makinesi | 1 | 13 |  |  |
| 7 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |  |  |  |

| İŞ MAKİNELERİ HİDROELEKTRİK SİSTEMLER ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 5m genişliğinde en az 5m yüksekliğinde (iş makinası gireceği için) elektrikli veya sürgülü kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. Taban ve tavan arası mesafesi ise en az 6 metre olmalıdır. - Atölyenin tabanı iş makinesi gireceği için dayanıklı olmalıdır. - Su ile yıkanmaya uygun, kaymayan ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar; ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde elektrik panoları konulmalıdır.( AC 380V, AC 220V ve DC 12V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye istemi olmalıdır. - İsg’ ye yönelik olarak; - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Atölyede oluşan atıklar yönetmeliklere uygun olarak depolanmalı ve periyodik olarak geri dönüşüm için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 323 | 323 |
| TOPLAM |  |  |  | 323 m² |

| İŞ MAKİNELERİ HİDROELEKTRİK SİSTEMLER ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |
| 3 | Gözlük | 4 |
| 4 | Kulak Koruyucu | 2 |
| 5 | Maske | 17 |
| 6 | İş Önlüğü | 17 |

| İŞ MAKİNELERİ HİDROELEKTRİK SİSTEMLER ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
|  | Arabalı Kriko | 1 | 19 | Mini Ekskavatör | 1 |
|  | Arka Köprü | 1 | 20 | Otomatik Parça Yıkama Makinesi | 1 |
|  | Caraskal | 1 | 21 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
|  | Cer (Nihai Tahrik) Dişli Grubu Kesiti | 1 | 22 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
|  | Cer (Nihai Tahrik) Dişli Sistemi Deney Seti | 1 | 23 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
|  | Diferansiyel | 8 | 24 | Etkileşimli Tahta | 1 |
|  | Diferansiyel Kesiti | 1 | 25 | Ön Köprü | 3 |
|  | Diferansiyel Sökme Takma Tezgâhı | 4 | 26 | Pergel Vinç | 1 |
|  | Ekskavatör | 1 | 27 | Powershıft Vites Kutusu Kesiti | 1 |
|  | Kazıcı Yükleyici (Beko Loader) | 1 | 28 | Takım Dolabı | 1 |
|  | Malzeme Koyma Tezgâhı | 2 | 29 | Tandem Sistemi Kesiti | 1 |
|  | Mekanik Vites Kutusu | 8 | 30 | Tork Konvertör | 1 |
|  | Mekanik Vites Kutusu Kesiti | 2 | 31 | Vites Kutusu Sökme Takma Tezgâhı | 4 |
|  | Direksiyon Ünitesi Orbitrol Kesiti | 1 | 32 | Şasi Denge Barı (Makas) | 1 |
|  | Palet Yürüyüş Sistemi Deney Seti | 1 | 33 | Taşıyıcı Makara Kesiti | 1 |
|  | Hidrolik Akümülatör Destekli Çok Diskli Fren Sistemi Deney Seti | 1 | 34 | Yürüyüş Makara Kesiti | 1 |
|  | İstikamet Teker Sistemi Kesiti | 1 | 35 | Palet Sistemi | 1 |
|  | Orbitrollü Direksiyon Ünitesi Deney Seti | 1 | 36 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |

| İŞ MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan M² | Toplam M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin giriş kapısı 5m genişliğinde en az 5m yüksekliğinde (iş makinası gireceği için) elektrikli veya sürgülü kapılı, girişi yüksek ve rampalı olmalıdır. Taban ve tavan arası mesafesi ise en az 6 metre olmalıdır. - Atölyenin tabanı iş makinesi gireceği için dayanıklı olmalıdır. - Su ile yıkanmaya uygun, kaymayan ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Atölyede öğrencilerin oturabileceği U düzeni masa sandalye olmalı. Bu kısmın ses, toz, gaz yalıtımı ve öğretmenin diğer çalışan öğrenci gruplarını izlemesi açısından camlı olarak izolasyonu sağlanmalıdır. - Atölyede kullanılan seyyar; ölçü aletleri, kesici ve delici aletler, elektrikli ve havalı el aletleri özel malzeme dolaplarında muhafaza edilmelidir. - Atölyede kullanılan seyyar; test cihazları cihaz odasında muhafaza edilmelidir. - Atölyeye makaralı sistemli, 8-12 bar basınçlı ve şartlandırıcılı ortak hava tesisatı çekilmelidir. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Atölyede bulunan bütün alet ve makineler için bakım ve takip kartı düzenlenmelidir. - Atölye düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde elektrik panoları konulmalıdır.( AC 380V, AC 220V ve DC 12V) - İsg’ ye yönelik olarak; - Yangın algılama ve alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalı ve makaralı egzoz tahliye istemi olmalıdır. - Atölyede oluşan atıklar yönetmeliklere uygun olarak depolanmalı ve periyodik olarak geri dönüşüm için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. - İlk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri olmalıdır. - İş sağlığı ve güvenliliği dolabı olmalıdır. Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. | 1 | 17 | 138 | 138 |
| TOPLAM |  |  |  | 138 m² |

| İŞ MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 |
| 2 | Eldiven | 4 |
| 3 | Gözlük | 4 |
| 4 | Maske | 8 |
| 5 | İş önlüğü | 17 |

| İŞ MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Akü Şarj Cihazı (Redresör) | 1 | 9 | Malzeme Koyma Tezgâhı | 2 |
| 2 | Araç Aydınlatma Güvenlik ve Konfor Sistemleri Eğitim Seti | 1 | 10 | Mengeneli Parça Sökme Tezgâhı | 2 |
| 3 | Forklift | 1 | 11 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Isıtma ve Havalandırma Sistemi Deney Panosu | 1 | 12 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 17 |
| 5 | Takım Dolabı | 1 | 13 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 6 | Klima Gazı Servis Cihazı | 1 | 14 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 7 | Klima Sistemi Eğitim Seti | 1 | 15 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 8 | Parça Taşıma Arabası | 1 |  |  |  |

F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKAN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Kompresör Odası: Tüm atölyelerle irtibatlı, En az 10 atm. basıncı sürekli destekleyen bir kompresör, Kompresör çıkışına nem kurutma (şartlandırıcı) tertibatlı, Elektrik panolu, Doğal havalandırmalı düzenlenecektir. | 1 |  | 9 | 9 |
| Gaz tüpleri odası: Hazır kullanım için Otomotiv Gövde Atölyesi ile bağlantılı olmalıdır. Oksijen, Argon, Asetilen ve CO2 tüplerini dikey sabitleme aparatlı emniyetli havalandırmalı, Tüpler için ayrı bir depolama alnı oluşturulmalı dikey sabitleme aparatlı emniyetli havalandırmalı, Kapısı dışarıya açık şekilde düzenlenecektir. 12 kg’lık yangın C tipi söndürme tüpü bulundurulacaktır | 1 |  | 10 | 10 |
| -Tüp Deposu: * Kullanımda olmayan boş ve dolu basınçlı tüplerin (Oksijen, asetilen, karışım vb.) muhafazası için bir tüp deposu oluşturulmalıdır. * Bu odada tüplerin dikey şekilde sabitlenmesi için duvara metalden zincirli sabitleme sistemi ve yere ahşap veya plastikten kaide oluşturulmalıdır. * Tüp deposuna yönetmeliğe uygun tabii havalandırma sistemi oluşturulmalıdır. * Tüp deposu kapılı ve kilitlenebilir olmalıdır. * Tüp yükleme boşaltmaya ve araç giriş çıkışına uygun olmalıdır. * 12 kg’lık yangın C tipi söndürme tüpü bulundurulacaktır | 1 |  | 9 | 9 |
| TOPLAM |  |  |  | 28 m² |

H- :YARDIMCI MEKANLAR

| Takımhane: Takımhaneler ilgili atölyesi ile bağlantılı olmalıdır. Tüm atölyelerde gerekli olan el aletleri ve malzemelerin konabileceği metal raf ve dolap olmalıdır. Nöbetçi öğrenci bankolu olarak düzenlenecektir. | 1 |  | 16 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Deposu: Tüm atölyelerle ile irtibatlı, Profil, lama- silmeler, saclar, vb. malzemeler için uygun raf sistemli, Zemin kaygan olmamalı ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Boya, tiner, madeni yağlar ve yakıtlar için özel bir alan oluşturulmalıdır. * Alanı oluşturan dalların yıl boyu kullanacakları temrinlik malzeme stoğu ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiş (raflar ve bölmeler oluşturulmuş) bir malzeme deposu yapılmalıdır. * Malzeme deposu konumlandırılırken binanın zemin katında, malzeme giriş çıkışının rahatlıkla yapılması, mevcut malzemenin kolaylıkla sayılabilmesi ve kapalı kilitlenebilir olmasına dikkat edilmelidir. | 1 |  | 30 | 30 |
| Özel takım ve cihaz odası: Atölye/laboratuvar malzemelerinin depolandığı, portatif raflı ve özel malzemeler için kilitli dolap bulunmalıdır. Dolaplar ve tezgâhlar sarsıntılara karşı emniyeti alınmış şekilde olmalıdır. Malzeme alış-verişini sağlayacak şekilde ve atölye/laboratuvar ile direk irtibatlı olmalıdır. | 1 |  | 20 | 20 |
| Öğrenci hazırlık odası Atölye girişlerinde askılık ve kilitli dolapların konulabileceği bir bölüm bulunmalıdır. Her öğrenciye 1 dolap yerleştirilmeli, havalandırması bulunmalı ve yeterli derecede aydınlatılmalıdır. | 1 | 17 | 15 | 15 |
| -Personel Giyinme Odası: Bir kısmı giyinme dolaplı, bir kısmı duş-wc lavabolu düzenlenecektir. | 1 |  | 15 | 15 |
| TOPLAM |  |  |  | 96 m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup M2leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.

- Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Ek 1: MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

|  | Ders Adı | Elektrikli Araçlar Teknolojisi Atölyesi | Elektrikli Araç Hareket Sistemleri Atölyesi | Motor Mekanik Atölyesi | Oto Elektrik Atölyesi | Temel Mekanik Atölyesi | Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı | Bilgisyar Destekli Çizim Ve Tasarım Lbaratuvarı | Dizel Yakıt Sistemleri Atölyesi | Otomotiv Elektromekanik Atölyesi | Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi | Motor Yenileştirme Atölyesi | Gövde Kaynak Atölyesi | Otomotiv Gövde Atölyesi | Yüzey Hazırlama Atölyesi | Otomotiv Boya Atölyesi | İş Makinaları Hidroelektrik Sistemleri Atölyesi | İş Makinesi Teknoloji Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 SINIF | Araç Teknolojisi |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DALI | Elektrikli Araçlar Teknolojisi | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrikli Araç Hareket Sistemleri |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrik Makineleri ve Dönüştürücüleri |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Batarya Teknolojisi Ders, |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otonom Araç Teknolojisi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ MAKİNALARI DALI | İş Makineleri Hidroelektriği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  | İş Makineleri Teknolojisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | İş Makineleri Hareket Kontrol Sistemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| OTOMOTİV BOYA DALI | Otomotiv Boya Teknolojisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Otomotiv Boya Renk Uygulamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Otomotiv Temel Boya Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Otomotiv Boya Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK DALI | Otomotiv Elektromekanik Atölyesi |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel Yakıt Sistemleri Dersi |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTOMOTİV GÖVDE DALI | Otomotiv Gövde Kaynak Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Otomotiv Gövde Teknolojisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Otomotiv Gövde Onarım Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Otomotiv Gövde Mekaniği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| ALAN ORTAK | Otomotiv Meslek Resmi |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otomotiv Teknik Resmi |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Araçlarda Hidrolik Pnömatik Sistemler |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesleki Gelişim Atölyesi |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇMELİ MESLEK DERSLERİ | BOYA KORUMA DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | İŞ MAKİNELERİ SERVİSİ DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAĞI DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | OTOMOTİV TEST TEKNİKLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMEL MAKİNE ELEMANLARI DERSİ |  |  | x |  | x | X |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |
|  | CİSİMLERİN DAYANIMI DERSİ |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
|  | OTOMOTİV PERİYODİK BAKIM DERSİ | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
|  | OTOMOTİV KONFOR SİSTEMLERİ DERSİ |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ALTERNATİF MOTORLAR VE YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | OTOMOTİV YÜZEY KAPLAMA UYGULAMALARI DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM DERSİ |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR DERSİ | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GÖVDE PLASTİK ONARIMI DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
|  | BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
|  | OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRME DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | ASFALT MAKİNELERİ DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | BETON MAKİNELERİ DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ DERSİ |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR DERSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | PROGRAMLAMA DERSİ |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DİJİTAL TASARIM DERSİ |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOSYAL MEDYA DERSİ |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ek 2 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | YARDIMCI MEKAN | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | DAL İSİMLERİ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK | İŞ MAKİNELERİ | OTOMOTİV GÖVDE | OTOMOTİV BOYA | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR |  |
| 1 | Motor Mekanik Atölyesi |  |  | 220 | 4m | X | X | X | X |  |
| 2 | Oto Elektrik Atölyesi |  |  | 144 | 4m | X | X | X | X |  |
| 3 | Temel Mekanik Atölyesi |  |  | 91 | 4m | X | X | X | X |  |
| 4 |  | Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı |  | 48 | 4m | X | X | X | X |  |
| 5 |  | Bilgisayar Destekli Çizim Ve Tasarım Laboratuvarı |  | 49 | 4m | X | X | X | X |  |
| 6 | Dizel Yakıt Sistemleri Atölyesi |  |  | 242 | 4m | X | X |  |  |  |
| 7 | Otomotiv Elektromekanik Atölyesi |  |  | 231 | 4m | X | X |  |  |  |
| 8 | Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi |  |  | 296 | 4m | X | X |  |  |  |
| 9 | Güç Aktarma Organları Atölyesi |  |  | 234 | 4m | X | X |  |  |  |
| 10 | Motor Yenileştirme Atölyesi |  |  | 187 | 4m | X |  |  |  |  |
| 11 | Gövde Kaynak Atölyesi |  |  | 130 | 4m |  |  | X |  |  |
| 12 | Otomotiv Gövde Atölyesi |  |  | 170 | 4m |  |  | X |  |  |
| 13 | Yüzey Hazırlama Atölyesi |  |  | 99 | 4m |  |  |  | X |  |
| 14 | Otomotiv Boya Atölyesi |  |  | 193 | 4m |  |  |  | X |  |
| 15 | Güç İletim Sistemleri Atölyesi |  |  | 272 | 7m |  | X |  |  |  |
| 16 | İş Makinesi Elektromekanik Atölyesi |  |  | 138 | 7m |  | X |  |  |  |
| 17 | Hidrolik Sistemler Atölyesi |  |  | 240 | 7m |  | X |  |  |  |
| 18 | İş Makinası Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi |  |  | 255 | 7m |  | X |  |  |  |

| 19 |  |  | Kompresör Odası | 9 | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | Takımhane | 16 | X | X | X | X | X | X |
| 21 |  |  | Malzeme Deposu | 30 | X | X | X | X | X | X |
| 22 |  |  | Gaz tüpleri odası: Hazır kullanım için | 10 | X | X | X | X | X | X |
| 23 |  |  | Tüp Deposu | 9 | X | X | X | X | X | X |
| 24 |  |  | Özel takım ve cihaz odası | 20 | X | X | X | X | X |  |
| 25 |  |  | Öğrenci hazırlık odası | 15 | X | X | X | X | X |  |
| 26 |  |  | Personel Giyinme Odası | 15 | X | X | X | X | X |  |