MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 09-14 AĞUSTOS 2021 RİZE

I. ALAN TANITIMI

Alan Tanıtımı ve Çalışma Koşulları

İnşaat teknolojisi alanı altında yer alan  Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı,  İnşaat üst yapı, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım,  İnşaat Alt Yapı ve Restorasyon dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı: 9 Sınıf: 17 Öğrenci

10 Sınıf: 17 Öğrenci

11 Sınıf: 17 Öğrenci

12 Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2. ALANA AİT DALLAR

  - Mimari Yapı Teknik Ressamlığı,

  - Statik Yapı Teknik Ressamlığı,

  - İnşaat Üst Yapı,

  - Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım,

  - İnşaat Alt Yapı,

  - Restorasyon

2.1. Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı

Mimari proje Binaların plan etütleri; Ölçülendirmeleri, Merdiven çizimleri; Zemin, bodrum, normal, asma ve teras kat planlarının çizimi; Çatı planı çizimleri, bina kesitlerinin çizimi; bina cephe görünüşlerinin çizimi, proje mahal listelerinin oluşturulması; projeyi donatma, gibi uygulama ve teorik eğitimlerinin verildiği daldır.

2.2. Statik Yapı Teknik Ressamlığı Dalı

Statik Proje Mimari projeler üzerinden, betonarme ve statik projelerinin el veya bilgisayarla çizimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

2.3. İnşaat Üst Yapı Dalı

Üst yapı; Yol projeleri, sulama- drenaj şebeke plan çizimleri; sanat yapıları, ahşap, kâgir, betonarme, prefabrik ve çelik yapı projelerinin uygulama ve teorik eğitimlerinin verildiği daldır.

2.4. Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Dalı

Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerinin kullanım amacına göre çeşitli yapı malzemeleriyle ile kaplanarak dayanıklı, kullanışlı olmasını ve estetik görünmesini sağlamak için uygulama ve teorik eğitimlerin verildiği daldır.

2.5. İnşaat Alt Yapı Dalı

Altyapı; Bina, şehir ve ülke için gerekli olan temiz su, elektrik, gaz, atık su / kanalizasyon, çevre ve ulaşım gibi donanımların inşasını oluşturmaya yönelik yapı elemanlarının uygulama ve teorik eğitimlerinin verildiği daldır.

2.6. Restorasyon Dalı

Restorasyon: Yerel ve yapıldığı döneme özgün olan eserlerin ve sanat yapılarının yıkılmış, bozulmuş yıpranmış kısımlarını aslına ve özgünlüğüne uygun bir şekilde; asli malzeme ve yapım tekniklerinden faydalanarak onarılıp korunmasına yönelik uygulama, malzeme ve teorik eğitimlerinin verildiği daldır

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1 Kâgir Atölyesi

3.2 Ahşap Atölyesi

3.3 Teknik Çizim Atölyesi

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

4.1 İnşaat Alt Yapı

4.1.1 Alt Yapı Laboratuvarı

4.2 İnşaat Üst Yapı

4.2.1 Ahşap Konstrüksiyon, Kaplama ve Çatıcılık Atölyesi

4.2.2 Cephe Sistemleri Montaj Atölyesi

4.2.3 PVC Doğrama Atölyesi

4.2.4 Betonarme ve Demircilik Atölyesi

4.2.5 Çelik Çatı Atölyesi

4.3 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

(Alan ortak atölyeleri kullanılacak)

4.4 Statik Yapı Teknik Ressamlığı

(Alan ortak atölyeleri kullanılacak)

4.5 Restorasyon

4.5.1 Restorasyon Uygulama Atölyesi

4.6 Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım

4.6.1 Yüzey Kaplama ve Yalıtım Uygulama Atölyesi

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

5.1. Bilgisayarla Çizim Atölyesi

6. SERTİFİKA PROGRAMI

6.1 Maket Atölyesi

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR

7.1 Mobilya İç Mekân Tasarımı alanı

7.2 Harita-Tapu Kadastro alanı

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

8.1   İnşaat Teknolojisi Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,

- 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”,

- 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”

- 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”

- 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği”

- Alanında kullanılan tüm makine, teçhizat ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu  talimat ve önerileri ile periyodik bakım kartları, esas alınmalıdır

- Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

- Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

- Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.

8.2.1 Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

- Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.

- Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir.

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

8.2.2 Yangın ile İlgili Riskler Ve Tedbirler

- Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.

- Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrolü, bakımı ve dolumu en az yılda bir kez yapılmalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

    - Kayma / Düşme / Çarpma ile İlgili Riskler ve Tedbirler

- Okul binalarında bulunan tüm merdiven basamaklarında kaymaya karşı kaydırmaz şeritler olmalıdır.

- Merdiven korkulukları, üzerine oturarak kaymaya engel olacak şekilde imal edilmelidir.

- Temizlik sırasında “kaygan zemin” levhası mutlaka kullanılmalıdır.

- Üzerinden atlanarak geçilmesi gereken menfez ve kanallarda, korkuluklu köprü kullanılmalıdır.

- Atölyelerde taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olmalıdır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller olmamalıdır.

- Atölyelerde taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek öğrenci ve öğretmenlerin ağırlığına dayanabilmelidir.

- Atölyelerde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılmalıdır.

- Okullarda bina, atölye, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenmeli, ayrıca güvenli malzemeden yapılmalı veya çarpma ve kırılmaya karşı şeffaf PVC film kaplamalar ile korunmalıdır.

- Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda KKD’ lar eksiksiz kullanılmalıdır.

- Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda, yürüme yollar, temiz ve düzenli tutulmalıdır.

    - Acil Durum / Panik İle Oluşan Riskler Ve Tedbirleri

- Okullarda, sınıf, atölye ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanmalıdır. Kapıların ön ve arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmamalı, kilitli veya bağlı olmamalıdır.

- Okullarda, sınıf, atölyeler ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıların sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; ortamın niteliğine, büyüklüğüne, kullanım şekline, ortamda bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” ne uygun şekilde işaretlenmeli. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. Ayrıca bu işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olması sağlamalıdır.

- Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalı.

- Binada asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.

8.2.5  Deprem Riski Ve Alınacak Tedbirler

- Okul binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelikte ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmelidir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ten ve TS 500 standardından yararlanılabilir.

- Elektrik, gaz ve su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana şalter ve vanalarının yerlerini ve nasıl kapatılacağının eğitimi ve tatbikatı yapılmalı, bunların yerlerini gösteren işaretlemeler yapılmalıdır.

- Elektrikli ısıtıcılar kapalı ve bulunduğu zemine sabitlenmiş olmalıdır.

- Bir  yere bağlı olmadan duran kitaplık, vitrin, dolap ve raflar bulunduğu duvara sabitlenmiş olmalıdır.

- Bu tür raf ve dolap üzerine konulmuş, kayıp düşebilecek eşyalar ile lamba, saksı  gibi asılı duran eşyalar  düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasında Kullanılmaz” levhası asılmalı ve asla kullanılmamalıdır.

8.2.6  Sel, Su Basması Riski Ve Alınacak Tedbirler

- Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarında, su tahliye giderleri bulunmalıdır.

- Atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır.

- Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda, cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.

- Olası yağmur, sel ve su taşması neticesinde ıslanması istenmeyen makine teçhizat, malzeme ve ürünler yerden belli yükseklikte palet veya benzeri bir yükseklikte muhafaza edilmelidir.

- Islanması ile tehlikeli hale gelebilecek elektrikli cihaz ve bağlantıları yerden yüksekte tesis edilmelidir.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

8.3  Fiziki Koşulların Getirdiği Riskler Ve Tedbirler

8.3.1 Havalandırma Koşulları

- Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.

- Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.

- İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

- Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.

- Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

8.3.2 Aydınlatma Koşulları

- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standardından yararlanılabilir.

- 2. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- 3.Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

8.3.3 Ortam Sıcaklığı Koşulları

- Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, termal konfor şartlarının öğrenci ve öğretmenleri rahatsız etmeyecek, fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Eğitim ortamı sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır.

- Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilmeli, bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

- Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

- Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınmalıdır.

8.4 İş kazaları, İlkyardım Dolabı, ISG Pano ve Dolapları

- Atölye ve laboratuvarlarda, her türlü İSG önlemlerine rağmen oluşabilecek iş kazalarında nasıl davranılması gerektiği konusunda Atölye öğretmenlerinin ilk yardım eğitimi alarak sertifikalandırılmış olması gereklidir.

- Yapılacak olan ilk yardım için atölye ve laboratuvarın özelliğine göre donatılmış bir ilk yardım ve ecza dolabı olmalıdır.

- Yapılacak olan ilkyardım müdahalelerinde, müdahale edenin de korunması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

- İş kazasının büyüklüğüne göre en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenmeli, bunun için yerel sağlık kuruluşlarının irtibat bilgileri, İSG panosu gibi görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

- Atölyelerde, İSG ile ilgili duyuru, ilan ve talimatların asılacağı, öğrenci ve öğretmenlerin rahatça okuyabileceği bir İSG panosu olmalıdır.

- Atölye ve Laboratuvarlarda, Kişisel Koruyucu Donanımlarının, yeter sayıda bulundurulması ve bunların, kolay ulaşılabilir bir yere konulacak ISG dolabında tutulması, düzenli takip ile eksiklerin giderilmesi gereklidir.

8.5 Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- İş Tulumu

- İş önlüğü (Önden düğmeli, cepli)

- Baş Koruyucuları /Baret

- Göz ve Yüz Koruma Maskesi

- Koruyucu gözlük

- Koruyucu eldiven

- Kulak Koruyucuları

- Toz Maskesi

- İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.)

- Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

- Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)

II. ALANA AİT MEKANLAR

| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: | 50 m² |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 430 m² |
| D-DAL ORTAK | 57 m² |
| E- DAL | 1149 m² |
| F. SERTİFİKA | 85 m² |
| G-TEKNİK SERVİSLER (DEPO) | 10 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 200 m² |
| Toplam m² | 2039 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 1000 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 3039 m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

Alanın öğrenci ve araç girişi olmak üzere iki girişi olmalıdır. Öğrenci giriş bölümü rüzgârlıklı, kapılar dışa açılır ve çift kanatlı, ferforje demir profil olmalıdır. Giriş kapısının camlı bölümü ve yanlarda yapılan sabit camlar alttan 90 cm yükseklikten sonra başlatılmalıdır. Engelli rampası ve asansörü yapılmalıdır. Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları konmalıdır. Girişte danışma bankosu, sergi holü ve telefon bulunmalıdır. Alanın giriş katında dal yerleşim planı, birimleri ve acil çıkış kapıları şema ile gösterilmelidir. Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 2 metre yükseltilmelidir. Duvarın üst kısmı ise cam olmalıdır. Minimum tavan yüksekliği 5,0 m. olmalıdır. Girişte ve katlarda kamera sistemi olmalıdır.

- Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde, danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.

- Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır.

- Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.

- Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.

- Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.

- TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.

- Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır.

- Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde, - Çalışma masalı, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI: - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içerisinde eviyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Bilgi ,Öğretim Materyalleri

Bilgi ,Öğretim Materyalleri

Malzeme  ve Ekipman

Malzeme  ve Ekipman

Etüt Tasarım

Etüt Tasarım

Geliştirme

Geliştirme

Ölçme Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme

Beceri Yeterlilik Kazanımı ,Değerlendirme

Beceri Yeterlilik Kazanımı ,Değerlendirme

Uygulama

Uygulama

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 165 m² | 165 m² |
| Mimari Planlamaya Yönelik Olarak; - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - 9. ,10.ve 11. Sınıf alan ortak ahşap atölyesinde; ağaç daire testere, ağaç kalınlık makinesi, kompresör, ağaç planya makinesi, ağaç şerit testere makinesi, zımpara taşı makinesi, gönye kesme makinesi, düşey delik delme makinesi, yatay delik delme makinesi, ahşap çalışma tezgahı ve toz emme ünitesi yer almalı. - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.50 m yükseklikte kapı yapılmalı - Ahşap çalışma tezgâhları çizimde de gösterildiği gibi dizayn edilmeli - Tavan yüksekliği en az 5.0 m. olmalı - Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Makinelerden çıkacak talaşların ve tozların emilmesi için toz emme ünitesi konulmalı - Merkezi bir kompresörle sağlanacak havanın atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Kompresör altında titreşimi (vibrasyonu ) emmek için yalıtım yapılmalı. - Temrinlik ahşap malzemelerin stoklanması için etrafı açık, iskele sistemli en az 15 m²’lik bir alan ayrılmalı. - Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin stoklanması için; atölye içinde, havadar en az 15 m²’lik bir oda ayrılmalı. Isıtma-soğutma amaçlı kullanılan cihazlar yerden en az 2m yükseğe konulmalı. İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. |  |  |  |

| AHŞAP ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş Tulumu | 17 |
| 2 | Koruyucu eldiven | 17 |
| 3 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucuları | 17 |
| 5 | Koruyucu maske / Toz Maskesi | 17 |
| 6 | İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.) | 17 |
| 7 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 17 |

| AHŞAP ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma tezgâhı | 9 | 6 | Ağaç daire testere makinesi | 1 |
| 2 | Yatay delik delme makinesi | 1 | 7 | Ağaç planya makinesi | 1 |
| 3 | Gönye kesme makinesi | 1 | 8 | (merkezi) Kompresör | 1 |
| 4 | Ağaç kalınlık makinesi | 1 | 9 | Zımpara taş makinesi | 1 |
| 5 | Ağaç şerit testere makinesi | 1 |  |  |  |

| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAGİR ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 213 | 213 |
| Mimari Planlamaya Yönelik Olarak; - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Kâgir atölyesi zemin katta olmalı - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.50 m yükseklikte çift açılır kapı yapılmalı - Atölyede çalışma ortamına hâkim bir noktada en az 10 m² lik bir öğretmen odası bulunmalı - Tavan yüksekliği en az 5.0 m. olmalı - Yer döşemesi kaymayacak özellikte karo mozaik kaplama olmalı - Duvar, sıva gibi harçlı uygulamalar yapılacağından uygulama alanında % 0,5 meyil olmalı ve Ø200 lük boru ile gideri sağlanmalı Lavabo (çökeltme çukuru yapılmalı) konulmalı - Kompresörle sağlanacak havanın atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölyeden girilebilecek 15 m2lik bir araç-gereç deposu ve aynı depoya bağlı 40 m2lik bir boya, çimento, kireç, alçı, fayans yapıştırıcısı, fuga benzeri malzemelerin bulundurulacağı bir depo düzenlenmeli. Deponun bahçeden girişi sağlanmalı ve güneş ışığını az almalı. - Atölye içerisinde inşaat demirlerinin istifini sağlayacak profil demirden 6,5 metre uzunluğunda, 3-4 katlı raf oluşturulmalı - Atölyeden girilebilen wc ve duş olmalıdır. - Kız öğrenciler için 15 m2, Erkek öğrenciler için 20 m2 giyinme odası olmalı. - Atölye içerisinde öğrenci temrin duvarları-bölmeleri düzenlenmeli - Atölye giriş kısmında temrin malzemeleri, araç-gereç hazırlığı ve öğrenciye dağıtımı amacıyla geniş bir alan ayrılmalı - Atölye içerisinde hazır kireç harcı, tuğla, kum ve temrin demirlerinin istifleneceği bölmeler düzenlenmeli İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. |  |  |  |

| KAGİR ATÖLYESİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş Tulumu | 17 |
| 2 | Koruyucu eldiven | 17 |
| 3 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucuları | 17 |
| 5 | Koruyucu maske /Toz Maskesi | 17 |
| 6 | Baş koruyucu/ Baret | 17 |
| 7 | İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.) | 17 |
| 8 | Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri | 17 |
| 9 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| KAGİR ATÖLYESİATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Memer ve taş sulu kesim makinesi | 1 | 2 | Fayans / seramik kesme makinesi | 1 |

| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİK ÇİZİM ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari Planlamaya Yönelik Olarak; - Minimum Tavan Yüksekliği:3 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Kat ayrımı yoktur. (Herhangi bir kat olabilir) - Laboratuvar Yer döşemesi: Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme - Laboratuvarın giriş kapısı: 100/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 1 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 1 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 0.90 cm yukardan başlamalı. Üstten açılan pencere olmadır. - Atölyenin pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak büyüklükteki ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmelidir. - İç mekan rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır. - Yer döşemesi olarak Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, zemin döşemeleri kaymayan özellikte olmalıdır. Tüm laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Her öğrenci için yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen bir çizim masası, derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap, ışık geçirmeyen pencere perdesi, projeksiyon ve perdesi, akıllı tahta, öğretmen kürsüsü, internet bağlantılı öğretmen bilgisayarı, dijital fotoğraf makinesi, dijital kamera,5+1 ses sistemi, yayın dolabı, yayın panosu bulunmalı. Dal şefi odası ile irtibatlı iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır. - Atölyede seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. - Teknik Çizim Atölyesinde A3 Baskı yapabilen fotokopi makinesi olmalıdır. - Atölye içinde, askılıklı raflı ve kilitli dolaplar olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 0,90 cm yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. |  |  |  |

| TEKNİK ÇİZİMATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş önlüğü (önden düğmeli cepli) | 17 |
| 2 | Ergonomik sandalye | 17 |
| 3 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| TEKNİK ÇİZİMATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayarlanabilir beyaz mat lamine çizim masası | 17 | 6 | Ergonomik sandalye | 17 |
| 2 | Fotokopi makinesi | 1 | 7 | Öğretmen masası sandalyesi | 1 |
| 3 | Malzeme dolabı | 1 | 8 | Işıklı çizim masası | 1 |
| 4 | Kitaplık/yayın dolabı | 1 | 9 |  |  |
| 5 | Takım dolabı | 6 | 10 |  |  |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

| BİLGİSAYARLA ÇİZİM ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 57 m² | 57 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği:3 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Kat ayrımı yoktur. (Herhangi bir kat olabilir) - Laboratuvar Yer döşemesi: Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme - Laboratuvarın giriş kapısı: 100/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 1 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 1 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 0.90 cm yukardan başlamalı. Üstten açılan pencere olmadır. - Yer döşemesi olarak Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Yer döşemesi kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 mt. en fazla 4.0 mt tavsiye edilmektedir. - Isıtma amaçlı kullanılan cihazlar üstten olmalıdır. (Özellikle bilgisayar laboratuvarlarında laboratuvar düzeninin bozulmaması için önerilmiştir.) - Laboratuvarda bir güç kaynağı bulundurulmalı, - Ağ bağlantısı(switch),olmalı elektrik panosu ayrı planlanmalı . - Laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Laboratuvarlarda gerekli Sistem, Yönetim, Uygulama, Test ve Güvenlik Yazılımları laboratuvarın özelliğine göre yüklenmiş olması gerekmektedir. (Bu bölümde seçilecek yazılımların çalışabilecekleri bilgisayar özellikleri göz önünde bulundurularak laboratuvarlar bilgisayarları seçilmelidir.) - Laboratuvarlarda kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Laboratuvarlara kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. - Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. - Laboratuvarlarda akıllı binaya ait özellikler çerçevesinde gerekli özelliklerin bulunması sağlanmalıdır. (Enerji Tasarrufu, Konfor Temini, Yönetim Esnekliği). Okul ve alan tasarımında çevreci okul modeli benimsenmeli ve çevreci bina ilkelerine göre tasarım yapılmalıdır İsg’ ye yönelik olarak; - Sandalyeler ergonomik, bel ve sırt ağrılarına sebep olmayacak şekilde olmalıdır. - Aydınlatma, gözü yormaması için endirek aydınlatma şeklinde dizayn edilmelidir. - Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli tedbirler alınmalıdır. - Zemin anti statik özelliğe sahip kaplama olmalı - Ayak yülseltici aparat; anatomik ve basınç rahatlatıcı olmalıdır. - Bileklik (bilek destekleyici Mouse pad) Mouse için uyumlu olmalıdır. - Bileklik (bilek destekleyici klavye pad) klavye için uyumlu olmalıdır. |  |  |  |

| BİLGİSAYARLI ÇİZİM LABORATUVARLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Bileklik | 17 |
| 2 | Ergonomik sandalye | 17 |
| 3 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| BİLGİSAYARLI ÇİZİM LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Plotter | 1 | 6 | Takım dolabı | 4 |
| 2 | Kitaplık | 1 | 7 | Malzeme dolabı | 4 |
| 3 | Fotokopi | 1 | 8 | Öğretmen masası ve sandalyesi | 1 |
| 4 | Proje katlama makinesi | 1 | 9 |  |  |
| 5 | Proje baskı makinesi | 1 | 10 |  |  |

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| AHŞAP KONSTRÜKSİYON KAPLAMA VE ÇATICILIK ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 204 m² | 204 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - 11. Sınıf Ahşap konstrüksiyon atölyesinde; zincirli delik delme makinesi, yatay delik delme makinesi, düşey delik delme makinesi, gönye kesme makinesi, ağaç torna makinesi, zımpara taşı makinesi, ağaç daire testere makinesi, ağaç kalınlık makinesi, seyyar kompresör, ağaç planya makinesi, ağaç şerit testere makinesi, arabalı ağaç freze makinesi, ahşap çalışma tezgahı ve toz emme ünitesi yer almalı. - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.5 m yükseklikte kapı yapılmalı - Atölyede çalışma ortamına hâkim bir noktada en az 10 m²’lik bir öğretmen odası bulunmalı - Ahşap çalışma tezgâhları Şema 6 de gösterildiği gibi dizayn edilmeli - Tavan yüksekliği en az 5.0 m. olmalı - Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Makinelerden çıkacak talaşların ve tozların emilmesi için toz emme ünitesi konulmalı - Merkezi bir kompresörle sağlanacak havanın atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölye dışında bağımsız bir bölümde Kompresör odası düzenlenmeli - Atölyeden girilebilecek 20 m²’lik bir malzeme deposu yapılandırılmalı. Deponun bir duvarında boydan boya çelik profille raflı bölüm oluşturulmalı diğer duvarları önünde malzeme dolapları konumlandırılmalı - Temrinlik ahşap malzemelerin stoklanması için etrafı açık, iskele sistemli en az 15 m²’lik bir alan ayrılmalı. - Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin stoklanması için; atölye içinde, havadar en az 15 m²’lik bir oda ayrılmalı. - Isıtma-soğutma amaçlı kullanılan cihazlar yerden en az 2m yükseğe konulmalı. İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| AHŞAP KONSTRÜKSİYON KAPLAMA VE ÇATICILIK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş tulumu | 17 |
| 2 | Koruyucu eldiven | 17 |
| 3 | Koruyucu maske / Toz maskesi | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucuları | 17 |
| 5 | İş gözlüğü | 17 |
| 6 | İş ayakkabısı | 17 |
| 7 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| AHŞAP KONSTRÜKSİYON KAPLAMA VE ÇATICILIK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Yatay delik delme makinesi | 1 | 7 | Ağaç planya makinesi | 1 |
| 2 | Düşey delik delme makinesi | 1 | 8 | Ağaç daire testere makinesi | 1 |
| 3 | Zincirli delik delme makinesi | 1 | 9 | Ağaç kalınlık makinesi | 1 |
| 4 | Gönye kesme makinesi | 1 | 10 | Ağaç torna makinesi | 1 |
| 5 | Ağaç şerit testere makinesi | 1 | 11 | Toz emme ünitesi | 1 |
| 6 | Zımpara taşı makinesi | 1 | 12 | Öğrenci takım dolabı | 6 |
|  |  |  | 13 | Çalışma tezgahı | 9 |

| CEPHE SİSTEMLERİ MONTAJ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 160 m² | 160 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Cephe sistemleri ve Montaj Atölyesi zemin katta olmalı - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.50 m yükseklikte çift açılır kapı yapılmalı - Atölyede çalışma ortamına hâkim bir noktada en az 10 m² lik bir öğretmen odası bulunmalı - Kat yüksekliği en az 5.00 m olmalı - Yer döşemesi kaymayan yapıda ve karo mozaik kaplama olmalı - Lavabo konulmalı - Atölye dışında kapalı kompresör odası olmalı. 500 lt hava kurutmalı,8 m2 olmalı. - Kompresörle sağlanacak havanın Atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölyeden girilebilecek en az 10 m²’lik bir araç-gereç deposu düzenlenmeli. Deponun bahçeden girişi sağlanmalı ve güneş ışığını az almalı. - Atölye içerisinde Alüminyum profillerin istifini sağlayacak 7 metre uzunluğunda, 3-4 katlı raf oluşturulmalı - Atölyeden girilebilen wc olmalı ve duş olmalı. - Kız öğrenci için 15 m2, Erkek öğrenci için 15 m2 giyinme odası olmalı. - Atölye giriş kısmında temrin malzemeleri, araç-gereç hazırlığı ve öğrenciye dağıtımı amacıyla bir alan ayrılmalı İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| CEPHE SİSTEMLERİ MONTAJ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş tulumu | 17 |
| 2 | Koruyucu eldiven | 17 |
| 3 | Koruyucu maske | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucuları | 17 |
| 5 | İş gözlüğü | 17 |
| 6 | Baş koruyucular | 17 |
| 7 | Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri | 17 |
| 8 | İş ayakkabısı (çelik tabanlı, çelik tabanlı) | 17 |
| 9 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| CEPHE SİSTEMLERİ MONTAJ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Öğrenci çalışma tezgâhı | 4 | 6 | Alaeminyum kesme makinesi | 1 |
| 2 | Öğrenci takım dolabı | 5 | 7 | öğrenci masası | 5 |
| 3 | Gönye kesme makinesi | 1 | 8 | PVC ve çelik profil raf istif alanı | 1 |
| 4 | Derz açma makinesi | 1 | 9 | (merkezi) kompresör |  |
| 5 | Alüminyum baş kesme makinesi | 1 | 10 | Kompozit veya aliminyum levha bükme makinesi | 1 |

| PVC DOĞRAMA ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 117 m² | 117 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - PVC doğrama Atölyesi zemin katta olmalı - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.50 m yükseklikte çift açılır kapı yapılmalı - Kat yüksekliği en az 5.00 m. olmalı - Yer döşemesi kaymayan yapıda ve karo mozaik kaplama olmalı - Lavabo konulmalı - Atölye dışında kapalı kompresör odası olmalı. 500 lt hava kurutmalı,8 m2 olmalı. - Kompresörle sağlanacak havanın Atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölyeden girilebilecek en az 10 m²’lik bir araç-gereç deposu düzenlenmeli. Deponun bahçeden girişi sağlanmalı ve güneş ışığını az almalı. - Atölye içerisinde pvc profillerin istifini sağlayacak 7 metre uzunluğunda, 3-4 katlı raf oluşturulmalı - Atölyeden girilebilen wc olmalı ve duş olmalı. - Kız öğrenci için 15 m2, Erkek öğrenci için 15 m2 giyinme odası olmalı. - Atölye giriş kısmında temrin malzemeleri, araç-gereç hazırlığı ve öğrenciye dağıtımı amacıyla bir alan ayrılmalı İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| PVC DOĞRAMA ATÖLYESİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş tulumu | 17 |
| 2 | Koruyucu eldiven | 17 |
| 3 | Koruyucu maske | 17 |
| 4 | Kulak Koruyucuları | 17 |
| 5 | İş gözlüğü | 17 |
| 6 | İş ayakkabısı | 17 |
| 7 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| PVC DOĞRAMA ATÖLYESİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Öğrenci çalışma tezgahı | 2 | 8 | PVC orta kayıt alıştırma makinesi | 1 |
| 2 | PVC profil kesim makinesi | 1 | 9 | metal kesme makinesi | 1 |
| 3 | PVC su tahliye kanal açma makinesi | 1 | 10 | PVC toplama tezgahı | 1 |
| 4 | PVC üçlü delme kilit ve kolyeri açma makinesi | 1 | 11 | PVC profillerin istif alanı | 1 |
| 5 | PVC çita kesme makinesi | 1 | 12 | öğrenci takım dolabı | 6 |
| 6 | PVC çift köşe kaynak makinesi | 1 | 13 | (merkezi) Hava kompreserü | 1 |
| 7 | PVC köşe temizleme makinesi | 1 |  |  |  |

| BETONARME ve DEMİRCİLİK ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 160 m² | 160 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.5 m yükseklikte kapı yapılmalı - Demir çalışma tezgâhları Şema 6 de gösterildiği gibi dizayn edilmeli - Tavan yüksekliği en az 5.0 m. olmalı - Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Makinelerden çıkacak talaşların ve tozların emilmesi için toz emme ünitesi konulmalı - Merkezi bir kompresörle sağlanacak havanın atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölye dışında bağımsız bir bölümde Kompresör odası düzenlenmeli - Atölyeden girilebilecek 20 m²’lik bir malzeme deposu yapılandırılmalı. Deponun bir duvarında boydan boya çelik profille raflı bölüm oluşturulmalı diğer duvarları önünde malzeme dolapları konumlandırılmalı - Temrinlik malzemelerin stoklanması için etrafı açık, iskele sistemli en az 15 m²’lik bir alan ayrılmalı. - Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin stoklanması için; atölye içinde, havadar en az 15 m²’lik bir oda ayrılmalı. - Isıtma-soğutma amaçlı kullanılan cihazlar yerden en az 2m yükseğe konulmalı. İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| BETONARME ve DEMİRCİLİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş tulumu | 17 |
| 2 | Koruyucu maske /Toz maskesi | 17 |
| 3 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 4 | Koruyucu eldiven | 17 |
| 5 | Baş Koruyucuları / Baret | 17 |
| 6 | Paraşüt kemer | 17 |
| 7 | İş ayakkabısı | 17 |
| 8 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| BETONARME ve DEMİRCİLİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma tezgahı | 4 | 4 | (merkezi) Hava kompresörü | 1 |
| 2 | Öğrenci masası (120 x80) | 4 | 5 | Demir kesme oturak makası | 1 |
| 3 | Benzinli beton perdah makinesi | 1 |  |  | 1 |

| ÇELİK ÇATI ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 90 m² | 90 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Çelik çatı atölyesi zemin katta olmalı - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.50 m yükseklikte çift açılır kapı yapılmalı - Tavan yüksekliği en az 5.0 m. olmalı - Yer döşemesi kaymayacak özellikte karo mozaik kaplama olmalı - Kompresörle sağlanacak havanın atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölyeden girilebilecek 25 m2lik bir araç-gereç deposu ve aynı depoya bağlı 40 m2lik çelik çatı montajında kullanılan malzemelerin bulundurulacağı bir depo düzenlenmeli. Deponun bahçeden girişi sağlanmalı ve güneş ışığını az almalı. - Atölye içerisinde çelik malzemenin istifini sağlayacak profil demirden 6,5 metre uzunluğunda, 3-4 katlı raf oluşturulmalı - Atölyede kullanılacak iş asansörüne öğrenci ve öğretmenler binmemeli, taşınacak malzeme asansör boyutlarını aşmayacak şekilde olmalı dışarı taşmamalı. –Asansör kullanma talimatı görünür şekilde asılmalı. - Kız öğrenciler için 15 m2, Erkek öğrenciler için 20 m2 giyinme odası olmalı. - Atölye giriş kısmında temrin malzemeleri, araç-gereç hazırlığı ve öğrenciye dağıtımı amacıyla geniş bir alan ayrılmalı - Atölye içerisinde temrin malzemelerinin istifleneceği bölmeler düzenlenmeli. İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| ÇELİK ÇATI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş Tulumu | 17 |
| 2 | Yanmaya karşı koruyucu eldiven | 17 |
| 3 | Elektronik göz korumalı kaynak maskesi | 17 |
| 4 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 5 | Kulak Koruyucuları | 17 |
| 6 | Baş koruyucu / Baret | 17 |
| 7 | İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.) | 17 |
| 8 | Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri | 17 |
| 9 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| ÇELİK ÇATI ATÖLYESİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Elektrik ark kaynağı makinesi | 1 | 5 | Malzeme dolabı | 1 |
| 2 | Demir kesme makinesi | 1 | 6 | Öğrenci çalışma tezgahı | 9 |
| 3 | Metal istifleme rafı | 1 | 7 | Öğretmen masa/ sandalyesi | 1 |
| 4 | Kitaplık | 1 | 8 |  |  |

| YÜZEY KAPLAMA ve YALITIM UYGULAMA ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 85 m² | 85 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: karo mozaik kaplama - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - İç mekan dekorasyon atölyesi zemin katta olmalı - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 4 m genişlikte ve 3.50 m yükseklikte çift açılır kapı yapılmalı - Tavan yüksekliği en az 5.0 m. olmalı - Yer döşemesi kaymayacak özellikte karo mozaik kaplama olmalı - Duvar, sıva gibi harçlı uygulamalar yapılacağından uygulama alanında % 0,5 meyil olmalı ve Ø200 lük boru ile gideri sağlanmalı Lavabo (çökeltme çukuru yapılmalı) konulmalı - Kompresörle sağlanacak havanın atölye duvarlarından alınacak hava çıkışları bulunmalı - Atölyeden girilebilecek 15 m2lik bir araç-gereç deposu ve aynı depoya bağlı 40 m2lik bir boya, alçı ve alçı levha ve benzeri malzemelerin bulundurulacağı bir depo düzenlenmeli. Deponun bahçeden girişi sağlanmalı ve güneş ışığını az almalı. - Kız öğrenciler için 15 m2, Erkek öğrenciler için 20 m2 giyinme odası olmalı. - Atölye içerisinde öğrenci temrin duvarları-bölmeleri düzenlenmeli - Atölye giriş kısmında temrin malzemeleri, araç-gereç hazırlığı ve öğrenciye dağıtımı amacıyla geniş bir alan ayrılmalı İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| YÜZEY KAPLAMA ve YALITIM UYGULAMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş tulumu | 17 |
| 2 | İş eldiveni | 17 |
| 3 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 4 | Koruyucu maske | 17 |
| 5 | Baş koruyucu/ Baret | 17 |
| 6 | İş ayakkabısı | 17 |
| 7 | Dezenfektan | 10 |

| YÜZEY KAPLAMA ve YALITIM UYGULAMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Elektrik ark kaynağı makinesi | 1 | 5 | Kitaplık | 1 |
| 2 | Alçı kaldırma makinesi | 1 | 6 | Çalışma tezgahı | 1 |
| 3 | Öğrenci masası | 4 | 7 | Öğretmen masası/ sandalyesi | 1 |
| 4 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |

| ALT YAPI LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 204 m² | 204 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: karo mozaik kaplama - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Beton ve çimento labarotuvarı zemin katta olmalı - Atölyeden bahçeye çıkış, makine ve malzeme girişi için en az 2 m genişlikte ve 2.20 m yükseklikte çift açılır kapı yapılmalı - Kat yüksekliği en az 5 m. olmalı - Yer döşemesi kaymayan yapıda ve karo mozaik kaplama veya seramik olmalı, mutlaka su gideri yapılmalı - Tezgahlar mutlaka lavabolu olmalı. - Seyyar Kompresör olmalı. - Laboratuvar içerisinde numunelerin yerleştirileceği en az 10 m2 alan bıraklmalı - Öğrenciler için yeteri kadar dolap olmalı İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| ALT YAPI LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş önlüğü | 17 |
| 2 | İş eldiveni | 17 |
| 3 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 4 | Koruyucu maske | 17 |
| 5 | İş ayakkabısı | 17 |
| 6 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| ALT YAPI LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Öğrenci çalışma masası | 4 | 9 | Karot | 2 |
| 2 | Camlı malzeme dolabı | 1 | 10 | Çimento presi | 1 |
| 3 | Öğrenci takım dolabı | 1 | 11 | Mikser | 1 |
| 4 | Lavabolu tezgâh | 1 | 12 | Los angeles aşınma makinesi | 1 |
| 5 | Etüv | 1 | 13 | Kür odası | 1 |
| 6 | Desikatör | 1 | 14 | Numune odası | 1 |
| 7 | Ok masası | 1 |  |  |  |
| 8 | Beton presi | 1 |  |  |  |
| 9 | Beton üretim ve uygulama alanı | 1 |  |  |  |

| RESTORASYON UYGULAMA ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 85 m² | 85 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Zemin Kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Atölyenin pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak büyüklükteki ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmelidir. - Yer döşemesi olarak Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, zemin döşemeleri kaymayan özellikte olmalıdır. Tüm laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Her öğrenci için yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen bir çizim masası, derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap, ışık geçirmeyen pencere perdesi, projeksiyon ve perdesi, akıllı tahta, öğretmen kürsüsü, internet bağlantılı öğretmen bilgisayarı, dijital fotoğraf makinesi, dijital kamera,5+1 ses sistemi, yayın dolabı, yayın panosu bulunmalı. Dal şefi odası ile irtibatlı iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır. - Atölyede seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. - Röleverestorasyon Atölyesinde A3 Baskı yapabilen fotokopi makinesi olmalıdır. - Atölye içinde, askılıklı raflı ve kilitli dolaplar olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Pencereler yerden 2mt yüksekten başlamalıdır. - Kapı metal olmalıdır. - Yangın tüpü; kimyasal maddeler karşı uygun olmalıdır. - Elektrikli aletlerin acil kapatma butonu olmalıdır. - Elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi olmalıdır. - Zemin kaygan olmamalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır |  |  |  |

| RESTORASYON UYGULAMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş önlüğü | 17 |
| 2 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 3 | İş eldiveni | 17 |
| 4 | Koruyucu maske | 17 |
| 5 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| RESTORASYON UYGULAMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Lazer kesim makinesi | 1 | 4 | Öğrenci masası /sandalyesi | 9 |
| 2 | Kitaplık | 1 | 5 | Öğretmen masa/ sandalyesi | 1 |
| 3 | Malzeme dolabı | 1 | 6 |  |  |

F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

| MAKET ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 125 m² | 125 m² |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum Tavan Yüksekliği: 5 m - Laboratuvarların binanın hangi katında olabileceği: Herhangi bir kat - Laboratuvar Yer döşemesi: Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır - Laboratuvarın giriş kapısı: 200/220 - İç Mekan Duvar Rengi ve kaplaması: Zeminden 2 m yüksekliğe kadar gri yağlı boya. 2 m yükseklikten tavana kadar olan kısım Beyaz Plastik Boya - Laboratuvarların Pencereleri; 2 metre yukardan bant pencere - Maket Atölyesi İnşaat Teknolojileri Alanına ait herhangi bir katında olabilir. - Atölyenin pencereleri, doğal aydınlatmadan doğal havalandırmadan faydalanacakbüyüklükteki ölçülerde olmalıdır. - İç mekan rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır. - Zemin kaplaması olarak Epoksi Zemin Kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Maket Atölyesini duvarlarına maketlerin teşhiri için raflar yapılmalı.(Yerden 2 m yüksekliğinde ,30º eğiminde) - Atölye de kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Zemin kaplaması kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Zemin kaplaması kaymayan yapıda olmalıdır. - Atölyede seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. - Maket Atölyelerinde yayın dolabı, yayın panosu,5+1 ses sistemi olmalı - Maket çalışma tezgahları metal ayaklı sudan etkilenmeyen ahşap tabla üzerine minimum 6 mm kalınlığında cam olmalı - Lehim Havya Tabancasının gücü 100 w, maksimum sıcaklı 500 derece olmalı - Lazer kesim makinası: Ahşap, taş ve metal olmayan ürünleri kesebilen, oyabilen bilgisayar kontrollü, çift kafa seçenekli, soğutmalı, lens ve aynalı, ızgara tablalı olmalı. İsg’ ye yönelik olarak; - Sandalyeler ergonomik, bel ve sırt ağrılarına sebep olmayacak şekilde olmalıdır. - Aydınlatma, gözü yormaması için endirek aydınlatma şeklinde dizayn edilmelidir. - Kesici aletlere karşı eldivenler dayanıklı olmalıdır. |  |  |  |

| MAKET ATÖLYESİ İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş önlüğü (Önden düğmeli, cepli) | 17 |
| 2 | Koruyucu maske | 17 |
| 3 | Koruyucu gözlük | 17 |
| 4 | Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.) | 10 |

| MAKET ATÖLYESİDONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Lazer kesim makinesi | 1 | 6 | Teknik resim masası- Sanadalyesi | 5 |
| 2 | Kitaplık | 1 | 7 | Takım dolabı | 6 |
| 3 | Öğretmen masası sandalyesi | 1 |  |  |  |
| 4 | Ahşap tabla üzerine minimum 6 mm kalınlığında camlı tezgah | 17 |  |  |  |
| 5 | Ergonomik sandalye | 17 | 1 |  |  |

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeneratör , Sistem Pano , Bakım Onarım, Komprasör, Havalandırma vb | 1 | - | 10 m² | 10 m² |
| TOPLAM |  |  |  | 10 m² |

H-: YARDIMCI MEKANLAR

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yardımcı Sınıf | 1 | 34 | 50 m² | 50 m² |
| Ahşap Malzeme Depo Alanı | 1 | - | 30 m² | 30 m² |
| Kagir Malzeme Depolama Alanı | 1 | - | 30 m² | 30 m² |
| Üst Yapı Malzeme Depolama Alanı | 3 | - | 20 m² | 60 m² |
| Alt Yapı Malzeme Depolama Alanı | 1 | - | 25 m² | 25 m² |
| Restorasyon Malzeme Depolama Alanı | 1 | - | 20 m² | 20 m² |
| Yüzey Kaplama Malzeme Depolama Alanı | 2 | - | 20 m² | 40 m² |
| TOPLAM |  |  |  | 255 m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır

Ek 1: İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

|  | Sıra No | Ders Adı | DERS SAATİ | Kagir Atölyesi | Ahşap Atölyesi | Teknik Çizim Atölyesi | Bilgisayarla Çizim Atölyesi | Ahşap Konstrüksiyon, Kaplama ve Çatıcılık Atölyesi | Cephe Sistemleri Montaj Atölyesi | PVC Doğrama Atölyesi | Betonarme ve Demircilik Atölyesi | Çelik Çatı Atölyesi | İç Mekân Dekorasyon Atölyesi Alçı Levha Uygulamaya Atölyesi | Alt Yapı Laboratuvarı | Restorasyon Uygulama Atölyesi | Maket Atölyesi | Yardımcı Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Sınıf | 1 | Mesleki Gelişim | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 2 | Yapı Teknik ve Temel Meslek Resmi | 4 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ahşap Kagir Atölyesi | 5 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI | 4 | Temel Yapı Teknolojisi (10 Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 5 | Meslek Hesapları (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 6 | Temel Bina Tasarımı (10. Sınıf) | 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Bilgisayarla Mimari Proje Çizim Atölyesi (10. Sınıf) | 8 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Bilgisayarlı Yapı Maliyet (11. Sınıf) | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Bilgisayarla Mimari Proje Modelleme (11. Sınıf) | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Bilgisayarla Mimari Proje Çizim Atölyesi (11. Sınıf) | 10 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI | 12 | Temel Yapı Teknolojisi (10 Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 13 | Meslek Hesapları (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 14 | Temel Bina Tasarımı (10. Sınıf) | 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Bilgisayarla Statik Proje Çizim Atölyesi (10. Sınıf) | 8 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Bilgisayarlı Yapı Maliyet (11. Sınıf) | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Bilgisayarla Statik Proje Modelleme (11. Sınıf) | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Bilgisayarla Statik Proje Çizim Atölyesi (11. Sınıf) | 10 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İNŞAAT ÜSTYAPI DALI | 20 | Temel Yapı Teknolojisi (10 Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 21 | Meslek Hesapları (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 22 | İnşaat Üst Yapı Atölyesi (10. Sınıf) | 10 |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Bilgisayarla Yapı Maliyet Hesapları (11. Sınıf) | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Bilgisayarla Üst Yapı Meslek Resmi (11. Sınıf) | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | İnşaat Üst Yapı Atölyesi (11. Sınıf) |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 26 | İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YAPI YÜZEY KAPLAMA VE YALITIM | 27 | Temel Yapı Teknolojisi (10 Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 28 | Meslek Hesapları (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 29 | Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Atölyesi (10 Sınıf) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 30 | Bilgisayarla Yapı Maliyet (11. Sınıf) | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Bilgisayarla Yüzey Kaplama Meslek Resmi (11. Sınıf) | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Atölyesi (11 Sınıf) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 33 | İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İNŞAAT ALTYAPI | 34 | Karayolları ve Trafik (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 35 | Meslek Hesapları (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 36 | İnşaat Alt Yapı Atölyesi (10 Sınıf) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | 37 | Bilgisayarla Alt Yapı Maliyet Hesapları (11. Sınıf) | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Bilgisayarla Alt Yapı Meslek Resmi (11. Sınıf) | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | İnşaat Alt Yapı Atölyesi (11 Sınıf) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | 40 | İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESTORASYON DALI | 41 | Temel Yapı Teknolojisi (10 Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 42 | Meslek Hesapları (10. Sınıf) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 43 | Mimari Restorasyon Atölyesi (10.Sınıf) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | 44 | Mimari Restorasyon Atölyesi (11.Sınıf) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | 45 | Bilgisayarla Restorasyon Meslek Resmi (11. Sınıf) | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Bilgisayarla Yapı Maliyet Hesapları (11. Sınıf) | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifika Programı | 48 | Maket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seçmeli Dersler | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ek 2 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN

ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | TEKNİK SERVİSLER VE YARDIMCI MEKÂNLAR | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | ALAN ORTAK | DAL İSİMLERİ |  |  |  |  |  | SERTİFİKA PROGRAMI |
|  |  |  |  |  |  |  | MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI | STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI | İNŞAAT ÜSTYAPI | YAPI YÜZEY KAPLAMA VE YALITIM | İNŞAAT ALTYAPI | RESTORASYON | MAKET |  |
| 1 | Kâgir Atölyesi |  |  |  | 5.00 m | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Ahşap Atölyesi |  |  |  | 5.00 m | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Teknik Resim Atölyesi |  |  |  | 3 m | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5 | Bilgisayarla Çizim Atölyesi |  |  |  | 3 m |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 6 | Ahşap Konstrüksiyon, Kaplama ve Çatıcılık Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Cephe Sistemleri Montaj Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8 | PVC Doğrama Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9 | Betonarme ve Demircilik Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 10 | Çelik Çatı Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11 | Yüzey Kaplama ve Yalıtım Uygulama Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 |  | Alt Yapı Laboratuvarı |  |  | 5.00 m |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13 | Restorasyon Uygulama Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 14 | Maket Atölyesi |  |  |  | 5.00 m |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 15 |  |  | Yardımcı Sınıf | 50 m² |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 |  |  | Ahşap Malzeme Depo Alanı | 30 m² |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 |  |  | Kagir Malzeme Depolama Alanı | 30 m² |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 |  |  | Üst Yapı Malzeme Depolama Alanı | 20 m² |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Alt Yapı Malzeme Depolama Alanı | 25 m² |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 20 |  |  | Restorasyon Malzeme Depolama Alanı | 20 m² |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 21 |  |  | Yüzey Kaplama Malzeme Depolama Alanı | 20 m² |  |  |  |  |  | X |  |  |  |