MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZCİLİK ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 09-14 AĞUSTOS 2021 RİZE

I. ALAN TANITIMI

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) üyesi olan ülkemiz STCW (Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları - Standards of Training, Certification and Watchkeeping) sözleşmesine taraf olarak ve bu sözleşme çerçevesinde yapmış olduğu uluslararası anlaşmalarla T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürürlüğe koymuş olduğu Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Sınav Yönergesine denizcilik eğitim standartları belirlenmiştir.

STCW/2010 Manila’da yapılan değişiklikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Sınav Yönergesine yansıtarak yürürlüğe koymuştur.

STCW sözleşmesinde denizcilik ile ilgili eğitim standartları, yeterlilikler, denetleme ile ilgili esaslar belirtilmiştir. Uluslararası düzeyde Türkiye’de denizcilik eğitimi veren kurumlar belirli dönemlerde kalite standartları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

“Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Okul/Kurumlarının STCW Sözleşmesi Gerekleri Kapsamında Sürekli İzlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Protokol” çerçevesinde okullarda periyodik denetimler yapılmaktadır. Bu denetimlerde okul/kurumların denizcilik eğitim standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ortaya koyarken, eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.

Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu sağlayan en önemli sektörlerden biridir.

Uluslararası standartlara uyum sağlamak, rekabet gücünü arttırmak, büyüyen nüfusa paralel olarak denizlerimizden daha fazla yararlanmak, denizcilik sektörünün önderliğini yapabilmek ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin dünya denizcilik sektöründe söz sahibi olabilmesini sağlamak için denizcilik alanında uygun standartlarda, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

1- ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci

10 Sınıf: 17 Öğrenci

11 Sınıf: 17 Öğrenci

12 Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2- ALANA AİT DALLAR

2.1 Güverte İşletme

2.2 Gemi Makineleri İşletme

2.3 Gemi Elektroniği ve Haberleşme

2.1 Güverte İşletme Dalı

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak denizde çalışma, halatlar ve halat işleri, güverte işlemleri, sabit ve hareketli donanımlar, gemide bakım tutum işlemleri, manevra elemanlarını kullanma, makine ve dümen ile manevra, demir ve halatla manevra, özel koşullarda manevra, denizde çatışmayı önleme tüzüğü (COLREG), vardiya organizasyonu, köprü üstü kaynak yönetimine ilişkin uygulamaları yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yangını önlemeye ve yangınla mücadeleye, denizde temel ilk yardıma, personel güvenliğine, sosyal sorumluluklara, denizde kişisel can kurtarmaya, can kurtarma araçlarını kullanmaya, emniyet ve güvenlik konularında farkındalık yaratmaya ve acil durum müdahalelerine yönelik uygulamaları yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, meteorolojik verileri kullanarak doğru meteorolojik tahminlerde bulunma ile ilgili uygulamaları yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda gemi adamlığı, kıyı seyri, akıntı seyri, karasal seyir, gelgit, olağandışı şartlarda seyir, sefer planı, elektronik seyir, elektronik harita gösterimi (ecdıs), radar pilotlaması, otomatik radar pilotlama (arpa) ve göksel seyir uygulamalarını yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deniz araçlarındaki GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) istasyonunda bulunan haberleşme cihazları ile tehlike, emniyet, acelelik ve rutin haberleşmeleri yapma,

- Gemiler, gemi yapısı, deniz hukuku, uluslararası denizcilik sözleşmeleri ve genel denizcilik mevzuatı ile ilgili İngilizce terimleri kullanarak gerekli kayıtları tutma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2.2 Gemi Makineleri İşletme Dalı

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel gemi makineleri, gemi dizel makineleri, sabit parçalar, hareketli parçalar, gemi onarım ve imalat, saç ve boru işlemlerine ait uygulamaları yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yangını önlemeye ve yangınla mücadeleye, denizde temel ilk yardıma, personel güvenliğine, sosyal sorumluluklara, denizde kişisel can kurtarmaya, can kurtarma araçlarını kullanmaya, emniyet ve güvenlik konularında farkındalık yaratmaya ve acil durum müdahalelerine yönelik uygulamaları yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi ana makinelerini işletme, gemi makineleri bakımını, devrelerini idame ettirme ve gemi yardımcı makinelerinin işletilme işlemlerini, makine dairesi operasyonlarını yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemideki kullanılan otomasyon ve kontrol sistemlerinin; hidrolik, pnömatik ve elektrik devrelerinin işletim ve bakımlarına ilişkin uygulamaları yapma,

- Mekanik ve termodinamik bilimlerine ilişkin hesaplamaları yapma,

- Gemiler, gemi yapısı, deniz hukuku, uluslararası denizcilik sözleşmeleri ve genel denizcilik mevzuatı ile ilgili İngilizce terimleri kullanarak gerekli kayıtları tutma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2.3 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Dalı

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak analog haberleşme temellerini oluşturan elektriksel sinyalleri üreten osilatör devrelerini, frekans ve genlik modülasyonlu alıcı, verici devrelerini ve bu devrelere ait anten kuplaj devrelerini kullanıp veri haberleşmesi yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yangını önlemeye ve yangınla mücadeleye, denizde temel ilk yardıma, personel güvenliğine, sosyal sorumluluklara, denizde kişisel can kurtarmaya, can kurtarma araçlarını kullanmaya, emniyet ve güvenlik konularında farkındalık yaratmaya ve acil durum müdahalelerine yönelik uygulamaları yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, deniz araçlarında seyir ve seyir yardımcısı olarak kullanılmakta olan elektronik cihazların montajını, bakımını, arızalarının tespitini ve onarımını yapma,

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deniz araçlarındaki GMDSS (Küresel deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) istasyonunda bulunan haberleşme cihazları ile tehlike, emniyet, acelelik ve rutin haberleşmeleri yapma,

- Gemiler, gemi yapısı, deniz hukuku, uluslararası denizcilik sözleşmeleri ve genel denizcilik mevzuatı ile ilgili İngilizce terimleri kullanarak gerekli kayıtları tutma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1 Güverte Atölyesi

3.2 Gemi Makinaları Atölyesi

3.3 Gemi Elektriği Atölyesi

3.4 Teknik Resim Laboratuvarı

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

4.1 Güverte İşletme

- Köprü üstü Simülatör Atölyesi

- GMDSS Simülatör Atölyesi

- Yük Elleçleme Simülatör Atölyesi

- Elektronik Seyir Cihazları Simülatör Atölyesi

- Seyir Atölyesi

- Gemicilik Atölyesi

4.2 Gemi Makineleri İşletme

- Makine Dairesi Simülatör Atölyesi

- Makine Dairesi Atölyesi

- Yardımcı Makineler Atölyesi

- Makine Yardımcı Sistemler Atölyesi

- Hidrolik Pnömatik Sistemler Atölyesi

- Elektroteknik Atölyesi

- İmalat, Onarım ve Kaynak Atölyesi

4.3 Gemi Elektroniği ve Haberleşme

- Elektromekanik ve Otomasyon Atölyesi

- Gemi Elektroniği Ölçme Tasarım Atölyesi

- Gemi Elektronik Seyir Aygıtları Atölyesi

- Küresel Haberleşme Laboratuvarı

- Sayısal Sistemler ve Programlama Atölyesi

- Gemi Elektronik Sistemleri Atölyesi

- Bilgisayar Laboratuvarı

5- DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

5.1 Yangın Eğitimi Atölyesi

5.2 Can Kurtarma Araçları Atölyesi

5.3 Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi

6- SERTİFİKA PROGRAMI

-

7- YAKIN ALAN VE DALLAR

7.1 Gemi Yapım Alanı

8- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

8.1 Denizcilik Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda Denizcilik Alanı ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılmalıdır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne gerekli tüm işaretlemeler yapılmalıdır.

- Kişisel Koruyucular Yönetmeliği

- İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Çalışanların Gürültü ile Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

- STCW konvansiyonu hükümleri, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Sınav Yönergesi, SOLAS (Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi), LSA (Can Kurtarma Araçları Standartları Kodu) hükümleri dikkate alınmalıdır.

- Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları içeren her türlü mevzuat dikkate alınmalıdır.

- Alana yönelik denizde uygulama eğitimlerine yönelik olarak kullanılacak olan kişisel güvenlik ekipmanları ve ders araçları SOLAS VE LSA koduna uygun olacaktır.

- Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

- Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

- Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı genelge ve talimatlarına uyulmalıdır.

8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.

8.2.1 Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Tüm elektrik panolarında sigortalar etiketlenmiş ve tanımlanmış olmalıdır.

- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

- Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.

- Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir.

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

8.2.2 Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler

- Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.

- Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrolü, bakımı ve dolumu en az yılda bir kez yapılmalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

8.2.3 Havalandırma Koşulları

- Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin  ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.

- Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.

- İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır..

- Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

- Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.

- Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

8.2.4 Aydınlatma Koşulları

- Okul bina ve sınıflarının gün ışığıyla yeteri derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.

- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

8.3 Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- Baş Koruyucular (Baret ve benzeri koruyucular)

- Kulak Koruyucular (Tıkaçlı ve Paletli tip)

- Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler)

- Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz maskeleri ve FFP-FFP2-FFP3 tipi Toz Filtreli maskeler)

- El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar)

- Ayak ve Bacak Koruyucular (Çelik Burunlu Ayakkabılar ve Tozluklar)

- Cilt Koruyucular (Krem ve Merhemler)

- Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucular (Ultraviyole Işınlarına Karşı Koruyucu Önlükler)

- Vücut Koruyucular (Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler)

- Emniyet Kemerleri ve Güvenlik Halatları

- Tüm birimlerde ve atölyelerde bulunan Elektrik Panolarının önünde yere yalıtkan paspas serilecektir.

II. ALANA AİT MEKÂNLAR

| DENİZCİLİK ALANI ATÖLYE VE LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A- GİRİŞ BÖLÜMÜ: | 50 m² |
| B- YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C- ALAN ORTAK | 421 m² |
| D- DAL ORTAK | 1659 m² |
| E- DAL | 1861 m² |
| F- SERTİFİKA | - |
| G- TEKNİK SERVİSLER | 40 m² |
| H- YARDIMCI MEKÂNLAR | 220 m² |
| Toplam m² | 4299 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 2364 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 6663 m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A- GİRİŞ BÖLÜMÜ

Alan binasına giriş ana giriş ve yük girişi olmak üzere iki adet planlanmalıdır.

A.1 ANA GİRİŞ

- Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), bölümün ana girişinde, danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.

- Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır.

- Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.

- Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.

- Denizcilik alanı görselleri ve çalışmalarının sergilendiği alan bulunmalıdır.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.

- Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.

- TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.

- Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır.

- Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

- Danışma bankosu, dâhili telefon ve veri hattı bulunmalıdır.

- Ziyaretçi oturma grupları bulunmalıdır.

- Dâhili anons sistemi olmalıdır.

- Denizci kıyafetlerin manken üzerinde sergilendiği camekânlı bölme olmalıdır.

- Zeminde çapı en az 3 metre olan ve kuzeyi gösteren pusula gülü bulunmalıdır.

A.2 YÜK/MALZEME GİRİŞİ

- Bölüm girişinde rampa bulunmalıdır.

- Giriş katındaki malzemeleri atölye/laboratuvar girişine ve atölye/laboratuvarlara taşımak için vinç sistemi olacaktır.

- Giriş kat koridora yük indirme bindirme için araç girişi olabilmelidir.

- Üst katlar için yük asansörü olmalıdır.

B- YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde, - Çalışma masalı, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI: - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

DENİZCİLİK ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| GÜVERTE ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 114 | 114 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği en az 4 metre olmalı. - Atölye kapıları en az 2 metre olmalıdır. - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - 1 adet çelik raf bulunmalıdır. (60x200cm) - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| GÜVERTE ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GÜVERTE ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 7 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 8 |  |  |
| 3 | Mengeneli Çalışma Masası | 2 | 9 |  |  |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 10 |  |  |
| 5 | Çelik Raf | 1 | 11 |  |  |
| 6 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 9 | 12 |  |  |

| GEMİ MAKİNALARI ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 168 | 168 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği en az 4 metre olmalı. - Atölye giriş kapıları en az 2 metre olmalıdır. - Merkezi basınçlı hava devresinden hava devresi yapılmalıdır. - İçinde en az dört adet sıcak su tesisatlı lavabo bulunmalıdır. - İçinde ya da yakınında öğrenci soyunma odası bulunmalıdır. - İçinde malzeme deposu bulunmalıdır. Bu depo dış duvara yakın ve havalandırmalı olmalıdır. (10 m2) - 380 Volt elektrik enerjisi bulunmalıdır. - Atölye duvarlarda içerden 1,5 metre yüksekliğinde fayans kaplı olmalıdır. - Atölyenin havalandırılması için yeteri miktarda havalandırma fanı bulunmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Atölye giriş kapısı elektrikli , panjurlu ve 2 metre genişliğinde olmalıdır. - 3 x 1,5 m ölçülerinde atölye içinden ve dışarıdan girişi olan parça yıkama alanı olmalıdır. - En az 6m2 ölçüsünde atölyeyle bağlantısı olan depo bulunmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri çizilmelidir. - Zemin kaymaz özellikli olmalı ve epoksi boya ile boyanmalıdır. |  |  |  |

| GEMİ MAKİNALARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş ayakkabısı | 17 | 5 | Maskeler | 17 |
| 2 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 6 |  |  |
| 3 | İş tulumu | 17 | 7 |  |  |
| 4 | Eldiven | 17 | 8 |  |  |

| GEMİ MAKİNALARI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 10 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 11 | Kütüphane Dolabı | 1 |
| 3 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 12 | Motorlu Zımpara Tezgâhı | 1 |
| 4 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 13 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 |
| 5 | Dizel Motor | 6 | 14 | Çelik Dolap | 1 |
| 6 | Tablalı Öğrenci Sandalyesi | 17 | 15 | Dıştan Takma Deniz Motoru | 1 |
| 7 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 3 | 16 | Dümen Eğitim Seti | 1 |
| 8 | Motor Söküm Sehpası | 6 | 17 | Seyyar Vinç | 1 |
| 9 | Takım Dolabı | 6 | 18 | İki Zamanlı Motor | 1 |

| GEMİ ELEKTRİĞİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 90 | 90 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği en az 4 metre olmalı. - Atölye kapıları en az 2 metre olmalıdır. - Merkezi basınçlı hava devresinden hava devresi yapılmalıdır. - İçinde en az iki adet sıcak su tesisatlı lavabo bulunmalıdır. - İçinde ya da yakınında öğrenci soyunma odası bulunmalıdır. - 380 Volt elektrik enerjisi bulunmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| GEMİ ELEKTRİĞİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİ ELEKTRİĞİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 9 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 10 | Elektrik Deney Seti | 2 |
| 3 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 11 | Takımı Dolabı | 2 |
| 4 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 | 12 | Elektronik Deney Seti | 1 |
| 5 | Kütüphane Dolabı | 1 | 13 | Öğrenci İş Masası | 9 |
| 6 | Malzeme Dolabı | 2 | 14 | Zımpara Tezgahı | 1 |
| 7 | Öğrenci Sandalyesi | 17 | 15 | Sütunlu Matkap | 1 |
| 8 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 1 | 16 |  |  |

| TEKNİK RESİM LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 49 | 49 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - İnternet bağlantılı etkileşimli yazı tahtası olmalıdır. - Ses sistemi (merkezi ve dâhili ) bulunmalıdır. - Laboratuvarlarda doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmelidir - İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır. - Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, kaymayan yapıda olmalıdır. - Laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Işık geçirmeyen pencere perdesi yerleştirilmelidir. - Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Kayıt özellikli görüntülü güvenlik sistemi olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır.Zemin kaymaz ve epoksi boyalı olmalıdır. |  |  |  |

| TEKNİK RESİM LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| TEKNİK RESİM LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 9 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Teknik ve Meslek Resim Çizim Masası (Öğrenci) | 17 | 10 |  |  |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 11 |  |  |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 12 |  |  |
| 5 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 13 |  |  |
| 6 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 14 |  |  |
| 7 | Kütüphane Dolabı | 1 | 15 |  |  |
| 8 | Malzeme Dolabı | 1 | 16 |  |  |

D- DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR.

| YANGIN EĞİTİMİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 300 | 300 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği en az 4 metre olmalı. - Atölye kapıları en az 2 metre olmalıdır. - Merkezi basınçlı hava devresinden hava devresi yapılmalıdır. - Atölye içinde tüm malzemelerin emniyetli şekilde depolanmasını sağlamak için kendine özel depo bulunmalıdır. Depo içinde en az 70 cm genişliğinde tüm duvarları kaplayacak şekilde çelik raf sistemi bulunmalıdır. En az (25 m2) - İçinde en az iki adet sıcak su tesisatlı lavabo bulunmalıdır. - İçinde ya da yakınında öğrenci soyunma odası bulunmalıdır. - 380 Volt elektrik enerjisi bulunmalıdır. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Arka kısmında en az 140 metre kare tatbikat alanı olmalıdır. - Tatbikat alanında en az 3 tonluk su tankı ve en az 8 bar hidrofor devresi bulunmalıdır. (4 m2) - Yangın tatbikat merkezi bulunmalıdır. (2,5x12 m) - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| YANGIN EĞİTİMİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| YANGIN EĞİTİMİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 11 |  |  |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Brifing masası (100x200 cm) | 1 | 13 |  |  |
| 4 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 14 |  |  |
| 5 | Öğrenci Çalışma Masası | 9 | 15 |  |  |
| 8 | Brifing Masası | 1 | 16 |  |  |
| 9 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 17 |  |  |
| 10 | Öğretmen Dolabı | 2 |  |  |  |

| CAN KURTARMA ARAÇLARI ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 1260 | 1260 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Can Kurtarma Araçları Kullanma tesisinin deniz kenarında olması şarttır. Tesis en az 500 m2 alana kurulması gerekir. Tesisi içinde derslik, depo, toplanma ve tatbikat alanı, filika-matafora sistemi, tek kollu matafora sistemi, rescuboat ve atlama platform bulunmalıdır. - Bölgede bulunan okullarının ortak tesis olarak birlikte kullanması sağlanmalıdır. - Okulda Gemi Adamları Eğitim ve Sınav Yönergesi kurallarına göre ölçülendirilmiş yüzme havuzu ve atlama platformu tesisi bulunmalıdır . - Deniz kenarında tesisi bulunan kurumlarda havuz şartı aranmaz. - Yüzme havuzu en az 25m x 12,5m boyutlarında olmalıdır. - Havuzun her iki tarafında merdiven olmalıdır. - Havuzun derinliği 1,5 m’den 3,5m’ye doğru derinleşmelidir. - Havuzun derin olan tarafında 4,5m yüksekliğinde atlama platformu bulunmalıdır. - Atlama platformu 7m x 3,5m boyutlarında inşa edilmelidir. - Atlama platformunun altında yüzme araçlarının saklanabilmesi için depo olmalıdır. - Havuz tam kapalı inşa edilmelidir. - Havuz etrafında en az 2 m yürüme alanı olmalıdır. - Brifing salonu tavan yüksekliği en az 4 metre olmalı. - Brifing salonu giriş kapıları en az 3 metre olmalıdır. - Brifing salonu en az 70 m2 olmalıdır. - Merkezi basınçlı devresinden hava devresi yapılmalıdır. - Atölye içinde tüm malzemelerin emniyetli şekilde depolanmasını sağlamak için kendine özel depo bulunmalıdır. Depo içinde en az 70 cm genişliğinde tüm duvarları kaplayacak şekilde çelik raf sistemi bulunmalıdır. En az (25 m2) - İçinde en az iki adet sıcak su tesisatlı lavabo bulunmalıdır. - İçinde öğrenci soyunma odaları ve duşları (kız-erkek) bulunmalıdır. (60 m2) - İçinde WC bulunmalıdır (kız-erkek). (16 m2) - 380 Volt elektrik enerjisi bulunmalıdır. - Havuz filtreleme ve pompa dairesi bulunmalıdır. (35 m2) - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Tüm ıslak mekânlar kaymaz malzemeden olmalıdır. - Yüzme havuzları ile ilgili yönetmelik ve genelgelere uygun olmalıdır. |  |  |  |

| CAN KURTARMA ARAÇLARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| CAN KURTARMA ARAÇLARI ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 10 | Filika | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 11 | Can Salı | 1 |
| 3 | Brifing Masası | 1 | 12 | Tek Kollu Vinç | 1 |
| 4 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 3 | 13 | Matafora | 1 |
| 5 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 17 | 14 | Matafora Platformu | 1 |
| 6 | Tablalı Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 15 |  |  |
| 7 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 16 |  |  |
| 8 | Yangın Güvenliği Sistemleri Ekipman Dolabı | 1 | 17 |  |  |
| 9 | Hızlı Can Kurtarma Botu | 1 | 18 |  |  |

| REVİR, GÜVENLİK VE EMNİYET ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 99 | 99 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği en az 4 metre olmalı. - Atölye kapıları en az 2 metre olmalıdır. - İçinde en az iki adet sıcak su tesisatlı lavabo bulunmalıdır. - İçinde ya da yakınında öğrenci soyunma odası bulunmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| REVİR, GÜVENLİK VE EMNİYET ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| REVİR, GÜVENLİK VE EMNİYET ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 9 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Sedye | 1 | 10 | Yangın Güvenliği Sistemleri Ekipman Dolabı | 1 |
| 3 | Ecza Dolabı | 1 | 11 | Malzeme Dolabı | 6 |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 12 | Öğretmen Dolabı | 2 |
| 5 | Buzdolabı | 1 | 13 | Hasta Yatağı | 1 |
| 6 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 3 | 14 | Birifing Masası | 1 |
| 7 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 9 | 15 | Hipotermi Kuveti | 1 |
| 8 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 16 |  |  |

E- DAL ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

GÜVERTE İŞLETME DALI ATÖLYE VE LABORATUVARLARI

| KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖRÜ LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 5 | 17 | 175 | 175 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: BİRİNCİ KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖRÜ: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanların Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen standartlara uygun olmalıdır. - MEB Donatım Listesinde Belirtilen Malzemeler bulunmalı. - Köprü üstü konsolu (335x100cm) olmalıdır. - Zemine antistatik kaplama uygulanmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. |  |  |  |
| İKİNCİ KÖPRÜ ÜSTÜ SİMÜLATÖRÜ: - Ana köprü üstü ile bağlantılı olmalıdır. - 1 adet Harita Masası (70X100cm) olmalıdır. - Köprü üstü konsolu (178x60cm) olmalıdır. - Zemine antistatik kaplama uygulanmalıdır. |  |  |  |
| KONTROL ODASI: - Diğer odaları görecek şekilde camlarla donatılmalıdır. - 2 adet camlı dolap (40X60cm) bulunmalıdır. - Bilgisayar masası (305x70cm) |  |  |  |
| BRİFİNG SALONU: - Ana girişte olmalı. - Diğer tüm odalara buradan geçiş olmalıdır. - Brifing Masası (300x150cm) olmalıdır. - 2 adet Harita dolabı (80x120cm) - Bilgisayar masası (100x60cm) |  |  |  |
| SİMÜLATÖR GÜÇ KONTROL ODASI: - Simülatörlerin güç kontrol üniteleri burada bulunmalıdır. |  |  |  |
| İSG’ ye yönelik olarak; - Yer kaymaz malzemeyle kaplı ve anti statik olmalıdır. - Tüm elektrik kabloları ve panolarda uygun yalıtım yapılmalıdır. - Klima ile havalandırma yapılmalıdır. - CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Kullanıcı talimatı duvarda asılı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖRÜ LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖR ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 3 | 8 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 3 | 9 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kaptan Koltuğu | 2 | 10 | Yangın Güvenliği Sistemleri Ekipman Dolabı | 1 |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 8 | 11 | Harita dolabı | 4 |
| 5 | Brifing Masası | 1 | 12 | Camlı Dolap | 2 |
| 6 | Bilgisayar masası öğrenci | 1 | 13 |  |  |
| 7 | Harita masası | 2 | 14 |  |  |

| GMDSS SİMÜLATÖR ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 104 | 104 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen standartlara uygun olmalı. - 8 Kişilik olması tavsiye edilir. - Donatım Listesinde Belirtilen Malzemeler bulunmalı. - Simülatörlerin güç kontrol üniteleri burada bulunmalıdır. (5 m2) - Zemine antistatik kaplama uygulanmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Yer kaymaz malzemeyle kaplı ve anti statik olmalıdır. - Tüm elektrik kabloları ve panolarda uygun yalıtım yapılmalıdır. - Klima ile havalandırma yapılmalıdır. - CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Kullanıcı talimatı duvarda asılı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| GMDSS SİMÜLATÖR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| GMDSS SİMÜLATÖR ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 2 | 7 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 2 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 9 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) |  |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 37 | 10 | Brifing Masası |  |
| 5 | Camlı Dolap | 2 | 11 |  |  |
| 6 | Bilgisayar masası öğrenci | 1 | 12 |  |  |

| YÜK ELLEÇLEME SİMÜLATÖR ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 68 | 68 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen standartlara uygun olmalı. - Donatım Listesinde Belirtilen Malzemeler bulunmalı. - Simülatörlerin güç kontrol üniteleri burada bulunmalı - Yük elleçleme simülatör atölyesi içinde olacaktır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Yer kaymaz malzemeyle kaplı ve anti statik olmalıdır. - Tüm elektrik kabloları ve panolarda uygun yalıtım yapılmalıdır. - Klima ile havalandırma yapılmalıdır. - CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Kullanıcı talimatı duvarda asılı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| YÜK ELLEÇLEME SİMÜLATÖR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| YÜK ELLEÇLEME SİMÜLATÖR ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 7 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 9 | Bilgisayar Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 10 | Camlı dolap | 5 |
| 5 | Öğretmen Dolabı | 2 | 11 |  |  |
| 6 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 8 | 12 |  |  |

| ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARI SİMÜLATÖR ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 2 | 17 | 68 | 68 |
| ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARI SİMÜLATÖRÜ ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen standartlara uygun olmalı. - Donatım Listesinde Belirtilen Malzemeler bulunmalı. - Öğretmen bilgisayar masası (60X120cm) bulunmalıdır. - Öğretmen masası (80X120cm) bulunmalıdır. - 5 adet camlı dolap (40X60 cm) bulunmalıdır. - 17 adet öğrenci ECDIS bilgisayar masası (60X120 cm )bulunmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin anti-statik malzemeyle kaplanmalıdır. |  |  |  |
| SİMÜLATÖR GÜÇ KONTROL ODASI: Mimari planlamaya yönelik olarak: - Simülatörlerin güç kontrol üniteleri burada bulunmalı. - Elektronik seyir simülatör atölyesi içinde olacaktır. |  |  |  |
| İSG’ ye yönelik olarak; - Yer kaymaz malzemeyle kaplı ve anti statik olmalıdır. - Tüm elektrik kabloları ve panolarda uygun yalıtım yapılmalıdır. - Klima ile havalandırma yapılmalıdır. - CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Kullanıcı talimatı duvarda asılı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARI SİMÜLATÖR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARI SİMÜLATÖRÜ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 6 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Camlı Dolap | 5 | 8 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 9 |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 9 | Bilgisayar Masası (Öğretmen) | 1 |
| 5 | Öğretmen Dolabı | 2 | 10 | Brifing Masası | 1 |

| SEYİR ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 86 | 86 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen standartlara uygun olmalı. - Donatım Listesinde Belirtilen Malzemeler bulunmalı - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Atölyenin standartlara uygun olarak aydınlatılması sağlanmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Yer kaymaz malzemeyle kaplı ve anti statik olmalıdır. - Tüm elektrik kabloları ve panolarda uygun yalıtım yapılmalıdır. - Klima ile havalandırma yapılmalıdır. - CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Kullanıcı talimatı duvarda asılı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| SEYİR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| SEYİR ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 10 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 11 |  |  |
| 3 | Çalışma masası (Harita Masası, masa boyutu 70x100 cm) | 17 | 12 |  |  |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 13 |  |  |
| 5 | Öğretmen Dolabı | 2 | 14 |  |  |
| 6 | Brifing Masası | 1 | 15 |  |  |
| 7 | Harita Dolabı | 2 | 16 |  |  |
| 8 | Kütüphane Dolabı | 2 | 17 |  |  |
| 9 | Camlı Dolap | 5 | 18 |  |  |

| GEMİCİLİK ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 2 | 17 | 114 | 114 |
| GEMİCİLİK LABORATUVARI: Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4,5 metre olmalı. - Zemin katta olmalıdır. - Açık Eğitim Alanına çıkış kapısı elektrikli kepenk sistemli ve 3 metre genişliğinde olmalıdır. - Donatım listesinde belirtilen malzemeler bulunmalı. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Atölyenin tabanı su ile yıkanmaya uygun, kaymayan, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalı ve altta geniş su giderleri olmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. |  |  |  |
| AÇIK EĞİTİM ALANI: Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 5 metre olmalı. - Üstü Kapalı olmalı. - Zemin beton olmalı. - Elektrikli malzemelerin kullanılabilmesi için gerekli elektrik donanımı olmalı. |  |  |  |
| İSG’ ye yönelik olarak; - Yer kaymaz malzemeyle kaplı ve anti statik olmalıdır. - Tüm elektrik kabloları ve panolarda uygun yalıtım yapılmalıdır. - Klima ile havalandırma yapılmalıdır. - CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Kullanıcı talimatı duvarda asılı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Dolaplar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. |  |  |  |

| GEMİCİLİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİCİLİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 8 | Çelik Raf Sistemi | 3 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 9 | Öğrenci Dolabı | 3 |
| 3 | Mengeneli Masa | 2 | 10 |  |  |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 11 |  |  |
| 5 | Öğretmen Dolabı | 1 | 12 |  |  |
| 6 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 13 |  |  |
| 7 | Çalışma Masası (Öğrenci) | 9 | 14 |  |  |

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME DALI ATÖLYE ve LABORATUVARLARI

| MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖR ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 106 | 106 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Sistem odası bulunmalıdır. (4 m2) (klimalı ile korumalı) - Tüm sistemi besleyecek harici güç kaynağı bulunmalıdır. - 17 öğrenci için ayrı makine simülatörü konsolu olması önerilir. (En az 8 konsollu sistem olmalıdır) (80x150 cm) (klima ile korunmalı) - Öğretmen ve öğrenci simülatörleri entegre olmalıdır. - Güçlü bir ses sistemine sahip olmalıdır. - Alan hacmine uygun klima olmalıdır. (Sistemin korunması için) - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin kaplaması makinelerin çalışması sırasında titreşimi emebilecek yapıda olmalıdır. İSG ’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik malzemeden olmalıdır. |  |  |  |

| MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖR ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 8 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 9 | Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 10 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 4 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 11 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 2 |
| 5 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 | 12 | Brifing Masası | 1 |
| 6 | Kütüphane Dolabı | 1 | 13 | Dolap | 1 |
| 7 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 14 | Öğrenci Simülatör Konsolu | 17 |

| MAKİNE DAİRESİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 140 | 140 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği en az 5 metre olacaktır. - Zemin katta olmalıdır. - Atölye dışarıya açılan kapısı storlu ve en az 4 metre genişliğinde olmalıdır. - Atölyenin iç kapısı kanatlı ve 2 metre genişliğinde olmalıdır. - Kontrol odası bulunmalıdır. Kontrol sistemleri bulunmalıdır. - Egzoz gazları çıkış ünitesi (emiş fan sistemi) olmalıdır. - En az 140 m2 alana sahip olmalıdır. - Atölyeye ait ilk hareket havası kompresör ve basınç tüpleri ayrı bir beton bölme içinde bulunmalıdır. Tüp basıncı en az 24 bar olmalıdır. Bu tüpten Ana ve Yardımcı makinelere boru devresi yapılmalıdır. - Atölye genel hava devresinden basınçlı hava atölyede bulunmalıdır. - Çift kiriş sistemli ve atölyenin her noktasına ulaşabilen en az 3 ton kapasiteli uzaktan kumandalı tavan vinci olmalıdır. - Tüm duvarlar ses yalıtımına sahip olmalıdır. - Egzoz çıkış bacası olmalıdır. - En az 4 adet sıcak sulu lavabo olmalıdır. Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Makinaya ait döner aksamlar metal muhafaza içine alınmış olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin kaymaz özellikli epoksi boyalı olmalıdır. |  |  |  |

| MAKİNE DAİRESİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| MAKİNE DAİRESİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 17 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 1 |
| 2 | Takımı Dolabı | 2 | 18 | Dört Zamanlı Dizel Makinesi (Ana Makina) | 1 |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 19 | Dizel Jeneratör | 2 |
| 4 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 20 | Matkap Makinası (Sütunlu) | 1 |
| 5 | Kompresör | 1 | 21 | Motorlu Zımpara Tezgâhı | 1 |
| 6 | Hava Tankı | 1 | 22 | İnsineratör | 1 |
| 7 | Enjektör Test Cihazı | 1 | 23 | Ana Makine Kontrol Konsolu | 1 |
| 8 | Seyyar Vinç | 1 | 24 |  |  |
| 9 | Jenaratör Kontrol Panosu | 3 | 25 |  |  |
| 10 | Separatör | 2 | 26 |  |  |
| 11 | Kuler | 4 | 27 |  |  |
| 12 | Slaj Tankı | 1 | 28 |  |  |
| 13 | Tatlı Su Tankı | 1 | 29 |  |  |
| 14 | Deniz Suyu Tankı | 1 | 30 |  |  |
| 15 | Yakıt Tankı | 1 | 31 |  |  |
| 16 | Yağ Tankı | 1 | 32 |  |  |

| YARDIMCI MAKİNELER ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 113 | 113 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Zemin katta olmalıdır. - Atölye genel hava devresinden basınçlı hava atölyede bulunmalıdır. - Atölye kapılarının yüksekliği 3 metre olmalıdır. - Atölyenin dışarıya açılan kapısı olmalıdır ve bu kapı katlanabilir özellikte 2 metre genişliğinde olmalıdır. - Ses yalıtımına için izolasyon yapılmalıdır. - Zemin epoksi boya veya darbelere karşı dayanıklı malzemeyle kaplanmalıdır. - Atölye havalandırma sistemi ve fanı olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin kaplaması makinelerin çalışması sırasında titreşimi emebilecek yapıda olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Makinaya ait döner aksamlar metal muhafaza içine alınmış olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin kaymaz özellikli epoksi boyalı olmalıdır. |  |  |  |

| YARDIMCI MAKİNELER ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 15 | Seperatör | 2 |
| 2 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 3 | 16 | Takımı Dolabı | 2 |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 17 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 2 |
| 4 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 18 | İnsineratör | 1 |
| 5 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 | 19 | Çelik Raf | 1 |
| 6 | Kütüphane Dolabı | 1 | 20 | Dizel Makine | 1 |
| 7 | Malzeme Dolabı | 2 | 21 | Söküm Sehpası | 1 |
| 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 22 | Çelik Raflı Dolap | 1 |
| 9 | Kompresör | 1 | 23 |  |  |
| 10 | Zımpara Makinesi | 1 | 24 |  |  |
| 11 | Hidrolik Pres | 1 | 25 |  |  |
| 12 | Soğutma İklimlendirme Seti | 1 | 26 |  |  |
| 13 | Demir Irgatı | 1 | 27 |  |  |
| 14 | Sütunlu Matkap Makinası | 1 | 28 |  |  |

| MAKİNE YARDIMCI SİSTEMLERİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 113 | 113 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Atölye kapıları 2 metre kanatlı olmalıdır. - Atölye genel hava devresinden basınçlı hava atölyede bulunmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. - Ağır hizmet raf sistemi olmalıdır. - Ses yalıtımına için izolasyon yapılmalıdır. - Zemin epoksi boya veya darbelere karşı dayanıklı malzemeyle kaplanmalıdır. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin kaplaması makinelerin çalışması sırasında titreşimi emebilecek yapıda olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Makinaya ait döner aksamlar metal muhafaza içine alınmış olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin kaymaz özellikli epoksi boyalı olmalıdır. |  |  |  |

| MAKİNE YARDIMCI SİSTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| MAKİNE YARDIMCI SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 10 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Kütüphane Dolabı | 1 | 11 | Sütunlu Matkap Tezgahı | 1 |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 12 | Zımpara Makinesi | 1 |
| 4 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 13 | Yağ Separatörü | 1 |
| 5 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 | 14 | Takımı Dolabı | 2 |
| 6 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 3 | 15 | Yakıt Separatörü | 1 |
| 7 | Çelik Raflı Dolap | 2 | 16 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 2 |
| 8 | Çelik Raf | 1 | 17 | Söküm Sehpası | 1 |
| 9 | Söküm Sehpası | 1 | 18 | Dizel Motor | 2 |

| HİDROLİK- PNÖMATİK SİSTEMLER ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 80 | 80 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Atölye genel hava devresinden basınçlı hava atölyede bulunmalıdır. - Sıcak sulu, krom malzemeden parça yıkama lavabosu olmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. - Ağır hizmet raf sistemi olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin kaplaması makinelerin çalışması sırasında titreşimi emebilecek yapıda olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin kaymaz özellikli epoksi boyalı olmalıdır. |  |  |  |

| HİDROLİK PNÖMATİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| HİDROLİK PNÖMATİK ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 12 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 1 | 13 | Öğrenci Çalışma Masası | 9 |
| 3 | Kütüphane Dolabı | 1 | 14 | Elektro-Pnömatik Deney Seti | 2 |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 15 | Elektro-Hidrolik Deney Seti | 2 |
| 5 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 1 | 16 | Takımı Dolabı | 2 |
| 6 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 17 | Hidrolik Dümen Donanımı | 1 |
| 7 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 | 18 | Pnömatik Deney Seti | 2 |
| 8 | Malzeme Dolabı | 2 | 19 |  |  |
| 9 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 3 | 20 |  |  |
| 10 | Hidrolik Deney Seti | 2 | 21 |  |  |
| 11 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 22 |  |  |

| ELEKTROTEKNİK ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 80 | 80 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Atölye genel hava devresinden basınçlı hava atölyede bulunmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. - Atölye zemin katta olmalıdır. - 380 V elektrik enerjisi olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin kaplaması makinelerin çalışması sırasında titreşimi emebilecek yapıda olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik malzemeden olmalıdır. |  |  |  |

| ELEKTROTEKNİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| ELEKTROTEKNİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 10 | Ex-Proof Şalter Panosu | 1 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 11 | Takımı Dolabı | 2 |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci) | 17 | 12 | Jenaratör Deney Seti | 1 |
| 4 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 13 | Öğrenci İş Masası | 9 |
| 5 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 3 | 14 | Mengeneli Çalışma Tezgâhı | 1 |
| 6 | Kütüphane Dolabı | 1 | 15 | Gemi Otomasyonu Deney Seti | 1 |
| 7 | Dolap | 1 | 16 | Elektrik Deney Seti | 1 |
| 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 17 | Sütunlu Matkap | 1 |
| 9 | Çelik Raf | 1 | 18 | Zımpara Makinesi | 1 |

| İMALAT, ONARIM VE KAYNAK ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 2 | 17 | 196 | 196 |
| GEMİDE İMALAT VE ONARIM ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Atölye genel hava devresinden basınçlı hava atölyede bulunmalıdır. - Kaynak ve imalat malzeme deposunun kapısı storlu ve 2 metre genişliğinde olmalıdır. - Atölyenin dışarıya açılan kapısı storlu ve 4 metre genişliğinde olmalıdır. - Talaş kaldırma işlemleri ve kaynak sonrası oluşacak toz ve zararlı gazların atölyeden uzaklaştırılabilmesi için havalandırma sistemi olmalıdır. - Atölye zemin katta olmalıdır. - Ses yalıtımı için izolasyon yapılmalıdır. - Zemin epoksi boya veya darbelere karşı dayanıklı malzemeyle kaplanmalıdır. - Üç fazlı ve 380 V elektrik enerjisi olmalıdır. - El yıkama lavabosu olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. - Zemin kaplaması makinelerin çalışması sırasında titreşimi emebilecek yapıda olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir CO2 yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Güvenlik şeritleri olmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin kaymaz ve epoksi boyalı olmalıdır. |  |  |  |

| İMALAT, ONARIM VE KAYNAK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİDE İMALAT VE ONARIM ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 14 | Misafir Koltuğu | 2 |
| 2 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 15 | Oksijen Tüpü | 2 |
| 3 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 3 | 16 | Takımı Dolabı | 3 |
| 4 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 17 | Asetilen Tüpü | 2 |
| 5 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 2 | 18 | Mengeneli Çalışma Tezgahı | 2 |
| 6 | Kütüphane Dolabı | 1 | 19 | Yedek Tüpler | 4 |
| 7 | Malzeme Dolabı | 2 | 20 | Raflı Dolap | 1 |
| 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 | 21 | Torna Tezgâhı Makinesi | 6 |
| 9 | Motorlu Zımpara Tezgâhı | 1 | 22 | Sütunlu Matkap Makinası | 1 |
| 10 | Markalama Masası | 1 | 23 | Örs | 1 |
| 11 | Boru Bükme Makinesi | 1 | 24 | Elektrik kaynak makinesi tezgâhları | 5 |
| 12 | Kollu Kesme Makası | 1 | 25 | Oksijen kaynağı tezgâhı | 5 |
| 13 | Avadanlık Dolabı | 6 | 26 | Mig-Mag Kaynak Makinası | 2 |

GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME DALI ATÖLYE ve LABORATUVARLARI

| ELEKTROMEKANİK VE OTOMASYON ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Lavabolarda sıcak su bulunacaktır. 2 adet - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Zeminde su tahliye kanalları bulunmalı. - Öğrenci Çalışma Masaları 150x80 cm ölçülerinde olmalı. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| ELEKTROMEKANİK VE OTOMASYON ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| ELEKTROMEKANİK VE OTOMASYON ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 4 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 10 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 5 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 11 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 |
| 6 | Camlı Dolap | 1 | 12 |  |  |

| GEMİ ELETRONİĞİ ÖLÇME TASARIM ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Lavabolarda sıcak su bulunacaktır. 2 adet - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Zeminde su tahliye kanalları bulunmalı. - Öğrenci Çalışma Masaları 150x80 cm ölçülerinde olmalı. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Atölyenin tabanı antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| GEMİ ELETRONİĞİ ÖLÇME TASARIM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİ ELETRONİĞİ ÖLÇME TASARIM ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 4 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 10 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 5 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 11 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 |
| 6 | Camlı Dolap | 1 | 12 |  |  |

| GEMİ ELEKTRONİK SEYİR AYGITLARI ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği en az 4 metre olacaktır. - Lavabolarda sıcak su bulunacaktır. 2 adet - Zeminde su tahliye kanalları bulunmalı. - Öğrenci Çalışma Masaları 150x80 cm ölçülerinde olmalı. - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Atölyenin tabanı antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| GEMİ ELEKTRONİK SEYİR AYGITLARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİ ELEKTRONİK SEYİR AYGITLARI ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 4 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 10 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 5 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 11 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 |
| 6 | Camlı Dolap | 1 | 12 |  |  |

| KÜRESEL HABERLEŞME LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Lavabolarda sıcak su bulunacaktır. 2 adet - Atölye kapıları en az 2 metre olmalıdır. - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Zeminde su tahliye kanalları bulunmalı. - Öğrenci Çalışma Masaları 150x80 cm ölçülerinde olmalı. 5 adet - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Atölyenin tabanı antibakteriyel, ısıya dayanıklı, elektrik yalıtımı yapan malzeme ile kaplanmış olmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| KÜRESEL HABERLEŞME LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| KÜRESEL HABERLEŞME LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 4 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 10 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 1 | 11 | Camlı Dolap | 1 |
| 6 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 12 |  |  |

| SAYISAL SİSTEMLER VE PROGRAMLAMA ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Lavabolarda sıcak su bulunacaktır. 2 adet - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Zeminde su tahliye kanalları bulunmalı. - Öğrenci Çalışma Masaları 150x80 cm ölçülerinde olmalı. - Öğrenci sandalyeleri dönerli, yükseklik ayarlı, tekerlekli olmalı. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| SAYISAL SİSTEMLER VE PROGRAMLAMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| SAYISAL SİSTEMLER VE PROGRAMLAMA ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 4 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 10 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 5 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 11 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 |
| 6 | Camlı Dolap | 1 | 12 |  |  |

| GEMİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Lavabolarda sıcak su bulunacaktır. 2 adet - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Zeminde su tahliye kanalları bulunmalı. - Atölye içinde Sabit Söndürme Sistemi olmalı. - Öğrenci Çalışma Masaları 150x80 cm ölçülerinde olmalı. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| GEMİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maskeler | 17 | 5 | Eldiven | 17 |
| 2 | İş ayakkabısı | 17 | 6 |  |  |
| 3 | Baş, yüz, göz, kulak koruyucular | 17 | 7 |  |  |
| 4 | İş tulumu | 17 | 8 |  |  |

| GEMİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 4 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 | 10 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 5 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 11 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 |
| 6 | Camlı Dolap | 1 | 12 |  |  |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölye Çalışma Alanı Ölçüleri en az 10x6 metre olacaktır. - Tavan yüksekliği 4 metre olacaktır. - Öğrenci masaları 60x100 cm ölçülerinde ve açısı ayarlanabilir olmalıdır. - Merkezi basınçlı hava devresinden kapalı ve açık çalışma alanlarına hava devresi yapılmalıdır. - Atölye ses yalıtımına sahip olmalı - Bilgisayar sistemi Ağ Destekli olmalıdır. - PC sistemi UPS tarafından koruma altına alınmalıdır. - Klima olmalıdır. - Binanın dış cephesine duvarı olan atölyeler için camlar yeterli miktarda ışık alabilecek büyüklükte olmalıdır. - Koridor tarafı duvarlarla çevrili atölyeler içinse atölye çevresine bant pencereler yerleştirilmelidir. - Zemin kapması dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. - Duvarlar boya olmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Dolaplar ve raflar ile devrilme riski bulunan tüm donanım devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmelidir. - Yangın algılama ve alarm sistemi olmalıdır. - Taşınabilir yangın söndürücü bulunmalıdır. - Çeşitli güvenlik işaretleri bulunmalıdır. - Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röleli elektrik panosu bulunmalıdır. - Zemin anti statik kaplama olmalıdır. |  |  |  |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No. | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 8 | Etkileşimli Tahta* | 1 |
| 3 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 9 | Çalışma Masası (Laboratuvar) | 2 |
| 4 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 10 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 4 |
| 5 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | 1 | 11 | Öğrenci İş Tezgâhı | 2 |
| 6 | Camlı Dolap | 1 | 12 |  |  |

F- SERTİFİKA ATÖLYE VE LABORATUVARLAR.

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ana Pano Odası: - Tüm atölyeleri besleyebilecek kapasitede elektrik panoları ile donatılmalıdır. - Otomatik yangın söndürücü sistem ile korunmalıdır. - Klima ile soğutulmalıdır. - Jeneratör odasının yakınında olmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. | 1 |  | 10 | 10 |
| - Sistem - Etkileşimli tahta ve kamera sistemi için ayrı bölümlendirilmiş sistem odası olmalıdır. - Otomatik yangın söndürücü sistem ile korunmalıdır. - Klima ile soğutulmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. | 2 |  | 5 | 10 |
| - Klima Santrali: | - | - | - | - |
| - Kompresör Odası - En az 10 m2 alana sahip olmalıdır. - Tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır. - Etrafı en az 25 cm güçlendirilmiş perde beton olmalıdır. - Kapısı güçlendirilmiş metal malzemeden ve en az 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. | 1 |  | 10 | 10 |
| - Jeneratör Odası - Tüm sistemi besleyecek kapasitede dizel jeneratör bulunmalıdır. - Ana pano odasının yakınında olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Havalandırma sistemi olmalıdır. | 1 |  | 10 | 10 |
| Diğer Özelliklere Sahip Teknik Mekânlar |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 40 m² |

H- YARDIMCI MEKÂNLAR

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Takımhane: - Her dal için ayrı olmak üzere atölyelerin merkezi konumundaki bir yerde bulunmalıdır. | 1 |  | 30 | 30 |
| - Genel Malzeme Deposu: - Her dal için ayrı olmak üzere atölyelerin merkezi konumundaki bir yerde bulunmalıdır. - Depo uzunluğu en az 8 metre olacak şekilde planlanmalıdır. - Depoya dışarıdan ve atölyeler içerisinden giriş sağlanabilmelidir. - Dış giriş kapısı yüksekliği ve genişliği en az 3 metre olmalıdır. | 1 |  | 60 | 60 |
| - Yanıcı Parlayıcı Malzeme Deposu: - Yangın Eğitim Atölyesi, Can Kurtarma Atölyesi ve Gemi Makineleri İşletme Dalı Atölyelerine yakın konumda olmalıdır. - Atölye dış duvarına bitişik olmalıdır. - Dışarıdan harici bir kapıya sahip olmalıdır. Kapı güçlendirilmiş metal malzemeden olmalıdır. - Depo etrafındaki duvar en az 25 cm kalınlığında güçlendirilmiş perde beton olmalıdır. - Otomatik yangın söndürücü sistem ile korunmalıdır. - Ağır hizmet raf sistemi olmalıdır. | 1 |  | 30 | 30 |
| - Çamaşırhane - Bir adet sanayi tipi çamaşır yıkama makinesi bulunmalıdır. - Bir adet sanayi tipi çamaşır kurutma makinesi bulunmalıdır. - Can Kurtarma Araçları Atölyesi ve Yangın Eğitim Atölyesinin yakınında olmalıdır. | 1 |  | 20 | 20 |
| - Akü Şarj ve Test Odası - Havalandırma fanı bulunmalıdır. - Pis su gideri bulunmalıdır. - Gemi Makineleri atölyelerine yakın bir konumda olmalıdır. | 1 |  | 10 | 10 |
| -Teknoloji Sınıfı - Öğretmen masası ve dolabı yerleştirilmelidir. - İnternet bağlantılı etkileşimli yazı tahtası olmalıdır. - Ses sistemi (merkezi ve dâhili ) bulunmalıdır. - Laboratuvarlarda doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler yeterli sayıda olmalıdır. - İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır. - Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, kaymayan yapıda olmalıdır. - Laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Her öğrenci için masa ve sıra takımı bulunmalıdır. - Derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap konulmalıdır. - İklimlendirme tesisatı olmalıdır. | 2 | 17 | 35 | 70 |
| TOPLAM |  |  |  | 220 m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup M2leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.

- Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (WC-Lavabo, Duş ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2’leri sirkülasyon alanı içinden hesaplanır.

|  | Sıra No. | Ders Adı | Köprüüstü Simülatör Atölyesi | GMDSS Simülatör Atölyesi | Yük Elleçleme Simülatör Atölyesi | Elektronik Seyir Cihazları Simülatör Atölyesi | Seyir Atölyesi | Teknoloji Sınıfı | Gemicilik Atölyesi | Yangın Eğitimi Atölyesi | Can Kurtarma Araçları Atölyesi | Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güverte İşletme Dalı | 1 | Gemicilik Ve Gemi Manevraları Atölyesi | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
|  | 2 | Denizde Emniyet |  |  |  |  |  | * |  | * | * | * |
|  | 3 | Meteoroloji | * |  |  |  | * | * | * |  |  |  |
|  | 4 | Seyir Ve Elektronik Seyir Atölyesi | * |  |  | * | * | * |  |  |  |  |
|  | 5 | Küresel Denizcilik Acil Durum Emniyet Haberleşme Sistemi (Gmdss) | * | * |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | 6 | İşletmelerde Mesleki Eğitim | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

|  | Sıra No. | Ders Adı | Güverte Atölyesi | Gemi Makinaları Atölyesi | Gemi Elektriği Atölyesi | Yangın Eğitimi Atölyesi | Can Kurtarma Araçları Atölyesi | Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi | Teknik Resim Laboratuvarı | Teknoloji Sınıfı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Sınıf | 1 | Temel Denizcilik | * | * | * |  |  | * | * | * |
|  | 2 | Mesleki Gelişim |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | 3 | Yüzme |  |  |  | * | * |  |  | * |

Ek 1: DENİZCİLİK ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

|  | Sıra No. | Ders Adı | Gemi Makineleri Atölyesi | Makine Dairesi Simülatör Atölyesi | Makine Dairesi Atölyesi | Yardımcı Makineleri Atölyesi | Makine Yardımcı Sistemleri Atölyesi | Hidrolik Pnömatik Atölyesi | Elektroteknik Atölyesi | İmalat , Onarım ve Kaynak Atölyesi | Teknoloji Sınıfı | Teknik Resim Laboratuvarı | Yangın Eğitimi Atölyesi | Can Kurtarma Araçları Atölyesi | Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemi Makineleri Dalı | 1 | Temel Gemi Makineleri Atölyesi | * |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |
|  | 2 | Denizde Emniyet |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * | * | * |
|  | 3 | Gemi Makineleri Atölyesi |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * |  |  |  |
|  | 4 | Gemi Otomasyonu |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |  |  |  |
|  | 5 | Mekanik Ve Termodinamik |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | 6 | İşletmelerde Mesleki Eğitim |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

|  | Sıra No. | Ders Adı | Elektromekanik ve Otomasyon Atölyesi | Gemi Elektroniği Ölçme Tasarım Atölyesi | Gemi Elektronik Seyir Aygıtları Atölyesi | Küresel Haberleşme Laboratuvarı | Sayısal Sistemler ve Programlama Atölyesi | Gemi Elektronik Sistemleri Atölyesi | Teknoloji Sınıfı | Bilgisayar Laboratuvarı | Yangın Eğitimi Atölyesi | Can Kurtarma Araçları Atölyesi | Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Dalı | 1 | Gemi Elektroniği Atölyesi | * | * |  |  | * | * | * |  |  |  |  |
|  | 2 | Denizde Emniyet |  |  |  |  |  |  | * |  | * | * | * |
|  | 3 | Elektronik Seyir Sistemleri Atölyesi | * | * |  |  | * | * | * | * |  |  |  |
|  | 4 | Küresel Denizcilik Acil Durum Emniyet Haberleşme Sistemi (Gmdss) |  |  | * | * |  |  | * |  |  |  |  |
|  | 6 | İşletmelerde Mesleki Eğitim | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

|  | Sıra No. |  | Teknoloji Sınıfı | Makine Dairesi Simülatör Atölyesi | Yük Elleçleme Simülatör Atölyesi | GMDSS Simülatör Atölyesi | Bilgisayar Laboratuvarı | İmalat , Onarım ve Kaynak Atölyesi | Gemi Elektronik Sistemleri Atölyesi | Yangın Eğitimi Atölyesi | Can Kurtarma Araçları Atölyesi | Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi | Seyir Atölyesi | Elektronik Seyir Cihazları Simülatör Atölyesi | Gemicilik Atölyesi | Köprüüstü Simülatör Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seçmeli Meslek Dersleri | 1 | Deniz Hukuku | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Emniyetli Makine Vardiyası Tutma | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Yük İşlem | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 4 | Küresel Denizcilik Acil Durum Emniyet Haberleşme Sistemi (GMDSS)Teknik | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Bilgisayar Destekli Çizim | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Denizcilikte Kaynak Uygulamaları | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Elektrik Elektronik Devre Uygulamaları | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | İleri Denizcilik Eğitimi | * |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |
|  | 9 | Gemi Acente Hizmetleri | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  | 10 | Seyir Planlama | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
|  | 11 | Simülatör Uygulamaları | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | 12 | Balık Avlama Tekniği | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 13 | Balık Kültürü | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 14 | Akvaryum Balıkları Kültürü | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 15 | Programlama | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Dijital Tasarım | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Sosyal Medya | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ek 2 DENİZCİLİK ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO |  | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | YARDIMCI MEKÂN | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | - SINIF ( ALAN ORTAK) | GÜVERTE İŞLETME DALI | GEMİ MAKİNALARI İŞLETME DALI | GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME DALI |  |
| 1 |  | Güverte Atölyesi |  |  | 114 | 4 | X | X | X | X |
| 2 |  | Gemi Makinaları Atölyesi |  |  | 168 | 4 | X | X | X | X |
| 3 |  | Gemi Elektriği Atölyesi |  |  | 90 | 4 | X | X | X | X |
| 4 |  | Yangın Eğitimi Atölyesi |  |  | 300 | 4 | X | X | X | X |
| 5 |  | Can Kurtarma Araçları Atölyesi |  |  | 1260 | 4 | X | X | X | X |
| 6 |  | Revir, Güvenlik ve Emniyet Atölyesi |  |  | 99 | 4 | X | X | X | X |
| 7 |  | Köprüüstü Simülatör Atölyesi |  |  | 175 | 4 |  | X |  |  |
| 8 |  | GMDSS Simülatör Atölyesi |  |  | 104 | 4 |  | X |  |  |
| 9 |  | Yük Elleçleme Simülatör Atölyesi |  |  | 68 | 4 |  | X |  |  |
| 10 |  | Elektronik Seyir Cihazları Simülatör Atölyesi |  |  | 68 | 4 |  | X |  |  |
| 11 |  | Seyir Atölyesi |  |  | 86 | 4 |  | X |  |  |
| 12 |  | Gemicilik Atölyesi |  |  | 114 | 5 |  | X |  |  |
| 13 |  | Makine Dairesi Simülatör Atölyesi |  |  | 106 | 4 |  |  | X |  |
| 14 |  | Makine Dairesi Atölyesi |  |  | 140 | 5 |  |  | X |  |
| 15 |  | Yardımcı Makineleri Atölyesi |  |  | 113 | 4 |  |  | X |  |
| 16 |  | Makine Yardımcı Sistemleri Atölyesi |  |  | 113 | 4 |  |  | X |  |
| 17 |  | Hidrolik-Pnömatik Atölyesi |  |  | 80 | 4 |  |  | X |  |
| 18 |  | Elektroteknik Atölyesi |  |  | 80 | 4 |  |  | X |  |
| 19 |  | İmalat , Onarım ve Kaynak Atölyesi |  |  | 196 | 4 |  |  | X |  |
| 20 |  |  | Teknik Resim Laboratuvarı |  | 49 | 4 | X |  | X |  |
| 21 |  | Elektromekanik ve Otomasyon Atölyesi |  |  | 60 | 4 |  |  |  | X |
| 22 |  | Gemi Elektroniği Ölçme Tasarım Atölyesi |  |  | 60 | 4 |  |  |  | X |
| 23 |  | Gemi Elektronik Seyir Aygıtları Atölyesi |  |  | 56 | 4 |  |  |  | X |
| 24 |  |  | Küresel Haberleşme Laboratuvarı |  | 63 | 4 |  |  |  | X |
| 25 |  | Sayısal Sistemler ve Programlama Atölyesi |  |  | 70 | 4 |  |  |  | X |
| 26 |  | Gemi Elektronik Sistemleri Atölyesi |  |  | 60 | 4 |  |  |  | X |
| 27 |  |  | Bilgisayar Laboratuvarı |  | 49 | 4 |  |  |  | X |
| 28 |  |  |  | Takım Hane | 30 | 4 |  | X | X | X |
| 29 |  |  |  | Genel Malzeme Deposu | 60 | 4 |  | X | X | X |
| 30 |  |  |  | Yanıcı Patlayıcı Malzeme Deposu | 30 | 4 |  | X | X | X |
| 31 |  |  |  | Çamaşırhane | 20 | 4 |  | X | X | X |
| 32 |  |  |  | Akü Şarj ve Test Odası | 6 | 4 |  | X | X | X |
| 33 |  |  |  | Teknoloji Sınıfı | 35 | 4 | X | X | X | X |