MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 30-04 EYLÜL 2021 ANTALYA

I. ALAN TANITIMI

Son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine giren endüstride otomasyon sistemlerinin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaya başlanmış ve bu alanda nitelikli iş gücü ihtiyacı artmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu sektöre yönelik eğitim faaliyetleri artmaktadır. Ülkemizde de ihracatta endüstriyel sistemlerin payı hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Dünyada bu tip eğitim faaliyetleri ön plana çıkarken ülkemizde de bu sektöre yönelik eğitim faaliyetlerine önem verilmektedir. Yukarıda sayılan tespitler ve analizler sonucunda sektörün otomasyon teknolojileri alanında yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermek için Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanının rolü büyüktür. Mesleki ve teknik eğitiminin ana hedeflerinden olan, sanayiye nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yazılım ve donanım eğitimi oldukça önem arz etmektedir.

Özellikle yeni nesil teknolojik özellikleri ve çoklu platformları destekleyen programlama dilleri, görüntü  işleme, yapay zekâ algoritmaları, mikrodenetleyiciler, PLC, güç ve kumanda elemanlarının kullanımları ve robot kol uygulamalarını öğrenmek istihdam sahalarınızı oldukça geniş tutacaktır.

Bu nedenle yeni meslekler için öğretimde mevcut programların gençlerin iş yaşamlarına hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmaları ve dünyadaki dönüşümü anlamlandırmaları için büyük veri ile karar alma, yapay zekânın temel kavramları ve uygulamaları gibi yetkinlikleri için öğretim yeni programında disiplinler arası bakış açısı ile yer alması da önemli görünmektedir.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında yine aynı ismi taşıyan Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri dalı yer almaktadır.

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci

10 Sınıf: 17 Öğrenci

11 Sınıf: 17 Öğrenci

12 Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2. ALANA AİT DALLAR

2.1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Dalı

Yeni becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazandırır

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1. Mekanik Atölyesi

3.2. Elektronik Atölyesi

3.3. PLC ve Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı

3.4. Bilgisayar Laboratuvarı

3.5. Pnömatik ve Hidrolik Laboratuvarı

3.6. Otomatik Üretim Laboratuvarı

3.7. Mekatronik Sistemler Laboratuvarı

3.8. Proje Laboratuvarı

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

4.1. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında tek dal bulunmaktadır. Bu dala ait dersler alan ortak atölyelerin de işlenecektir.

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

5.1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında tek dal bulunmaktadır. Bu dala ait dersler alan ortak atölyelerinde işlenecektir.

6. SERTİFİKA PROGRAMI

6.1 Dijital Beceriler

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR

7.1 Makine Teknolojisi Alanı

7.2 Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

8.1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

- Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.

- Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir.

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler

- Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.

- Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrolü ve bakımı en az yılda bir kez, dolumu dördüncü yılın sonunda yapılmalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

8.2.3 Havalandırma Koşulları

- Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin  ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.

- Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.

- İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır..

- Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

- Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.

- Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

8.2.4 Aydınlatma Koşulları

- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.

- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- Ayakkabı

- Eldiven

- Göz Koruyucu

- Maske

- Yangın Tüpü

- Gözlük

- Kulak Koruyucu

- Temassız Isı Ölçer

- Yüz ve Kafa Koruyucu

II. ALANA AİT MEKANLAR

| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: | - |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 690 m² |
| D-DAL ORTAK | - |
| E- DAL | - |
| F. SERTİFİKA | - |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 6 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 12 m² |
| Toplam m² | 756 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 416 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 1172 m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Bölüme girişte, TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.

- Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır.

- Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.

- Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.

- Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.

- TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.

- Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır.

- Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde, - Çalışma masalı, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI: - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

Bilgisayar        Laboratuvarı

Bilgisayar        Laboratuvarı

Elektronik Atölyesi

Elektronik Atölyesi

Mekanik Atölyesi

Mekanik Atölyesi

Mekatronik Sistemler Laboratuvarı

Mekatronik Sistemler Laboratuvarı

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Proje             Laboratuvarı

Proje             Laboratuvarı

Otomatik Üretim      Laboratuvarı

Otomatik Üretim      Laboratuvarı

Pnömatik ve Hidrolik      Laboratuvarı

Pnömatik ve Hidrolik      Laboratuvarı

PLC ve Mikrodenetleyici      Laboratuvarı

PLC ve Mikrodenetleyici      Laboratuvarı

İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj

İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| MEKANİK ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 150 | 150 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat veya 1.kattada planlanabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Atölyenin giriş kapısı : Çift açılır, 200 cm genişliğinde , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ayakkabı - Ecza Dolabı - Eldiven - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - Göz Koruyucu - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Kulak Koruyucu - Maske - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Termometre - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü - Yüz ve Kafa Koruyucu Olmalıdır. |  |  |  |

| MEKANİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 17 | 5 | Gözlük | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 | 6 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 3 | Göz Koruyucu | 17 | 7 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 17 |
| 4 | Maske | 17 | 8 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 1 |

| MEKANİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 9 | Torna Takım Dolabı | 1 |
| 2 | Masaüstü Bilgisayar | 1 | 10 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 8 | 11 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 4 | Tesviyeci Tezgâhı | 5 | 12 | Torna Tezgahı | 2 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 1 | 13 | Kalıpçı Freze Tezgahı | 2 |
| 6 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 14 | Ayaklı Taşlama Makinası | 1 |
| 7 | Ölçü Aletleri Dolabı | 1 | 15 | Masa Tipi Matkap Tezgahı | 2 |
| 8 | Freze Takım Dolabı | 1 | 16 | Öğretmen Masası | 1 |

| ELEKTRONİK ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 63 | 63 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Atölyenin yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Atölyenin giriş kapısı: 100 cm genişlik , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Atölyenin Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| ELEKTRONİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. |  | 2 |  |  |

| ELEKTRONİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 7 | Ölçü Aletleri Dolabı | 1 |
| 2 | Masaüstü Bilgisayar | 1 | 8 | Çekmeceli Elektronik Malzeme Dolabı | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 7 | 9 | Deney Masası (1800x750x900)(ExBxH) | 6 |
| 4 | Malzeme Dolabı | 1 | 10 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 5 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 11 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 6 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |

| PLC ve MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 67 | 67 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Laboratuvarın tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Labaratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Labaratuvarın yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Labaratuvarın giriş kapısı: 100 cm genişlik , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Labaratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| PLC ve MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. |  | 2 |  |  |

| PLC VE MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 7 | Malzeme Dolabı | 2 |
| 2 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 8 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 7 | 9 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar | 18 | 10 | Öğretmen Masası | 1 |
| 5 | Deney Masası (1800x750x900)(ExBxH) | 9 |  |  |  |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 77 | 77 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Laboratuvarın tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Labaratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Labaratuvarın yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Labaratuvarın giriş kapısı: 100 cm genişlik , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Labaratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. | - | 2 | - | - |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 6 | Bilgisayar Masası | 17 |
| 2 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 7 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 7 | 8 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar | 18 | 9 | Yazıcı | 1 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 1 | 10 | Öğretmen Masası | 1 |

| PNÖMATİK VE HİDROLİK LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 88 | 88 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Laboratuvarın tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Labaratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Labaratuvarın yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Labaratuvarın giriş kapısı: 100 cm genişlik , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Labaratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| PNÖMATİK VE HİDROLİK LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. | - | 2 |  | - |

| PNÖMATİK VE HİDROLİK LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 7 | Pnömatik Elektropnömatik Deney Seti | 2 |
| 2 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 8 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 7 | 9 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar | 18 | 10 | Deney Masası (1800x750x900)(ExBxH) | 9 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 2 | 11 | Hidrolik Elektrohidrolik Eğitim Seti | 1 |
| 6 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |

| OTOMATİK ÜRETİM LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 104 | 104 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Laboratuvarın tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Labaratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Labaratuvarın yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Labaratuvarın giriş kapısı: Akordion kapı 100 cm genişliğinde , 220 cm yüksekliğinde 3 adet düzenlenmelidir. - İç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Labaratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| OTOMATİK ÜRETİM LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. | - | 2 | - | - |

| OTOMATİK ÜRETİM LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 8 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 2 | Altı Eksen Endüstriyel Robot Kol Deney Seti | 1 | 9 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 7 | 10 | Bilgisayar Masası | 8 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar | 9 | 11 | Freze Takım Dolabı | 1 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 1 | 12 | Torna Takım Dolabı | 1 |
| 6 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 13 | CNC Freze Tezgahı | 1 |
| 7 | CNC Torna Tezgahı | 1 | 14 | Öğretmen Masası | 1 |

| MEKATRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 63 | 63 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Laboratuvarın tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Labaratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Labaratuvarın yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Labaratuvarın giriş kapısı: 100 cm genişlik , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - Labaratuvarın iç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Labaratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| MEKATRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. | - | 2 | - | - |

| MEKATRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 8 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 2 | Deney Masası | 6 | 9 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 8 | 10 | Mini Otomasyon Seti | 3 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar | 1 | 11 | Döner Tabla | 3 |
| 5 | Malzeme Dolabı | 2 | 12 | Sensör ve Transdüser Deney Seti | 3 |
| 6 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 13 | Yürüyen band deney seti | 3 |
| 7 | Öğretmen Masası | 1 | 14 |  |  |

| PROJE LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 78 | 78 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Laboratuvarın tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır - Labaratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin kat, 1. veya 2.katta planlanabilir. - Labaratuvarın yer döşemesi: Darbelere dayanıklı kaymaz epoksi zemin döşeme yapılmalıdır. - Labaratuvarın giriş kapısı: 100 cm genişlik , 220 cm yüksekliğinde düzenlenmelidir. - Labaratuvarın iç mekân duvar rengi: Açık soft renkler kullanılmalıdır. - Labaratuvarın Pencereleri: Mimari standartlara uygun iç aydınlatmanın yeterli düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Acil Stop Butonu - Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı - Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu - Ecza Dolabı - Engelli Uyarı Levhası - Etiketleme - İklimlendirme Cihazı - İlk Yardım Dolabı(*) - İlk Yardım Malzemesi(*) - İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu(*) - Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi - Kâğıt Havlu Makinesi - Kilitlenebilir Elektrik Panosu - Periyodik Kontrol - Priz - Sağlık Güvenlik İşaretleri - Talimatlar - Topraklama Tesisatı(*) - Yangın Tüpü |  |  |  |

| PROJE LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Göz Koruyucu | 5 | 5 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 2 |
| 2 | Maske | 5 | 6 | Yüz ve Kafa Koruyucu | 2 |
| 3 | Gözlük | 5 | 7 |  |  |
| 4 | Kulak Koruyucu | 5 | 8 |  |  |

| PROJE LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli Tahta | 1 | 9 | Tesviyeci Tezgahı | 1 |
| 2 | Kitaplık | 1 | 10 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 3 | Atölye Çalışma Masaları | 8 | 11 | Metal Tekerlekli Çekmeceli Takım Arabası | 1 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar | 5 | 12 | Bilgisayar Masası | 4 |
| 5 | Masa tipi CNC Router | 1 | 13 | 3 Boyutlu Yazıcı | 2 |
| 6 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 14 | Deney Masası (1800x750x900)(ExBxH) | 7 |
| 7 | Masa Üstü Matkap Tezgahı | 1 | 15 | Daire Testere Makinesi | 1 |
| 8 | Öğretmen Masası | 1 | 16 |  |  |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında tek dal bulunmaktadır. Dal derslerinin tamamı ortak alan atölye ve laboratuvarlarında verilmektedir

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

-

F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

-

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompresör Odası (Alan hava ihtiyacını karşılayacak 500-1000 lt kapasiteli vidalı tip, 8-10 bar basınçlı kompresör olup, zeminden nem almayacak şekilde bina dışında olmalıdır.) | 1 | - | 6 | 6 |
| TOPLAM | 1 | - | 6 | 6 m² |

H- :YARDIMCI MEKANLAR

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Deposu Mekanik parçaların yerleştirilmesi için açık raf sistemi, elektronik malzemelerin yerleştirilmesi için dolapların bulunması gerekir. Mimari standartlarda kapı ve aydınlatma tertibatı olmalıdır. . | 1 | - | 12 | 12 |
| TOPLAM | 1 |  | 12 | 10m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme split klima olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden hesaplanır.

Ek 1: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

|  | Sıra No | Ders Adı | Mekanik Atölyesi | Elektronik Atölyesi | PLC ve Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı | Bilgisayar Laboratuvarı | Pnömatik ve Hidrolik Laboratuvarı | Otomatik Üretim Laboratuvarı | Mekatronik Sistemler Laboratuvarı | Proje Laboratuvarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Sınıf | 1 | MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ |  | x |  |  |  |  |  | x |
|  | 2 | ELEKTROTEKNİK |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ATÖLYE 9 (*) | x | x |  | x |  |  |  |  |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ DALI | 4 | MODELLEME VE MONTAJ |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 5 | SENSÖRLER |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ATÖLYE 10 (*) |  | x | x |  | x |  |  |  |
|  | 7 | MEKATRONİK SİSTEMLER |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 8 | OTOMATİK ÜRETİM |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 9 | ATÖLYE 11 (*) |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 10 | İşletmelerde Mesleki Eğitim (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifika Programı | 11 | Dijital Beceriler |  |  |  | x |  |  |  |  |

| Seçmeli Meslek Dersleri | 12 | Denetim Sistemleri |  | x | x |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Elektro-hidrolik Uygulamalar |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 14 | Endüstriyel Görsel Programlama |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 15 | Endüstriyel Proje | x | x |  | x |  |  |  | x |
|  | 16 | İleri PLC Uygulamaları |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 17 | İleri Robot Kol Uygulamaları |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 18 | Mekanizmaların Modellemesi |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 19 | Mesleki Yabancı Dil |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Programlama |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 21 | Dijital Tasarım |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 22 | Sosyal Medya |  |  |  | x |  |  |  |  |

Ek 2 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR,

TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN

ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | TEKNİK SERVİSLER VE YARDIMCI MEKÂNLAR | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | ALAN ORTAK | DAL İSİMLERİ | SERTİFİKA PROGRAMI |
|  |  |  |  |  |  |  | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Dijital Beceriler |
| 1 | Mekanik |  |  | 150 | 4 | x | x |  |
| 2 | Elektronik |  |  | 63 | 4 | x | x |  |
| 3 |  | PLC ve Mikrodenetleyiciler |  | 67 | 4 | x | x |  |
| 4 |  | Bilgisayar |  | 77 | 4 | x | x | x |
| 5 |  | Pnömatik ve Hidrolik |  | 88 | 4 | x | x |  |
| 6 |  | Otomatik Üretim |  | 104 | 4 | x | x |  |
| 7 |  | Mekatronik Sistemler |  | 63 | 4 | x | x |  |
| 8 |  | Proje |  | 78 | 4 | x | x |  |
| 9 |  |  | Malzeme Deposu | 12 | 4 | x | x |  |
| 10 |  |  | Kompresör Odası | 6 | 4 | x | x |  |