MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 20-24 EYLÜL 2021 ADANA

- ALAN TANITIMI

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Laboratuvar Hizmetleri alanı; gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe çevre tahrip edilmeden güvenli, verimli ve kaliteli ürünlerin elde edilebilmesi için yürütülen laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Günümüzde tüketicinin bilinçlenmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi, ürün çeşitliliği ve işleme tekniklerinin artması sonucu “çiftlikten sofraya” gıda güvenliği önem kazanmıştır. Bu durum, üretimden tüketime laboratuvar analizlerine olan ihtiyacı artırmıştır.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün Laboratuvar Hizmetleri alanından beklentisi; bu alanda eğitim öğretim kurumlarının geliştirilip alanında geçerli analiz yöntem ve teknikleri kullanan, laboratuvar çalışmalarını yürüten ve mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireylerin yetiştirilmesidir.

Laboratuvar Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı dalı yer almaktadır. Bu doğrultuda Laboratuvar Hizmetleri alanı ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, laboratuvar temel işlemleri,laboratuvar güvenliği ve analizlere hazırlık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra; Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı dalında; mikrobiyolojik analizler, tarım analizleri, gıda analizleri, hayvan sağlığı laboratuvarı, yem analizleri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci

10 Sınıf: 17 Öğrenci

11 Sınıf: 17 Öğrenci

12 Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2. ALANA AİT DALLAR

2.1 –Gıda Tarım ve Hayvan Sağlığı

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1. Bilgisayar Uygulamaları Laboratuvarı,

3.2.Temel İşlemler Laboratuvarı,

3.3.Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

3.4.Tarım Analizleri Laboratuvarı,

3.5.Gıda ve Yem Analizleri Laboratuvarı,

3.6.Hayvan Sağlığı Laboratuvarı.

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

-

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

-

6. SERTİFİKA PROGRAMI

6.1 Dijital Tasarım

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR

7.1 Gıda Teknolojisi Alanı,

7.2.Kimya Teknolojisi Alanı,

7.3.Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı.

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

8.1 Laboratuvar Hizmetleri ALanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

Okularda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,

- 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”,

- 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”

- 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”

- 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği”

- Alanında kullanılan tüm makine, techizat ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu  talimat ve önerileri ile periyodik bakım kartları, esas alınmalıdır.

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

- Her alan kendi atölye ve laboratuvarlarına yönelik risk ve tedbirleri aşağıdaki başlıkları dikkate alarak yazacaktır. Alanınızla ilgili olmayan risk başlıklarını çıkartınız.

- İhtiyaç analizi oluşturulurken alanda yazılmış olan risk ve tedbirlerinden hariç, her atölyenin  ve laboratuvarların kendine has özelliklerine yönelik risk ve tedbirler başlığı altındaki ilgili maddeyi, atölye veya labotatuvar kısmına taşıyarak açıklamasını yapınız.

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

- Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.

- Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir.

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler

- Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.

- Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrolü, bakımı ve dolumu en az yılda bir kez yapılmalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

8.2.3 Havalandırma Koşulları

- Okul binalarında bulunan tüm merdiven basamaklarında kaymaya karşı kaydırmaz şeritler olmalıdır.

- Merdiven korkulukları, üzerine oturarak kaymaya engel olacak şekilde imal edilmelidir.

- Temizlik sırasında “kaygan zemin” levhası mutlaka kullanılmalıdır.

- Üzerinden atlanarak geçilmesi gereken menfez ve kanallarda, korkuluklu köprü kullanılmalıdır.

- Atölyelerde taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olmalıdır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller olmamalıdır.

- Atölyelerde taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek öğrenci ve öğretmenlerin ağırlığına dayanabilmelidir.

- Atölyelerde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılmalıdır.

- Okullarda bina, atölye, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenmeli, ayrıca güvenli malzemeden yapılmalı veya çarpma ve kırılmaya karşı şeffaf PVC film kaplamalar ile korunmalıdır.

- Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda KKD’ lar eksiksiz kullanılmalıdır.

- Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda, yürüme yollar, temiz ve düzenli tutulmalıdır.

8.2.4 Aydınlatma Koşulları

- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.

- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- FFP3 Tipte Yüz Maskesi, FFP1 Toz maskesi

- Bone-File

- Koruyucu Eldiven ( Deri, Nitril, Lateks)

- Koruyucu Gözlük

- S1 Tabanlı Koruyucu Ayakkabı

II. ALANA AİT MEKANLAR

| LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: | - |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 507 m² |
| D-DAL ORTAK | - |
| E- DAL | - |
| F. SERTİFİKA | 60 m² |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 5 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 40 m² |
| Toplam m² | 660 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 353 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 1023 m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.

- Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır.

- Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.

- Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.

- Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.

- Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.

- TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.

- Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır.

- Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde, - Çalışma masalı, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI: - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 77 | 77 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: Laboratuvar alanı 77 m2 tavan yüksekliği ise en az 4 m olmalıdır. Laboratuvarın zemini leke tutmayan, kimyasal madde ve yangına karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, ıslak zemin çalışmasına ve uzun süre ayakta çalışmaya uygun nitelikte olmalı, atık suyun tahliye edileceği bir gider bulunmalıdır. Duvarlar kolay temizlenebilen, kimyasallara karşı dayanıklı olmalı. Su, elektrik tesisatı ve gaz bağlantıları ile aydınlatma ve havalandırma sistemleri yapılmalıdır. Tezgâhlara veya tezgâhın monte edildiği duvarlara tezgâhtan ortalama 20 cm yükseklikte olacak şekilde güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı bağlanmış olmalıdır. Prizler eşit aralıklarla yerleştirilmeli ve her tezgâhta en az 8 priz bulunmalıdır. Laboratuvarda 120x300x90 ebatlarında 2 adet orta tezgâh olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgahlar öğrencilerin rahat çalışabilecekleri şekilde yerleştirilmeli, güvenli çalışmaya imkân verecek şekilde duvardan ve birbirinden en az 100 cm uzakta bulunmalıdır. Her tezgâhta 25x35 ebatlarında, derinliği 20 cm olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo, 1 adet su musluğu, 1 adet gaz musluğu, 2 adet priz olmalı. Planda gösterilen tezgâhta lavabonun yanında göz yıkama ünitesi bulunmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarda boy duşu bulunmalı. - Su ve gaz tesisatı laboratuvar girişi kontrol vanaları ile elektrik acil stop butonu bulunmalıdır. - Cihaz kullanma talimatları ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uyarı, işaret ve levhalar bulunmalıdır. - Tavanda yangın ve gaz sensörleri yer almalı. - Tezgâhlar kimyasal madde ve ısıya dayanıklı kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. - Kablolar kanaldan geçirilmeli, güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı çekilmelidir. - Çalışma tezgâhlarının ya da sandalyelerin ayarlanabilme özelliği olmalıdır. - Laboratuvardaki yangın söndürme tüpü kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır. - Elektrik panosunda Kaçak Akım Rolesi olmalıdır. Sigortalar tanımlı, prizler kapaklı ve topraklı olmalıdır. - Elektrik pano üzerinde tehlike anında kullanılmak üzere şalter ya da buton bulunmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve yakma üniteleri için çeker ocaklar kullanılmalı, çeker ocaklar laboratuvarın uç köşesinde hava tahliyesinin yapılabildiği yerde olmalıdır. - Laboratuvarlara Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaret levhaları yerleştirilmelidir. |  |  |  |

| TEMEL İŞLMELER LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | FFP3 Tipte Yüz Maskesi, FFP1 Toz maskesi | 100 | 4 | S1 Tabanlı Koruyucu Ayakkabı | 17 |
| 2 | Koruyucu Gözlük | 17 | 5 | Koruyucu Eldiven ( Deri, Nitril, Lateks) | 17 |
| 3 | Bone-File | 100 |  |  |  |

| TEMEL İŞLMELER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Hassas Terazi | 1 | 13 | Su Banyosu | 1 |
| 2 | Etüv | 1 | 14 | Kondüktivimetre | 1 |
| 3 | Dijital Büret | 1 | 15 | Askılık | 2 |
| 4 | Dispenser | 1 | 16 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 |
| 5 | Isıtıcı Tabla | 1 | 17 | Dosya Dolabı | 1 |
| 6 | Kül Fırını | 1 | 18 | Kenar Laboratuvar Tezgâhı | 1 |
| 7 | pH metre | 1 | 19 | Laboratuvar Orta (çalışma) Tezgâh | 2 |
| 8 | Santrifüj | 1 | 20 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 9 | Spektrofotometre | 1 | 21 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 10 | Kolçaklı Sandalye | 17 | 22 | Öğretmen Masası | 1 |
| 11 | Bulaşık makinesi | 1 | 23 | Öğretmen Sandalyesi | 1 |
| 12 | Ecza dolabı | 1 | 24 |  |  |

| MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 77 | 77 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: Laboratuvar alanı 84 m2 tavan yüksekliği ise en az 4 m olmalıdır. Laboratuvarın zemini leke tutmayan, kimyasal madde ve yangına karşı dayanıklı, antibakteriyel, kolay temizlenebilir, ıslak zemin çalışmasına ve uzun süre ayakta çalışmaya uygun nitelikte olmalı, atık suyun tahliye edileceği bir gider bulunmalıdır. Duvarlar kolay temizlenebilen, kimyasallara karşı dayanıklı olmalı. Su, elektrik tesisatı ve gaz bağlantıları ile aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin yapılmış olması gerekir. Hava giriş ve çıkışları hepa filtreli sisteme sahip olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgâhlara veya tezgâhın monte edildiği duvarlara tezgâhtan ortalama 20 cm yükseklikte olacak şekilde güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı bağlanmış olmalıdır. Prizler eşit aralıklarla yerleştirilmeli ve her tezgâhta en az 8 priz bulunmalıdır. Laboratuvarda 120x300x90 ebatlarında 2 adet orta tezgâh olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgahlar öğrencilerin rahat çalışabilecekleri şekilde yerleştirilmeli, güvenli çalışmaya imkân verecek şekilde duvardan ve birbirinden en az 100 cm uzakta bulunmalıdır. Her tezgâhta 25x35 ebatlarında, derinliği 20 cm olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo, 1 adet su musluğu, 1 adet gaz musluğu, 2 adet priz olmalı. Planda gösterilen tezgâhta lavabonun yanında göz yıkama ünitesi bulunmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarda boy duşu bulunmalı. - Girişte el ve ayak dezenfektan araçları yerleştirilmiş olmalı. - Su ve gaz tesisatı laboratuvar girişi kontrol vanaları ile elektrik acil stop butonu bulunmalıdır. - Cihaz kullanma talimatları ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uyarı, işaret ve levhalar bulunmalıdır. - Tavanda yangın ve gaz sensörleri yer almalı. - Tezgâhlar kimyasal madde ve ısıya dayanıklı kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. - Kablolar kanaldan geçirilmeli, güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı çekilmelidir. - Çalışma tezgâhlarının ya da sandalyelerin ayarlanabilme özelliği olmalıdır. - Laboratuvardaki yangın söndürme tüpü kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır. - Elektrik panosunda Kaçak Akım Rolesi olmalıdır. Sigortalar tanımlı, prizler kapaklı ve topraklı olmalıdır. - Elektrik pano üzerinde tehlike anında kullanılmak üzere şalter ya da buton bulunmalıdır. |  |  |  |

| MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | FFP3 Tipte Yüz Maskesi, FFP1 Toz maskesi | 100 | 4 | S1 Tabanlı Koruyucu Ayakkabı | 17 |
| 2 | Koruyucu Gözlük | 17 | 5 | Koruyucu Eldiven ( Deri, Nitril, Lateks) | 17 |
| 3 | Bone-File | 100 | 6 |  |  |

| MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Binoküler Mikroskop | 5 | 15 | Su Banyosu | 1 |
| 2 | Yatay Çalkalayıcı | 1 | 16 | Kolçaklı Sandalye | 17 |
| 3 | Bulaşık Makinesi | 1 | 17 | Askılık | 2 |
| 4 | Buzdolabı | 1 | 18 | Dosya Dolabı | 1 |
| 5 | Vorteks Tüp Karıştırıcı | 1 | 19 | Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü/Kurutma Dolabı) | 1 |
| 6 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 | 20 | Hassas Terazi | 1 |
| 7 | Etüv (İnkübatör, Bakteriyolojik Etüv) | 2 | 21 | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 1 |
| 8 | Koloni Sayıcısı | 1 | 22 | Kenar Laboratuvar Tezgâhı | 1 |
| 9 | Otoklav | 1 | 23 | Laboratuvar Orta (çalışma) Tezgâh | 2 |
| 10 | Spektrofotometre | 1 | 24 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 11 | Sıvı Kromotografi cihazı | 1 | 25 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 12 | Steril kabin | 1 | 26 | Öğretmen Masası | 1 |
| 13 | Triokuler Mikroskop | 1 | 27 | Öğretmen Sandalyesi | 1 |
| 14 | İklimlendirme Dolabı | 1 | 28 |  |  |

| TARIM ANALİZLERİ LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 138 | 138 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: Laboratuvar alanı 138 m2 tavan yüksekliği ise en az 3 m olmalıdır. Laboratuvarın zemini leke tutmayan, kimyasal madde ve yangına karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, ıslak zemin çalışmasına ve uzun süre ayakta çalışmaya uygun nitelikte olmalı, atık suyun tahliye edileceği bir gider bulunmalıdır. Duvarlar kolay temizlenebilen, kimyasallara karşı dayanıklı olmalı. Su, elektrik tesisatı ve gaz bağlantıları ile aydınlatma ve havalandırma sistemleri yapılmalıdır. Tezgâhlara veya tezgâhın monte edildiği duvarlara tezgâhtan ortalama 20 cm yükseklikte olacak şekilde güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı bağlanmış olmalıdır. Prizler eşit aralıklarla yerleştirilmeli ve her tezgâhta en az 8 priz bulunmalıdır. 70x550x90 ebatlarında olan tezgâhın, üzerinde 30x40 ebatlarında, derinliği 20-25 cm. olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo bulunmalı, güvenlik kurallarına uygun şekilde su ve gaz tesisatı bağlanmış olmalıdır. Laboratuvarda 120x300x90 ebatlarında 2 adet orta tezgâh olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgahlar öğrencilerin rahat çalışabilecekleri şekilde yerleştirilmeli, güvenli çalışmaya imkân verecek şekilde duvardan ve birbirinden en az 100 cm uzakta bulunmalıdır. Her tezgâhta 25x35 ebatlarında, derinliği 20 cm olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo, 1 adet su musluğu, 1 adet gaz musluğu, 2 adet priz olmalı. Planda gösterilen tezgâhta lavabonun yanında göz yıkama ünitesi bulunmalıdır. İSG’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarda boy duşu bulunmalı. - Su ve gaz tesisatı laboratuvar girişi kontrol vanaları ile elektrik acil stop butonu bulunmalıdır. - Cihaz kullanma talimatları ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uyarı, işaret ve levhalar bulunmalıdır. - Tavanda yangın ve gaz sensörleri yer almalı. - Tezgâhlar kimyasal madde ve ısıya dayanıklı kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. - Kablolar kanaldan geçirilmeli, güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı çekilmelidir. - Çalışma tezgâhlarının ya da sandalyelerin ayarlanabilme özelliği olmalıdır. - Laboratuvardaki yangın söndürme tüpü kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır. - Elektrik panosunda Kaçak Akım Rolesi olmalıdır. Sigortalar tanımlı, prizler kapaklı ve topraklı olmalıdır. - Elektrik pano üzerinde tehlike anında kullanılmak üzere şalter ya da buton bulunmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve yakma üniteleri için çeker ocaklar kullanılmalı, çeker ocaklar laboratuvarın uç köşesinde hava tahliyesinin yapılabildiği yerde olmalıdır. - Laboratuvarlara Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaret levhaları yerleştirilmelidir. |  |  |  |

| TARIM ANALİZLERİ LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | FFP3 Tipte Yüz Maskesi, FFP1 Toz maskesi | 100 | 4 | S1 Tabanlı Koruyucu Ayakkabı | 17 |
| 2 | Koruyucu Gözlük | 17 | 5 | Koruyucu Eldiven ( Deri, Nitril, Lateks) | 17 |
| 3 | Bone-File | 100 | 6 |  |  |

| TARIM ANALİZLERİ LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Alev Fotometresi | 1 | 20 | Polarimetre | 1 |
| 2 | Azot-Protein Tayin (Kjeldahl) Cihazı | 1 | 21 | Refraktometre | 1 |
| 3 | Blender | 1 | 22 | Santrifüj | 1 |
| 4 | Buzdolabı | 1 | 23 | Spektrofotometre | 1 |
| 5 | Dijital Büret | 1 | 24 | Vakummetre | 1 |
| 6 | Dispenser | 1 | 25 | Vakum Pompası | 1 |
| 7 | El Matkabı | 1 | 26 | Vorteks Tüp Karıştırıcı | 1 |
| 8 | Elek Sarsma Cihazı | 1 | 27 | Yağ Tayin (Soxhelet) Cihazı | 1 |
| 9 | Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü/Kurutma Dolabı) | 1 | 28 | Askılık | 2 |
| 10 | Gerber Santrifüjü | 1 | 29 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 |
| 11 | Hassas Terazi | 1 | 30 | Dosya Dolabı | 1 |
| 12 | Hektolitre Terazisi | 1 | 31 | Kenar Laboratuvar Tezgâhı | 1 |
| 13 | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 1 | 32 | Laboratuvar Orta (çalışma) Tezgâh | 2 |
| 14 | Kıyma Makinesi | 1 | 33 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 15 | Kül Fırını | 1 | 34 | Öğrenci Taburesi | 10 |
| 16 | Mikser | 1 | 35 | Öğretmen Masası | 1 |
| 17 | Numune Değirmeni | 1 | 36 | Öğretmen Sandalyesi | 1 |
| 18 | Penetrometre | 1 | 37 | Kolçaklı Sandalye | 17 |
| 19 | pH Metre | 1 |  |  |  |

.

| GIDA VE YEM ANALİZLERİ LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 138 | 138 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: Laboratuvar alanı 138 m2 tavan yüksekliği ise en az 3 m olmalıdır. Laboratuvarın zemini leke tutmayan, kimyasal madde ve yangına karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, ıslak zemin çalışmasına ve uzun süre ayakta çalışmaya uygun nitelikte olmalı, atık suyun tahliye edileceği bir gider bulunmalıdır. Duvarlar kolay temizlenebilen, kimyasallara karşı dayanıklı olmalı. Su, elektrik tesisatı ve gaz bağlantıları ile aydınlatma ve havalandırma sistemleri yapılmalıdır. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgâhlara veya tezgâhın monte edildiği duvarlara tezgâhtan ortalama 20 cm yükseklikte olacak şekilde güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı bağlanmış olmalıdır. Prizler eşit aralıklarla yerleştirilmeli ve her tezgâhta en az 8 priz bulunmalıdır. 70x550x90 ebatlarında olan tezgâhın, üzerinde 30x40 ebatlarında, derinliği 20-25 cm. olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo bulunmalı, güvenlik kurallarına uygun şekilde su ve gaz tesisatı bağlanmış olmalıdır. Laboratuvarda 120x300x90 ebatlarında 2 adet orta tezgâh olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgahlar öğrencilerin rahat çalışabilecekleri şekilde yerleştirilmeli, güvenli çalışmaya imkân verecek şekilde duvardan ve birbirinden en az 100 cm uzakta bulunmalıdır. Her tezgâhta 25x35 ebatlarında, derinliği 20 cm olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo, 1 adet su musluğu, 1 adet gaz musluğu, 2 adet priz olmalı. Planda gösterilen tezgâhta lavabonun yanında göz yıkama ünitesi bulunmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarda boy duşu bulunmalı. - Su ve gaz tesisatı laboratuvar girişi kontrol vanaları ile elektrik acil stop butonu bulunmalıdır. - Cihaz kullanma talimatları ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uyarı, işaret ve levhalar bulunmalıdır. - Tavanda yangın ve gaz sensörleri yer almalı. - Tezgâhlar kimyasal madde ve ısıya dayanıklı kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. - Kablolar kanaldan geçirilmeli, güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı çekilmelidir. - Çalışma tezgâhlarının ya da sandalyelerin ayarlanabilme özelliği olmalıdır. - Laboratuvardaki yangın söndürme tüpü kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır. - Elektrik panosunda Kaçak Akım Rolesi olmalıdır. Sigortalar tanımlı, prizler kapaklı ve topraklı olmalıdır. - Elektrik pano üzerinde tehlike anında kullanılmak üzere şalter ya da buton bulunmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve yakma üniteleri için çeker ocaklar kullanılmalı, çeker ocaklar laboratuvarın uç köşesinde hava tahliyesinin yapılabildiği yerde olmalıdır. - Laboratuvarlara Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaret levhaları yerleştirilmelidir. |  |  |  |

| GIDA VE YEM ANALİZLERİ LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | FFP3 Tipte Yüz Maskesi, FFP1 Toz maskesi | 100 | 4 | S1 Tabanlı Koruyucu Ayakkabı | 17 |
| 2 | Koruyucu Gözlük | 17 | 5 | Koruyucu Eldiven ( Deri, Nitril, Lateks) | 17 |
| 3 | Bone-File | 100 | 6 |  |  |

| GIDA VE YEM ANALİZLERİ LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Alev Fotometresi | 1 | 20 | Polarimetre | 1 |
| 2 | Azot-Protein Tayin (Kjeldahl) Cihazı | 1 | 21 | Refraktometre | 1 |
| 3 | Blender | 1 | 24 | Santrifüj | 1 |
| 4 | Buzdolabı | 1 | 25 | Spektrofotometre | 1 |
| 5 | Dijital Büret | 1 | 26 | Vakummetre | 1 |
| 6 | Dispenser | 1 | 27 | Vakum Pompası | 1 |
| 7 | El Matkabı | 1 | 28 | Vorteks Tüp Karıştırıcı | 1 |
| 8 | Elek Sarsma Cihazı | 1 | 29 | Yağ Tayin (Soxhelet) Cihazı | 1 |
| 9 | Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü/Kurutma Dolabı) | 1 | 30 | Askılık | 2 |
| 10 | Gerber Santrifüjü | 1 | 31 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 |
| 11 | Hassas Terazi | 1 | 32 | Dosya Dolabı | 1 |
| 12 | Hektolitre Terazisi | 1 | 33 | Kenar Laboratuvar Tezgâhı | 1 |
| 13 | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 1 | 34 | Laboratuvar Orta (çalışma) Tezgâh | 2 |
| 14 | Kıyma Makinesi | 1 | 35 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 15 | Kül Fırını | 1 | 36 | Öğrenci Taburesi | 10 |
| 16 | Mikser | 1 | 37 | Öğretmen Masası | 1 |
| 17 | Numune Değirmeni | 1 | 38 | Öğretmen Sandalyesi | 1 |
| 18 | Penetrometre | 1 | 39 | Kolçaklı Sandalye | 17 |
| 19 | pH Metre | 1 | 40 | Göz yıkama ünitesi | 1 |
| 20 | Süt pişirme tankı | 1 | 41 | Yoğurma Mikseri | 1 |
| 21 | Plaklı ıstıcı ve pompa | 1 | 42 | Vakumlu pişirme tankı | 1 |
| 22 | Separatör | 1 | 43 | Peynir teknesi | 1 |
| 23 | Homojenizatör | 1 | 44 | Süt tankı | 1 |

| LABORATUAR HİZMETLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| - Minimum tavan yüksekliği: 4 - Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat - Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden - Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı - İç mekân duvar rengi ve kaplaması:açık renk olmalı - Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir. İSG’ ye yönelik olarak; - Yangın tüpleri :Atölyede 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır. - Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır. - Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır |  |  |  |

| LABORATUAR HİZMETLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 2 |  |  |

| LABORATUAR HİZMETLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Öğretmen dolabı | 1 | 6 | Sandalye (Öğrenci) | 17 |
| 2 | Bilgisayar masası | 17 | 7 | Sandalye (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Masa üstü Bilgisayar | 17 | 8 | Öğretmen Masası | 1 |
| 4 | Yazıcı | 1 | 9 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 5 | Öğrenci çalışma masası | 6 |  |  |  |

| HAYVAN SAĞLIĞI LABORATUVARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 77 | 77 |
| Mimari’ye yönelik olarak; Laboratuvar alanı 77 m2 tavan yüksekliği ise en az 3 m olmalıdır. Laboratuvarın zemini leke tutmayan, kimyasal madde ve yangına karşı dayanıklı, antibakteriyel, kolay temizlenebilir, ıslak zemin çalışmasına ve uzun süre ayakta çalışmaya uygun nitelikte olmalı, atık suyun tahliye edileceği bir gider bulunmalıdır. Duvarlar kolay temizlenebilen, kimyasallara karşı dayanıklı olmalı. Su, elektrik tesisatı ve gaz bağlantıları ile aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin yapılmış olması gerekir. Hava giriş ve çıkışları hepa filtreli sisteme sahip olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgâhlara veya tezgâhın monte edildiği duvarlara tezgâhtan ortalama 20 cm yükseklikte olacak şekilde güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı bağlanmış olmalıdır. Prizler eşit aralıklarla yerleştirilmeli ve her tezgâhta en az 8 priz bulunmalıdır. 70x550x90 ebatlarında olan tezgâhın, üzerinde 30x40 ebatlarında, derinliği 20-25 cm. olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo bulunmalı, güvenlik kurallarına uygun şekilde su ve gaz tesisatı bağlanmış olmalıdır. Laboratuvarda 120x300x90 ebatlarında 2 adet orta tezgâh olmalı. Tezgâhların üzeri kimyasal madde, çizilme ve ısıya karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Tezgahlar öğrencilerin rahat çalışabilecekleri şekilde yerleştirilmeli, güvenli çalışmaya imkân verecek şekilde duvardan ve birbirinden en az 100 cm uzakta bulunmalıdır. Her tezgâhta 25x35 ebatlarında, derinliği 20 cm olan, kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı nanoteknolojik özelliğe sahip lavabo, 1 adet su musluğu, 1 adet gaz musluğu, 2 adet priz olmalı. Planda gösterilen tezgâhta lavabonun yanında göz yıkama ünitesi bulunmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarda boy duşu bulunmalı. - Girişte el ve ayak dezenfektan araçları yerleştirilmiş olmalı. - Su ve gaz tesisatı laboratuvar girişi kontrol vanaları ile elektrik acil stop butonu bulunmalıdır. - Cihaz kullanma talimatları ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uyarı, işaret ve levhalar bulunmalıdır. - Tavanda yangın ve gaz sensörleri yer almalı. - Tezgâhlar kimyasal madde ve ısıya dayanıklı kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. - Kablolar kanaldan geçirilmeli, güvenlik kurallarına uygun elektrik tesisatı çekilmelidir. - Çalışma tezgâhlarının ya da sandalyelerin ayarlanabilme özelliği olmalıdır. - Laboratuvardaki yangın söndürme tüpü kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır. - Elektrik panosunda Kaçak Akım Rolesi olmalıdır. Sigortalar tanımlı, prizler kapaklı ve topraklı olmalıdır. - Elektrik pano üzerinde tehlike anında kullanılmak üzere şalter ya da buton bulunmalıdır. - Laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve yakma üniteleri için çeker ocaklar kullanılmalı, çeker ocaklar laboratuvarın uç köşesinde hava tahliyesinin yapılabildiği yerde olmalıdır. - Laboratuvarlara Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaret levhaları yerleştirilmelidir. - Önlük ve giysilerin mikroorganizma ve tozdan, kimyasal maddeler ve boyalardan kirlenmesini önlemek için dolap veya askılık olmalıdır. |  |  |  |

| HAYVAN SAĞLIĞI SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | FFP3 Tipte Yüz Maskesi, FFP1 Toz maskesi | 100 | 4 | S1 Tabanlı Koruyucu Ayakkabı | 17 |
| 2 | Koruyucu Gözlük | 17 | 5 | Koruyucu Eldiven ( Deri, Nitril, Lateks) | 17 |
| 3 | Bone-File | 100 | 6 |  |  |

| HAYVAN SAĞLIĞI LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Alev Fotometresi | 1 | 11 | Çerçeve Takımı (3'lü) | 1 |
| 2 | Binoküler Mikroskop | 5 | 12 | Dosya Dolabı | 1 |
| 3 | Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü/Kurutma Dolabı) | 1 | 13 | Kenar Laboratuvar Tezgâhı | 1 |
| 4 | Hassas Terazi | 1 | 14 | Laboratuvar Orta (çalışma) Tezgâh | 2 |
| 5 | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 1 | 15 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 6 | Kan Sayım Cihazı | 1 | 16 | Öğrenci Taburesi | 10 |
| 7 | Mikrohematokrit Santrifüjü | 1 | 17 | Öğretmen Masası | 1 |
| 8 | Parafin Doku Banyosu | 1 | 18 | Öğretmen Sandalyesi | 1 |
| 9 | Trinoküler Mikroskop (Dijital görüntüleme sistemli) | 1 | 19 | Kolçaklı Sandalye | 17 |
| 10 | Askılık | 2 | 20 |  |  |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

-

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

-

F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

-

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüp Odası: Tüp vb. Laboratuvarda Bulumaması gereken malzemeler. Sanayi tipi LPG tüpü laboratuvar hizmetleri bilgisayar uygulamaları laboratuvarı hariç tüm atölye ve laboratuvarlarda bağlantılı olacaktır. | 1 | - | 5 | 5 |
| TOPLAM |  |  |  | 5m² |

H- :YARDIMCI MEKANLAR

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimyasal Malzeme Deposu : Dolaplı Raflı ucucu ve tehlye sistemi olan dolaplar olmalı ve havalandırma sistemi olmalı Temrin , malzemeleri depolama alanı: . | 2 | - | 20 20 | 40 |
| TOPLAM |  |  |  | 40m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.

Ek 1: LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI

|  | Sıra No | Ders Adı | Laboratuvar Hizmetleri Bilgisayar Uygulamalrı Laboratuvarı | Temel İşlemler Laboratuvarı | Mikrobiyoloji Laboratuvarı | Tarım Analizleri Laboratuvarı | Gıda ve Yem Analizleri Laboratuvarı | Hayvan Sağlığı Laboratuvarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Sınıf | 1 | Mesleki Gelişim | x |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Laboratuvar Güvenliği ve Analizlere Hazırlık |  | X |  |  |  |  |
|  | 3 | Laboratuvar Temel İşlemleri |  | X |  |  |  |  |
| Gıda Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı Dalı | 5 | Tarım Analizleri |  |  |  | x |  |  |
|  | 6 | Mikrobiyolojik Analizler |  |  | x |  |  |  |
| Gıda Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı Dalı | 7 | Gıda Analizleri |  |  |  |  | x |  |
|  | 8 | Hayvan Sağlığı Laboratuvarı |  |  |  |  |  | x |
|  | 8 | Yem Analizleri |  |  |  |  | x |  |
|  | 9 | İşletmelerde Mesleki Eğitim |  |  |  |  |  |  |
| Dijital Beceriler Sertifika Programı | 10 | Dijital Beceriler | x |  |  |  |  |  |
| Seçmeli Meslek Dersleri | 13 | Bitki Doku Kültürü ile Çoğaltma |  |  | x |  |  |  |
|  | 14 | İmmünoloji ve Seroloji |  |  |  |  |  | x |
|  | 15 | Kalıntı Analizleri |  |  | x |  |  |  |
|  | 16 | Kontrollü Üretim Uygulamaları |  |  |  | x | x |  |
|  | 17 | Laboratuvar Araç Gereçleri Satış ve Tanıtım |  | x | x | x | x | x |
|  | 18 | Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi |  | x | x | x | x | x |
|  | 19 | Tohumluk Analizleri |  |  |  | x |  |  |
|  | 20 | Uçucu Yağ Üretimi ve Analizleri |  |  |  |  | x |  |
|  | 21 | Programlama | x |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Dijital Tasarım | x |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Sosyal Medya | x |  |  |  |  |  |

Ek 2 LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN

ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | TEKNİK SERVİSLER VE YARDIMCI MEKÂNLAR | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | ALAN ORTAK | DAL İSİMLERİ | SERTİFİKA PROGRAMI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Gıda Tarım ve Hayvan sağlığı |  |  |  |
| 1 |  | Laboratuvar Hizmetleri Bilgisayar Uygulamalrı Laboratuvarı |  | 60 | 4 | x | x |  |
| 2 |  | Temel İşlemler Laboratuvarı |  | 77 | 4 | x |  |  |
| 3 |  | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |  | 77 | 4 | x | x |  |
| 4 |  | Tarım Analizleri Laboratuvarı |  | 138 | 4 | x | x |  |
| 5 |  | Gıda ve Yem Analizleri Laboratuvarı |  | 138 | 4 | x | x |  |
| 6 |  | Hayvan Sağlığı Laboratuvarı |  | 77 | 4 | x | x |  |
| 7 |  |  | Tüp Odası | 5 | 4 | x |  |  |
| 8 |  |  | - Kimyasal madde deposu - Temrinlik malzeme deposu | 40 | 4 | x | x |  |