T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI

68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

ATÖLYE VE LABORATUVAR

MİMARİ İHTİYAÇ ANALİZ STANDARTLARI

AYVALIK - BALIKESİR

2021

I. ALAN TANITIMI

1. Alan Tanıtımı ve Çalışma Koşulları

Matbaa teknolojisi alanı altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik; baskı öncesi ve baskı sistemlerinin kullanılması ve bakımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Çalışma Koşulları:

- Alan girişi müstakil olmalıdır. Atatürk köşesi, duyuru panoları olmalıdır.

- Bütün birimlerde merkezi sistem soğutma, ısıtma ve havalandırma olmalıdır.

- Kilitli öğrenci dolapları, eğitim araç ve gereçlerini koyabilecek büyüklükte atölye/laboratuvar koridorlarına yerleştirilmelidir.

- Çevre ve geri dönüşüm yasalarına uygun olarak atık ürünlerin depolanması için uygun birim oluşturulmalıdır.

- Solvent ve kimyasalların depolanacağı standartlara uygun depolar ve bu depoların konulduğu yangın tehlikesine karşı emniyetli havalandırma sistemi olan uygun birim oluşturulmalıdır.

- Tuvaletler her katta olmalı ve burada temizlik malzeme odası bulunmalıdır.

- Alanın uygun olan giriş ve koridorlarında öğretmen ve öğrencilerin bilardo, satranç, masa tenisi vb. gibi etkinliklerin yapılabileceği ortamlar ve donanımlar bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde ses sistemi (merkezi ve dâhili ) bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde yangın, hırsız ve kamera güvenlik sistemi bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde wifi ve kablolu internet sistemi bulunmalıdır.

- Bütün birimlerde öğretmen masasında internet bağlantısı olan bilgisayar, yazıcı ve etkileşimli yazı tahtası olmalıdır.

- Bütün atölye ve laboratuvarlarda makineler için elektrik dağıtım panosundan enerji üç faz+ nötr + toprak hatları tavandan tava sistemi ile dağıtılmalıdır.

- Bütün atölye ve laboratuvarlarda öğrenci ve öğretmen masa altında priz ve data hattı çekilmelidir.

- Atölye kapıları çift kanatlı en az 4 metre genişliğinde ve en az 3 metre yüksekliğinde olmalıdır.

- Her atölye ve laboratuvarda ilk yardım malzemelerinin bulunduğu dolap, yangın söndürme sistemi bulunacaktır.

- Her atölye içerisinde cihazların dışında kullanılmak üzere yeterli sayıda 220V ile 380V prizler olmalıdır.

- Baskı öncesi işlemler atölyesi ve baskı öncesi atölyelerinde enerji prizleri ve internet hattı her bilgisayara rahatlıkla takılabilecek şekilde olmalıdır.

2. Alana Ait Dallar

2.1 BASKI ÖNCESİ DALI

Tanımı: Baskı öncesi operatörünün yapması gereken orijinalleri tarama, montaj, bilgisayardan film veya kalıp çıkışlarını alma ve baskıya hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu dalın öğrencileri Alan Ortak Baskı Öncesi İşlemler Atölyesini kullanacaklardır.

Amacı: Matbaa teknolojisi alanında baskı öncesi operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.2 OFSET BASKI DALI

Tanımı: Ofset baskı operatörünün yapması gereken baskı kalıplarını makineye bağlama, baskı yapma, baskı sürecini kontrol etme, makinenin periyodik bakımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Matbaa teknolojisi alanında ofset baskı operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3. Alan Ortak Atölye ve Laboratuvarlar

3.1 Baskı Öncesi İşlemler Atölyesi

3.2 Baskı ve Baskı Sonrası İşlemler Atölyesi

4. 10, 11. ve 12. Sınıf Dallara ait Atölye ve Laboratuvarlar

4.1 Baskı Öncesi Dalı

4.1.1 Alan Ortak Baskı Öncesi İşlemler Atölyesi kullanılacaktır.

4.2 Ofset Baskı Dalı

4.2.1 Ofset Baskı Atölyesi

4.2.2 Baskı Sonrası Atölyesi

5. Dal Ortak Atölye ve Laboratuvarlar

5.1.1 CTP Atölyesi

5.1.2 Dijital Baskı Atölyesi

5. Sertifika Atölyeleri

5.1.1 Flekso Baskı Atolyesi

5.1.2 Serigrafi Baskı Atölyesi

5.1.3 Tifdruk Baskı Atölyesi

7. Yakın Alan ve Dallar

6.1 Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı

6.2 Bilişim Teknolojileri Alanı

6.3 Gazetecilik Alanı

7. İş Sağlığı ve iş Güvenliği

7.1   Bütün Alanlar İçin, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Tedbir Ve Uygulama Esasları

Okularda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,

- 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”,

- 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”

- 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”

- 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği”

- Alanında kullanılan tüm makine, techizat ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu  talimat ve önerileri ile periyodik bakım kartları, esas alınmalıdır.

- Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

7.2.1- Elektrik İle İlgili  Riskler Ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

- Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.

- Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir.

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

7.2.2- Yangın İle İlgili  Riskler Ve Tedbirler

- Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.

- Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrolü, bakımı ve dolumu en az yılda bir kez yapılmalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

7.2.3- Kayma / Düşme / Çarpma İle İlgili  Riskler Ve Tedbirler

- Okul binalarında bulunan tüm merdiven basamaklarında kaymaya karşı kaydırmaz şeritler olmalıdır.

- Merdiven korkulukları, üzerine oturarak kaymaya engel olacak şekilde imal edilmelidir.

- Temizlik sırasında “kaygan zemin” levhası mutlaka kullanılmalıdır.

- Üzerinden atlanarak geçilmesi gereken menfez ve kanallarda, korkuluklu köprü kullanılmalıdır.

- Atölyelerde taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olmalıdır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller olmamalıdır.

- Atölyelerde taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek öğrenci ve öğretmenlerin ağırlığına dayanabilmelidir.

- Atölyelerde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılmalıdır.

- Okullarda bina, atölye, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenmeli, ayrıca güvenli malzemeden yapılmalı veya çarpma ve kırılmaya karşı şeffaf PVC film kaplamalar ile korunmalıdır.

- Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda KKD’ lar eksiksiz kullanılmalıdır.

- Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda, yürüme yollar, temiz ve düzenli tutulmalıdır.

7.2.4- Acil Durum / Panik İle Oluşan Riskler Ve Tedbirleri

- Okullarda, sınıf, atölye ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanmalıdır. Kapıların ön ve arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmamalı, kilitli veya bağlı olmamalıdır.

- Okullarda, sınıf, atölyeler ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıların sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; ortamın niteliğine,  büyüklüğüne, kullanım şekline, ortamda bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” ne uygun şekilde işaretlenmeli. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. Ayrıca bu işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olması sağlamalıdır.

- Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalı.

- Binada asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.

7.2.5- Parlama / Patlama Riski Ve Tedbirleri

- Okul yönetimi, 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması” Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarları için yaptığı risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, öğrenci ve öğretmenleri kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin, birbirleriyle teması önleyici tedbirleri almalıdır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 /4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler” ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine uygun olmalıdır.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması önlenmelidir.

- Tesis, makine ve ekipmanın, patlama riskine karşı sürekli kontrol altında tutulması sağlanmalıdır.

- İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenmelidir.

- Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal madde ve karışımlarının zararlı fiziksel ve kimyasal etkilerinden öğrenci ve öğretmenlerin zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır.

- Okul atölye ve laboratuvarlarında, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulmalıdır.

7.2.6- Kimyasal Madde Riskleri Ve Tedbirleri

“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında;

- Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların, en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,  taşınması ve depolanması için gerekli yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden öğretmen ve öğrencilerin korunması için yapısal önlemler alınmalıdır. Alınan yapısal önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanmalıdır.

- Atölye içerisinde kimyasal madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılmalıdır. Kimyasal olarak kararsız maddelerin Atölye ortamında tehlikeli miktarlarda bulunması önlenmelidir. Bu maddeler, atölye harici alanlarda yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır.

- Öğrenci ve öğretmenlerin Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklı yangın veya patlama sonucu oluşabilecek kimyasal ve  fiziksel etkilerinden  zarar görmesini önlemek veya zararı en aza  indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda öğretmen, öğrencilere koruyucu önleyici eğitimler verilir. Verilecek bu eğitimlerde,

- Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları ve etiketleri hakkında bilgiler,

- Atölyelerde tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak yapılan etiketleme / kilitleme bilgileri,

- Yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü ve yazılı talimat bilgilerini içerir.

Bu bilgiler değişen şartlara göre, yılda en az 1 kez güncellenir.

- İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine öğrenci ve öğretmenin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır.

- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda öğrenci ve öğretmen ile yapılır.

- Öğrenci ve öğretmenin maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.

- Okul yönetimi, belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurarak Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.

- Atölye bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.

- Kimyasallara maruz kalan Öğrenci ve öğretmenin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

- Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.

- Bütün öğrenci ve öğretmenler için, kimyasala maruz kalma durumda yapacakları işleri içeren “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmelidir.

7.2.7- Hijyen İle İlgili Risk Ve Tedbirler

- Öğrencilerin yemek yediği ortamda benmari (sıcak su ile ısıtılan kaplar) varsa, kırık, çatlak yada hasarlı olmamalıdır.

- İçerisinde yiyecek içecek konulan kapların, paslanmaz çelik, cam ve porselen gibi antibakteriyel,  kimyasal ve biyolojik reaksiyona girmeyen malzemelerden seçilmelidir.

- Öğrencilerin yemek yediği ortamda genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.

- Kantinde çalışan personel hijyen sertifikasına sahip olmalıdır..

7.2.8- Deprem Riski Ve Alınacak Tedbirler

- Okul binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelikte ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmelidir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”ten  ve TS 500 standardından yararlanılabilir.

- Elektrik, gaz ve su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana şalter ve vanalarının yerlerini ve nasıl kapatılacağının eğitimi ve tatbikatı yapılmalı, bunların yerlerini gösteren işaretlemeler yapılmalıdır.

- Elektrikli ısıtıcılar kapalı ve bulunduğu zemine sabitlenmiş olmalıdır.

- Bir  yere bağlı olmadan duran kitaplık, vitrin, dolap ve raflar bulunduğu duvara sabitlenmiş olmalıdır.

- Bu tür raf ve dolap üzerine konulmuş, kayıp düşebilecek eşyalar ile lamba, saksı  gibi asılı duran eşyalar  düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasında Kullanılmaz” levhası asılmalı ve asla kullanılmamalıdır.

7.2.9- Sel, Su Basması Riski Ve Alınacak Tedbirler

- Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarında, su tahliye giderleri bulunmalıdır.

- Atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır.

- Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda, cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.

- Olası yağmur, sel ve su taşması neticesinde ıslanması istenmeyen makine teçhizat, malzeme ve ürünler yerden belli yükseklikte palet veya benzeri bir yükseklikte muhafaza edilmelidir.

- Islanması ile tehlikeli hale gelebilecek elektrikli cihaz ve bağlantıları yerden yüksekte tesis edilmelidir.

- Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

7.2.10- Fiziki Koşulların Getirdiği Riskler Ve Tedbirler

Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, farklı fiziki koşullar ve alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

7.2.10-1 Havalandırma Koşulları

- Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin  ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.

- Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.

- İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır..

- Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

- Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.

- Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

7.2.10-2  Ortam Sıcaklığı Koşulları

- Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, termal konfor şartlarının öğrenci ve öğretmenleri rahatsız etmeyecek, fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Eğitim ortamı sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır.

- Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilmeli, bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

- Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

- Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınmalıdır.

7.2.10-3  Aydınlatma Koşulları

- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.

- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

7.3 İş kazaları, İlkyardım Dolabı, ISG Pano ve Dolapları

- Atölye ve laboratuvarlarda, her türlü İSG önlemlerine rağmen oluşabilecek iş kazalarında nasıl davranılması gerektiği konusunda Atölye öğretmenlerinin ilk yardım eğitimi alarak sertifikalandırılmış olması gereklidir.

- Yapılacak olan ilk yardım için atölye ve laboratuvarın özelliğine göre donatılmış bir ilk yardım ve ecza dolabı olmalıdır.

- Yapılacak olan ilkyardım müdahalelerinde, müdahale edenin de korunması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

- İş kazasının büyüklüğüne göre en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenmeli, bunun için yerel sağlık kuruluşlarının irtibat bilgileri, İSG panosu gibi görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

- Atölyelerde, İSG ile ilgili duyuru, ilan ve talimatların asılacağı, öğrenci ve öğretmenlerin rahatça okuyabileceği bir İSG panosu olmalıdır.

- Atölye ve Laboratuvarlarda, Kişisel Koruyucu Donanımlarının, yeter sayıda bulundurulması ve bunların, kolay ulaşılabilir bir yere konulacak ISG dolabında tutulması, düzenli takip ile eksiklerin giderilmesi gereklidir.

## 7.4. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi (İSG Dolabı İçeriği)

- Maske (KKD Yönetmeliği'ne uygun, ventilli toz maskesi olmalıdır.)

- Maske (KKD Yönetmeliği'ne uygun, tam yüz korumalı, çift filtreli gaz, toz, kimyasal için olmalıdır.)

- Ağırlık Kaldırma Bel Kemeri (CE standartlarına uygun olmalıdır.)

- Antiseptik Solüsyon (El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.)

- Ayakkabı (İş ayakkabısı; burun koruyucu, antistatik, delinme dirençli, doğal kauçuk, yalıtkan taban, terleme ve aşınmaya dirençli iç astarlı en az 18.000 Volt dayanıklı olmalıdır.)

- Bileklik (Ergonomik olmalıdır.)

- Eldiven (Kimyasallara karşı koruyucu eldiven; asitler, kostikler ve solventler ile çalışırken emme ve ayrışma özelliği olmayıp paket hâlinde olmalıdır.)

- Eldiven (Lateks, KKD Yönetmeliği'ne uygun, nonsteril, tek kullanımlık, 100'lük paket özelliğinde, çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul , sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.)

- Önlük (İş önlüğü olmalıdır.)

- Kulak Koruyucu (Kulak tıkacı olmalıdır.)

II. ALANA AİT MEKANLAR

| MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: |  |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 172 m² |
| D-DAL ORTAK | 136 m² |
| E- DAL ATÖLYE LABORATUVARLAR | 324 m² |
| F – SERTİFİKA ATÖLYE LABORATUVARLAR | 288 m² |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 20 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 50 m² |
| Toplam m² | 1038 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 571 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 1609 m² |

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Bölümün müstakil girişi rüzgârlıklı, kapılar dışa açılır ve çift kanatlı, ferforje demir profil olmalıdır.

- Engelli öğrenciler için engelli rampası ve donanımı bulunmalıdır.

- Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları olmalıdır.

- Girişte danışma bankosu, sergi holü ve telefon bulunmalıdır.

- Alanın giriş katında dal yerleşim planı ile birimleri, acil çıkış kapıları şemada gösterilmelidir.

- Minimum tavan yüksekliği 4 m. olmalıdır.

- Girişte ve katlarda kamera sistemi olmalıdır.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *ALAN ŞEFİ ODASI: •Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde ve klimalı olmalıdır. •Alan şefi odasında; L biçimli çalışma masası, telefon, internet bağlantısı, yazıcı, bilgisayar, panolar, dosya dolapları, toplantı masası, lavabolu ve ziyaretçi oturma grubu da bulunmalıdır. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| *ÖĞRETMENLER ODASI: •Öğretmenler odası iki bölmeli koridor ve mutfak bağlantılı olarak düşünülmelidir. •Mutfağında ayrıca koridor bağlantısı bulunmalıdır. •Öğretmenler odasında gerekli donatım malzemeleri ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmalıdır. BİRİNCİ BÖLÜMDE; Toplantı masası, telefon, projeksiyon, internet bağlantısı, yazıcı, panolar, öğretmen dolapları, kapalı vestiyer, klima, televizyon, bilgisayar sistemi, fotokopi makinesi ve oturma grubu bulunmalıdır. İKİNCİ BÖLÜMDE; Mutfak; elektrik tesisatı, havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, mutfak dolabı, altı kişilik yemek masası ve sandalye, doğalgaz sistemli ankastre ocak, aspiratör, bulaşık makinesi, kurutma özellikli çamaşır makinesi, su sebili olmalıdır. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 m² |

MATBAA ALAN İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÜRÜN

ÜRETİM

ÖN HAZIRLIK

- Yazı ve Görsellerin Alınması

- Bilgisayarda Görsel Tasarım

- Kalıp Hazırlık

- Baskı İşlemleri

- Baskı Sonrası İşlemleri

- Son kontrol

- Teslimat

C- ALAN ORTA

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Yer döşemesi kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Isıtma amaçlı kullanılan cihazlar üstten olmalıdır. (Özellikle bilgisayar laboratuvarlarında laboratuvar düzeninin bozulmaması için önerilmiştir.) - Laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. - Yan yana gelebilen laboratuvarlarda araya iki laboratuvarı görebilen (Laboratuvarları gören kısımları 1.10 m yüksekliğe kadar duvar, tavana kadar geri kalan kısmı ile cam olabilir.) ve laboratuvarlara geçilebilen oda tasarlanmalıdır. Bu odanın büyüklüğüne göre laboratuvarlarda yer alan öğretmen ve temrinlik malzeme dolapları bu odada barındırılabilir. - Laboratuvarlarda kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Laboratuvarlara kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. | 1 | 17 | 89 | 89 |
|  |  |  |  | 89 m² |

| BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Bileklik | 17 |
| 2 | Önlük | 17 |

| BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma Masaı (Öğrenci) | 17 | 11 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 17 |
| 2 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 17 | 12 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 3 | Çalışma Koltuğu (Öğrenci ) | 17 | 13 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 4 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 14 | Malzeme Masası | 1 |
| 5 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 15 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 6 | Masaüstü Bilgisayar | 17 | 16 | Yazı Tahtası | 1 |
| 7 | Ecza Dolabı | 1 | 17 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 8 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 | 18 | Yangın Tüpü | 1 |
| 9 | Yazıcı A4 | 1 | 19 | Yazıcı | 1 |
| 10 | Yazıcı | 1 |  |  |  |

*** Belirtilen makinelerin birinci elinin bulunamaması durumunda ikinci el olarak temin edilebilir.

| BASKI VE BASKI SONRASI İŞLEMLERİ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Leke, kir ve neme karşı koruma özelliği olan kaymayan yapıda yer döşemesi olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. | 1 | 17 | 83 | 83 |
|  |  |  |  | 83 m² |

| BASKI VE BASKI SONRASI İŞLEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Maske | 10 |
| 2 | Eldiven | 5 |

| BASKI VE BASKI SONRASI İŞLEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Büro Tipi Kâğıt Makası | 1 | 14 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 2 | Cilt Presi | 2 | 15 | Çalışma Masası (Grup Çalışmaları için) | 4 |
| 3 | Giyotin* | 1 | 16 | Kâğıt Depo Rafı | 1 |
| 4 | İplik Dikiş Tezgâhı | 17 | 17 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 5 | Kâğıt Toplama Tezgâhı | 1 | 18 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 6 | Matbaa Kâğıt Matkabı | 1 | 19 | Malzeme Masası | 1 |
| 7 | Mukavva Makası | 1 | 20 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 8 | Zımba | 1 | 21 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 9 | Kalıp Banyo Küveti | 3 | 22 | Yayın Dolabı | 1 |
| 10 | Ofset Makinesi* | 1 | 23 | Yazı Tahtası | 1 |
| 11 | Pozlandırma Cihazı*** | 1 | 24 | Ecza Dolabı | 1 |
| 12 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 25 | Yangın Tüpü | 1 |
| 13 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 26 |  |  |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

*** Belirtilen makinelerin birinci elinin bulunamaması durumunda ikinci el olarak temin edilebilir.

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| DİJİTAL BASKI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Yer döşemesi kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Atölye ortamının sıcaklığını sabit tutmak amacıyla klima konulması gerekmektedir. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir | 1 | 17 | 68 | 68 |
|  |  |  |  | 68 m² |

| DİJİTAL BASKI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Bileklik | 17 |
| 2 | Eldiven | 17 |

| DİJİTAL BASKI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baskı Makinesi (Baskes) | 1 | 12 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 2 | Işıklı Montaj Masası*** | 1 | 13 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 5 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 14 | Yayın Dolabı | 1 |
| 6 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 3 | 15 | Yazı Tahtası | 1 |
| 7 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 16 | Tarayıcı | 1 |
| 8 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 17 | Yazıcı | 1 |
| 9 | Ecza Dolabı | 1 | 18 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 10 | Malzeme Dolabı | 1 | 19 | Yangın Tüpü | 1 |
| 11 | Malzeme Masası | 1 |  |  |  |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

*** Belirtilen makinelerin birinci elinin bulunamaması durumunda ikinci el olarak temin edilebilir.

| CTP ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Yer döşemesi kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Atölye ortamının sıcaklığını sabit tutmak amacıyla klima konulması gerekmektedir. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir | 1 | 17 | 68 | 68 |
|  |  |  |  | 68 m² |

| CTP ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Eldiven | 17 |

| CTP ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Kalıp Hazırlama Makinesi | 1 | 13 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 2 | Işıklı Montaj Masası*** | 1 | 14 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 5 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 | 15 | Yayın Dolabı | 1 |
| 6 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 3 | 16 | Yazı Tahtası | 1 |
| 7 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 | 17 | Tarayıcı | 1 |
| 8 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 | 18 | Yazıcı | 1 |
| 9 | Ecza Dolabı | 1 | 19 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 10 | Malzeme Dolabı | 1 | 20 | Yangın Tüpü | 1 |
| 11 | Malzeme Dolabı | 1 |  |  |  |
| 12 | Malzeme Masası | 1 |  |  |  |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

*** Belirtilen makinelerin birinci elinin bulunamaması durumunda ikinci el olarak temin edilebilir.

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| OFSET BASKI DALI OFSET BASKI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Leke, kir ve neme karşı koruma özelliği olan kaymayan yapıda yer döşemesi olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Makinelerin altlarına kompozit beton kaplama yapılmalıdır. - Bu atölyenin giriş katında olması daha uygundur. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Makinelerin rahat kullanımı için makinelerin üstlerine ekstra aydınlatma sistemi kurulmalıdır. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Basınçlı hava tesisatı çekilmeli - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. | 1 | 17 | 108 | 108 |
|  |  |  |  | 108 m² |

| OFSET BASKI DALI OFSET BASKI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 8 |
| 2 | Eldiven | 10 |
| 3 | Gözlük | 10 |
| 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 6 | Maske | 10 |

| OFSET BASKI DALI OFSET BASKI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Kâğıt Toplama Tezgâhı | 1 | 14 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 2 | Kalıp Banyo Küveti | 1 | 15 | Çalışma Masası (Grup Çalışmaları için) | 1 |
| 3 | Kompresör | 1 | 16 | Kâğıt Depo Rafı | 2 |
| 4 | Ofset Makinesi* | 1 | 17 | Kalıp Saklama Dolabı | 1 |
| 5 | Ofset Makinesi* | 1 | 18 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 10 |
| 6 | Pozlandırma Cihazı*** | 1 | 19 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 7 | Transpalet | 1 | 20 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 8 | Arşiv Rafı | 1 | 21 | Malzeme Masası | 1 |
| 9 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 1 | 22 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 10 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 2 | 23 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 11 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 5 | 24 | Yayın Dolabı | 1 |
| 12 | Ecza Dolabı | 1 | 25 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 13 | Tehlikeli Atık Bidonu | 1 | 26 | Yangın Tüpü | 1 |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

*** Belirtilen makinelerin birinci elinin bulunamaması durumunda ikinci el olarak temin edilebilir.

| OFSET BASKI DALI BASKI SONRASI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Leke, kir ve neme karşı koruma özelliği olan kaymayan yapıda yer döşemesi olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Makinelerin altlarına kompozit beton kaplama yapılmalıdır. - Bu atölyenin giriş katında olması daha uygundur. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. | 1 | 17 | 216 | 216 |
|  |  |  |  | 216 m² |

| OFSET BASKI DALI BASKI SONRASI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 8 |
| 2 | Eldiven | 10 |
| 3 | Gözlük | 10 |
| 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 6 | Maske | 5 |

| OFSET BASKI DALI BASKI SONRASI DALI BASKI SONRASI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Büro Tipi Kâğıt Makası | 1 | 20 | Tutkal Sürme ve Sıvama Makinesi | 1 |
| 2 | Cilt Presi | 2 | 21 | Zımba | 1 |
| 3 | Giyotin* | 1 | 22 | Arşiv Rafı | 1 |
| 4 | Kâğıt Toplama Tezgâhı | 1 | 23 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 2 |
| 5 | Kırma-Katlama Makinesi* | 1 | 24 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 4 |
| 6 | Kompresör | 1 | 25 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 7 | Kule Harmanı* | 1 | 26 | Çalışma Masası (Grup Çalışmaları için) | 5 |
| 8 | Laminasyon Makinesi | 1 | 27 | Kâğıt Depo Rafı | 5 |
| 9 | Matbaa Kâğıt Matkabı | 1 | 28 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 10 |
| 10 | Mukavva Makası | 1 | 29 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 11 | Kapak Takma Makinesi* | 1 | 30 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 12 | Plastik Spiral Makinesi | 1 | 31 | Malzeme Masası | 1 |
| 13 | Selefon Makinesi | 1 | 32 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 14 | Shrink Makinesi* | 1 | 33 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 15 | Tel Dikiş Makinesi* | 1 | 34 | Yayın Dolabı | 1 |
| 16 | Tel Spiral Makinesi | 1 | 35 | Yazı Tahtası | 1 |
| 17 | Termal Selefon Makinesi | 1 | 36 | Yazıcı | 1 |
| 18 | Transpalet | 1 | 37 | Ecza Dolabı | 1 |
| 19 | İlk Yardım Dolabı | 1 | 38 | Yangın Tüpü | 1 |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

F – SERTİFİKA ATÖLYE LABORATUVARLAR

| FLEKSO BASKI DALI FLEKSO BASKI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Leke, kir ve neme karşı koruma özelliği olan kaymayan yapıda yer döşemesi olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Makinelerin altlarına kompozit beton kaplama yapılmalıdır. - Bu atölyenin giriş katında olması daha uygundur. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir | 1 | 17 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 90 m² |

| FLEKSO BASKI DALI FLEKSO BASKI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 8 |
| 2 | Eldiven | 10 |
| 3 | Gözlük | 10 |
| 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 6 | Statik Elektrik Levhası | 1 |
| 7 |  | Maske | 3 |

| FLEKSO BASKI DALI FLEKSO BASKI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Adezyon Test Cihazı | 1 | 16 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 5 |
| 2 | Barkot Cihazı | 1 | 17 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Bobin Dilme Makinesi** | 1 | 18 | Kalıp Saklama Dolabı | 1 |
| 4 | Flekso Aniloksu | 4 | 19 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 10 |
| 5 | Flekso Baskı Makinesi* | 1 | 20 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 6 | Flekso Kalıp Hazırlama Cihazı | 1 | 21 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 7 | Flekso Kalıp Silindiri | 4 | 22 | Malzeme Masası | 1 |
| 8 | Göbek Kesim Makinesi | 1 | 23 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 9 | Kompresör | 1 | 24 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 10 | Aniloks Rafı | 1 | 25 | Yayın Dolabı | 1 |
| 11 | Arşiv Rafı | 1 | 26 | Yazı Tahtası | 1 |
| 12 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 1 | 27 | Yazıcı | 1 |
| 13 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 2 | 28 | Ecza Dolabı | 1 |
| 14 | İlk Yardım Dolabı | 1 | 29 | Tehlikeli Atık Bidonu | 1 |
| 15 | Yangın tüpü | 1 |  |  |  |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

** Belirtilen makineler pahalı ve temininin mümkün olmaması nedeniyle bu makinelerin uygulamalarına yönelik faaliyetlerin işletmelerde verilmesi uygun olacaktır. Bu makineler yerleşim planında gösterilmemiştir.

| SERİGARFİ VE TAMPON BASKI DALI SERİGARFİ VE TAMPON BASKI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Leke, kir ve neme karşı koruma özelliği olan kaymayan yapıda yer döşemesi olmalıdır. - Atölyenin tamamında ses yalıtımı olmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyede kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyede kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. | 1 | 17 | 108 | 108 |
|  |  |  |  | 108 m² |

| SERİGARFİ VE TAMPON BASKI DALI SERİGARFİ VE TAMPON BASKI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ayakkabı | 8 |
| 2 | Eldiven | 10 |
| 3 | Gözlük | 10 |
| 5 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 6 | Maske | 3 |

| SERİGARFİ VE TAMPON BASKI DALI SERİGARFİ VE TAMPON BASKI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Adezyon Test Cihazı | 1 | 16 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 2 |
| 2 | Asit Banyo Küveti | 1 | 17 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 5 |
| 3 | Serigrafi Baskı Makinesi* | 2 | 18 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Kalıp Banyo Küveti | 1 | 19 | Kalıp Saklama Dolabı | 1 |
| 5 | Kompresör | 1 | 20 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 10 |
| 6 | Serigrafi Kalıp Şasesi*** | 1 | 21 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 7 | Serigrafi Kurutma Düzeneği*** | 1 | 22 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 8 | Serigrafi Tezgâhı | 2 | 23 | Malzeme Masası | 1 |
| 9 | Serigrafi Tezgâhı | 1 | 24 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 10 | Tampon Baskı Makinesi | 1 | 25 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 11 | Tampon Pozlandırma Makinesi | 1 | 26 | Yayın Dolabı | 1 |
| 12 | Tazyikli Su Püskürtme Makinesi | 2 | 27 | Yazı Tahtası | 1 |
| 13 | Arşiv Rafı | 1 | 28 | Yazıcı | 1 |
| 14 | Ecza Dolabı | 1 | 28 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 15 | Tehlikeli Atık Bidonu | 1 | 30 | Yangın Tüpü | 1 |

* Belirtilen makineler faturalandırmak kaydı ile ikinci el olarak temin edilebilir

*** Belirtilen makinelerin birinci elinin bulunamaması durumunda ikinci el olarak temin edilebilir.

| TİFDRUK BASKI DALI TİFDRUK BASKI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Leke, kir ve neme karşı koruma özelliği olan kaymayan yapıda yer döşemesi olmalıdır. - Yer döşemesi kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Yer döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. - Makinelerin altlarına kompozit beton kaplama yapılmalıdır. - Bu atölyenin giriş katında olması daha uygundur. - Tüm Atölyelerde birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir. - Atölyelerde kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Atölyelere kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. - Ortamın rahat şekilde havalandırılması için havalandırma sistemi gerekmektedir. İsg’ ye yönelik olarak; - Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. | 1 | 17 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 90 m² |

| TİFDRUK BASKI DALI TİFDRUK BASKI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Statik Elektrik Levhası | 1 |
| 2 | Ayakkabı | 8 |
| 3 | Eldiven | 10 |
| 4 | Gözlük | 10 |
| 6 | Kulak Koruyucu | 17 |
| 7 | Maske | 3 |

| TİFDRUK BASKI DALI TİFDRUK BASKI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Arıtma Kazanı** | 1 | 21 | Tifdruk Baskı Silindiri** | 10 |
| 2 | Asit Yağ Alma Kazanı** | 1 | 22 | Zımpara | 1 |
| 3 | Bakır Kaplama Makinesi** | 1 | 23 | Arşiv Rafı | 1 |
| 4 | Bobin Dilme Makinesi** | 1 | 24 | Bilgisayar Masası (Öğrenci) | 1 |
| 5 | Caraskal | 1 | 25 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 2 |
| 6 | Durulama Kazanı** | 1 | 26 | Çalışma Masası (Öğrenci ) | 5 |
| 7 | Elektrikli Yağ Alma Kazanı** | 1 | 27 | Çalışma Masası (Öğretmen) | 1 |
| 8 | Elektromekanik Gravür Makinesi** | 1 | 28 | Kalıp Saklama Dolabı | 1 |
| 9 | Forklift | 1 | 29 | Kişisel Öğrenci Dolabı | 10 |
| 10 | Göbek Kesim Makinesi | 1 | 30 | Kişisel Öğretmen Dolabı | 1 |
| 11 | Kompresör | 1 | 31 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 12 | Krom Kaplama Makinesi** | 1 | 32 | Malzeme Masası | 1 |
| 13 | Krom Sökme Makinesi** | 1 | 33 | Öğrenci Taburesi | 17 |
| 14 | Nikel Kaplama Makinesi** | 1 | 34 | Tamir Takım Dolabı | 1 |
| 15 | Polisaj Motoru | 1 | 35 | Yayın Dolabı | 1 |
| 16 | Redresör ** | 1 | 36 | Yazı Tahtası | 1 |
| 17 | Taşlama Tezgahı** | 1 | 37 | Yazıcı | 1 |
| 18 | Tifdruk Baskı Makinesi** | 1 | 38 | Ecza Dolabı | 1 |
| 19 | İlk Yardım Dolabı | 1 | 39 | Tehlikeli Atık Bidonu | 1 |
| 20 | Yangın Tüpü | 1 |  |  |  |

** Belirtilen makineler pahalı ve temininin mümkün olmaması nedeniyle bu makinelerin uygulamalarına yönelik faaliyetlerin işletmelerde verilmesi uygun olacaktır. Bu makineler yerleşim planında gösterilmemiştir.

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKAN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Sistem /Ana Pano Odası: | … |  | … | … |
| -Klima Santrali: | … |  | … | … |
| -Kompresör Odası: | 1 |  | 20 | 20 |
| Diğer Özelliklere Sahip Teknik Mekanlar: | … |  | … | … |
|  |  |  |  | 20 m² |

H- :YARDIMCI MEKANLAR

| MEKAN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Deposu: - Atölye/laboratuarmalzemelerinin depolandığı, - Portatif raflı, - Malzeme alış-verişini sağlayacak şekilde ve atölye/laboratuar ile direkt irtibatlı düşünülecek. | 1 |  | 20 | 20 |
| Arşiv Odası: - Basılmış işlerin ve klişelerin depolandığı, - Portatif raflı, Malzeme alış-verişini sağlayacak şekilde ve atölye/laboratuar ile direkt irtibatlı düşünülecek. | 1 |  | 10 | 10 |
| Geri Dönüşüm Depolama Alanı: - Okul bahçesinde uygun bir alan atölyelerden çıkan hurda malzemelerin ve okulun diğer geri dönüşümlü malzemelerinin konulacağı bir alan planlanmalıdır. - Tek tarafı açık olarak ve yük aracının rahatlıkla yanaşabileceği bir bölgede düşünülmelidir. | 1 |  | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 50 m² |

GENEL NOTLAR

* Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

* Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

* Tüm WC gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

* Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

*Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

* Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

* Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup M2 leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.

Ek 1  MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIDIĞI ATÖLYE VE/VEYA LABORATUVARLAR

|  | Ders Adı | Baskı Öncesi İşlemleri Atölyesi | Baskı ve Baskı Sonrası İşlemleri Atölyesi | Dijital Baskı Atölyesi | CTP Atölyesi | Baskı Sonrası İşlemleri Atölyesi | Ofset Baskı Atölyesi | Flekso Baskı Atölyesi | Serigrafi ve Tampon Baskı Atölyesi | Tifdruk Baskı Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baskı Öncesi İşlemler | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Baskı ve Baskı Sonrası İşlemler |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vektörel Çizim | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Görüntü İşleme | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bilgisayardan Kalıba Çıkış | * |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 6 | Dijital Baskı | * |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Vektörel Çizim Uygulamaları | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Baskı Sonrası Teknikleri |  | * |  |  | * |  |  |  |  |
| 9 | Ofset baskı Teknikleri |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 10 | Ciltleme Teknikleri |  | * |  |  | * |  |  |  |  |
| 11 | Ofset Baskı Uygulamaları |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| SEÇMELİ DERSLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 2 | Endüstriyel Ciltleme |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 3 | Ambalaj |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 4 | Flekso Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 5 | Flekso Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 6 | Tifdruk Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 7 | Serigrafi Baskı |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 8 | Tampon Baskı |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 9 | Serigrafide Özel Baskılar |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 10 | Tipoda Farklı Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 11 | Ofsette Farklı Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 12 | Temel tasarım | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Temel Fotoğraf | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bilgisayarda Fotoğraf Uygulamaları | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Proje Teknikleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Programlama | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dijital Tasarım | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sosyal Medya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ofsette Farklı Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 20 | Ofsette Özel Baskı Teknikleri |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 21 | Kartonaj |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 22 | Serigrafi Kalıbı |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 23 | Tampon Kalıbı |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 24 | Ciltleme |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

|  | Ek 2 MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIĞI ATÖLYE LABORATUVARLAR MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO |  | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | YARDIMCI MEKAN | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) |  | DAL İSİMLERİ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ALAN ORTAK | DAL ORTAK | BASKI ÖNCESİ DALI | OFSET BASKI DALI | SERTİFİKA |  |  |  |  |
| 1 |  | Baskı Öncesi İşlemleri Atölyesi |  |  | 89 m2 | 4 | X |  | X |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Baskı ve Baskı Sonrası İşlemleri Atölyesi |  |  | 68 m2 | 4 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Dijital Baskı Atölyesi |  |  | 68 m2 | 4 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CTP Atölyesi |  |  | 68 | 4 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ofset Baskı Atölyesi |  |  | 108 m2 | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 |  | Baskı Sonrası Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 |  | Flekso Baskı Atölyesi |  |  | 90 m2 | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8 |  | Serigrafi ve Tampon Baskı Atölyesi |  |  | 108 m2 | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9 |  | Tifdruk Baskı Atölyesi |  |  | 90 m2 | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |