MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 02- 07 AĞUSTOS 2021 SİNOP

- ALAN TANITIMI

1. Alan Tanıtımı ve Çalışma Koşulları

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik; her türlü sıhhi tesisat, pis su tesisatı, yağmur suyu projelendirme ve uygulaması, ısıtma tesisatı projelendirme ve uygulaması, oksi-gaz ve elektrik ark kaynağı uygulaması, doğalgaz bina içi sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulaması, her türlü yakıcı cihazların montajı, bakım ve onarımı, soğutma sistemleri projelendirilmesi ve uygulaması, lokal ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin projelendirilmesi, uygulaması, bakım ve onarımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci sayısı   	9.Sınıf : 17 Öğrenci

10.Sınıf : 17 Öğrenci

11.Sınıf : 17 Öğrenci

12. Sınıf : 17 Öğrenci

Toplam   :68 Öğrenci

2. Alana Ait Dallar

2.1 	Tesisat ve Enerji Sistemleri Dalı

Tesisat ve Enerji Sistemleri dalında sıhhi tesisat, ısıtma ve  doğalgaz iç tesisatı, gaz yakıcı cihazlar , tesisat projeleri, bilgisayar destekli proje çizimleriyle bilgi becerileri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2.2	Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Dalı

Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Dalında soğutma sistemleri, iklimlendirme sistemleri, bilgisayar destekli proje çizimleri, endüstriyel soğutma ve havalandırma sistemleri  ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

3. Alan Ortak Atölye ve Laboratuvarlar

Alanda, öğrenci sayısı ve ders yükü dikkate alınarak atölye ve laboratuvar yeterli sayıda arttırılır.

3.1 Tesisat Atölyesi

3.2 Kaynak Atölyesi

3.3Teknik Resim Atölyesi

4. Dallara ait Atölye ve Laboratuvarlar

4.1 Tesisat ve Enerji Sistemleri Dalı

4.1.1 Sıhhi Tesisat Atölyesi

4.1.2 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Atölyesi

4.2 Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Dalı

4.2.1 Soğutma Sistemleri Atölyesi

4.2.2İklimlendirme Sistemleri Atölyesi

5. Dal Ortak Atölye ve Laboratuvarlar

Alanda, öğrenci sayısı ve ders yükü dikkate alınarak atölye ve laboratuvar yeterli sayıda arttırılır.

5.1 Bilgisayar Laboratuvarı

5.1 Elektrik Atölyesi

6.Sertifika Programı

6.1 Isı pompası atölyesi

7.Yakın Alan ve Dallar

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı

İnşaat Teknolojisi alanı

Metal Teknolojisi alanı

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanı

Gemi yapımı alanı

8.İş Sağlığı ve iş Güvenliği

8.1 Alan İle İlgili Genel İSG Maddeleri

- Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

- Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır.

- Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır. Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.

- Merdivenlerde kaymaya karşı şeritler olmalı temizlik sırasında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır.

- Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.

- Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir.

- Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır.

- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre;Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

- Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir (prizlere kalem çivi sokmak vb) Ya da uygun şekilde kapatılmalıdır.

- Asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.

- Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

- Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır.

- Yanıcı gazlar için hortum arasına alev geri tepme emniyet valfi konulmalıdır.

- Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır.

- Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır.

- İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır.

- Gazlara uygun renkte ve içeriğini açıklayıcı kimyasal bilgi etiketi olmalıdır.

- Kimyasal Gaz Tüplerinin Depolanması ve Korunması için tüpleri tespit aparatı ile duvara sabitleyen metal malzeme olmalıdır.

- Kirleticiyi kaynağında yakalayıp uzaklaştırma özelliğine sahip lokal havalandırma sistemi olmalıdır.

- Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır.

- Gaz kullanımı konusunda, yanıcı, patlayıcı gaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine hususlara uygun sabit gaz alarm cihazı olmalıdır.

- Talimatlar (çalışma, el yıkama, yangın talimatları) ilgili yönetmelik ve tüzüklere uygun olmalıdır.

- Atölye ve laboratuarlarının topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlanmalıdır.

- Statik elektrik için TS5119, EN60243-1 standartlarına uygun yalıtkan paspas olmalıdır.

- Yangın algılama ve alarm sistemi; mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlenebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.

- Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında

- Yangın başlarken önleme amacına uygun yangın söndürme battaniyesi olmalıdır.

- Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg yangın tüpü olmalıdır.

8.2	Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

- Maske (FFP1-FFP2, Kaynak maskesi olmalıdır.)

- Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)

- Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)

- İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.)

- Koruyucu gözlük (Çift lensli taşlamaya ve kaynağa uygun, sızdırmazlık özellikli, optik olmalıdır.)

- İş önlüğü (Düğmeli, cepli ve ısıya dayanıklı olmalıdır.)

- Emniyet kemeri (Paraşüt tipi emniyet kemeri.)

- Halat (Polyester DaN 140 Standartlarında ve bobin sargı en az 10 m olmalıdır.)

- Kaynak eldiveni (100 Derece sıcaklığa karşı dirençli, bilek kısmı lastikli, üst düzey deri, pamuk astarlı, antistatik özellikte olmalıdır.)

- Kollu kaynakçı önlüğü (Esnek hareket kabiliyeti olup ısı ve darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.)

.II. ALANA AİT MEKANLAR

| TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ATÖLYE İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: | --- |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 332 m² |
| D-DAL ORTAK | 102 m² |
| E- DAL ATÖLYE LABORATUVARLAR | 411 m² |
| F-SERTİFİKA PROGRAMI | 90 m² |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 6 m² |
| H-YARDIMCI MEKANLAR | 55 m² |
| Toplam m² | 1044m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 574 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 1618 m² |

*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Binaya rüzgarlıklı bir ana girişten girilecek, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde) ve girişte TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenecek ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm mevzuata uygun planlama yapılmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılmalıdır.

- 1 adet telefon, yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere 2 adet engelli wc’si düşünülecektir.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılmalıdır.

- Girişte atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler ve alan duyuru panoları düzenlenmelidir.

- Danışma bankosu dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri oluşturulmalıdır.

- TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.

- Atatürk köşesi yapılmalıdır.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde olmalıdır. Alan şefi odasında; üçlü çerçeve takımı, çöp kutusu, dosya dolabı, kişisel dolap, koltuk, masa, masa üstü bilgisayar, misafir koltuğu, pano, sehpa, telefon ve yazıcı bulunmalıdır. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| *ÖĞRETMENLER ODASI: Öğretmenler odası tüm atölyelere hakim konumlandırılmalıdır. İçerisinde; üçlü çerçeve takımı, çöp kutusu, öğretmen dolabı, koltuk, masa, masa üstü bilgisayar, misafir koltuğu, pano, sehpa, telefon ve yazıcı bulunmalıdır.Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| TESİSAT ATÖLYESİ (ALAN ORTAK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 139 | 139 |
| TESİSAT ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak; - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - İç mekân duvarlar açık renk olmalıdır. - Atölyede yüksekliği 1,60 m ve araları 2,5 m olacak şekilde üç adet temrin duvarı oluşturulmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. |  |  |  |

| TESİSAT ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş yüz ve boyun koruma | 4 | 5 | İş gözlüğü | 17 |
| 2 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 6 | İş önlüğü | 17 |
| 3 | İş ayakkabısı | 17 | 7 | Maske | 1 |
| 4 | İş eldiveni | 17 | 8 | Yalıtkan paspas | 1 |

| TESİSAT ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 12 | Ölçü aletleri dolabı | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 13 | Tabure (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 14 | Sütunlu zımpara taşı tezgahı | 1 |
| 4 | El takımı dolabı | 1 | 15 | Yayın dolabı | 1 |
| 5 | Etkileşimli tahta | 1 | 16 | Yayın panosu | 1 |
| 6 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 17 | Boru Bükme Makinesi (Hidrolik) | 1 |
| 7 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 18 | Boru diş açma makinesi (Elektrikli-Tezgah tip) | 1 |
| 8 | Kütüphane dolabı | 1 | 19 | Delikli pleyt | 1 |
| 9 | Tezgah (Altıgen) | 3 | 20 | Giyotin | 1 |
| 10 | Malzeme dolabı | 1 | 21 | Kenet Makinesi | 1 |
| 11 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 | 22 | Sütunlu Matkap tezgahı | 1 |

| KAYNAK ATÖLYESİ (ALAN ORTAK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 144 | 144 |
| KAYNAK ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olmalıdır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - İç mekân duvarlar açık renk olmalıdır. - Atölyede elektrik-ark kaynak ünitesinde yüksekliği kaynak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde lokal havalandırma kanalı olmalıdır. - Atölye içerisinde özel ayrılmış bir bölümde kaynak simülasyon makinesi olmalıdır. Bu bölümün kapısı kilitlenebilir olmalıdır. - Oksi-asetilen kaynak üniteleri atölye dışında yapılacak olan tüp odası ile bağlantılarının rahat yapılacağı şekilde dizayn edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı ecza dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kaçak akım ve yangın koruma rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı, bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şeklinde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı, yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Oksi-asetilen kaynak ünitesinde hamlaç ile yanıcı gaz hortumu arasına alev geri tepme ventili takılmalıdır. |  |  |  |

| KAYNAK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş yüz ve boyun koruma | 4 | 7 | Kaynak eldiveni | 17 |
| 2 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 8 | Kaynak gözlüğü | 17 |
| 3 | İş ayakkabısı | 17 | 9 | Kaynak Maskesi | 17 |
| 4 | İş eldiveni | 17 | 10 | Kollu kaynakçı önlüğü | 6 |
| 5 | İş gözlüğü | 17 | 11 | Maske | 17 |
| 6 | İş önlüğü | 17 |  |  |  |

| KAYNAK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 18 | Kaynak simülasyon eğitim seti | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 19 | Yayın dolabı | 1 |
| 3 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 20 | Yayın panosu | 1 |
| 4 | El takımı dolabı | 1 | 21 | Mig-Mag kaynak masası | 1 |
| 5 | Elektrik ark kaynak masası | 6 | 22 | Avometre | 6 |
| 6 | Etkileşimli tahta | 1 | 23 | Demirci örsü ve altlığı | 1 |
| 7 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 24 | Kaynak makinesi (Çanta tipi) | 2 |
| 8 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 25 | Kaynak makinesi (Tig kaynağı) | 1 |
| 9 | Kütüphane dolabı | 1 | 26 | Kaynak makinesi (Transformatörlü) | 2 |
| 10 | Malzeme arabası | 1 | 27 | Kaynak makinesi (invertör) | 3 |
| 11 | Malzeme dolabı | 1 | 28 | Kaynak makinesi (Mig kaynağı) | 2 |
| 12 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 | 29 | Kaynak makinesi (redresörlü) | 2 |
| 13 | Ölçü aletleri dolabı | 1 | 30 | Oksi-asetilen kaynak masası | 4 |
| 14 | Tabure (Öğrenci) | 17 | 31 | Tezgah (Altıgen) | 3 |
| 15 | Sütunlu Matkap tezgahı | 1 | 32 | Punta kaynak makinesi | 1 |
| 16 | Sütunlu zımpara taşı tezgahı | 1 | 33 | Ecza dolabı | 1 |
| 17 | Tepsi testere makinesi | 1 | 34 |  |  |

| TEKNİK RESİM LABORATUVARI (ALAN ORTAK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 49 | 49 |
| TEKNİK RESİM LABORATUVARI: Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir. - Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli - Atölyesinin giriş kapısı: 1 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlaraçık renk olmalıdır. - Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli. İsg’ ye yönelik olarak - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Aşırı ve kaçak akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır. - Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır. |  |  |  |

| TEKNİK RESİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş önlüğü | 17 |

| TEKNİK RESİM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 8 | Kütüphane dolabı | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 9 | Malzeme dolabı | 1 |
| 3 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 10 | Çalışma koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 4 | El takımı dolabı | 1 | 11 | Teknik resim çizim masası | 17 |
| 5 | Etkileşimli tahta | 1 | 12 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 6 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 13 | Yayın Dolabı | 1 |
| 7 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 14 | Yayın Panosu | 1 |

D-DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| ELEKTRİK ATÖLYESİ (ALAN ORTAK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 53 | 53 |
| ELEKTRİK ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - İç mekân duvarlar açık renk olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. |  |  |  |

| ELEKTRİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş yüz ve boyun koruma | 1 | 5 | İş gözlüğü | 17 |
| 2 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 6 | İş önlüğü | 17 |
| 3 | İş ayakkabısı | 17 | 7 | Maske | 17 |
| 4 | İş eldiveni | 17 | 8 |  | 1 |

| ELEKTRİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 10 | Dekupaj testeresi | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 11 | Tezgah (Altıgen) | 2 |
| 3 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 12 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 4 | El takımı dolabı | 1 | 13 | Ölçü aletleri dolabı | 1 |
| 5 | Etkileşimli tahta | 1 | 14 | Tabure (Öğrenci) | 17 |
| 6 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 15 | Yayın Dolabı | 1 |
| 7 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 16 | Yayın Panosu | 1 |
| 8 | Kütüphane dolabı | 1 | 17 | Malzeme dolabı | 1 |
| 9 | Malzeme arabası | 1 | 18 | Çalışma masası (Öğrenci) | 17 |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI (ALAN ORTAK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 49 | 49 |
| BİLGİSAYAR LABORATUVARI Mimari planlamaya yönelik olarak: - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir. - Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli - Atölyesinin giriş kapısı: 1 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlaraçık renk olmalıdır. - Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli. İsg’ ye yönelik olarak; - Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Aşırı ve kaçak akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır. - Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. |  |  |  |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | İş önlüğü | 17 |

| BİLGİSAYAR LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 10 | Çalışma koltuğu (Öğrenci) | 17 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 11 | Çalışma masası (Öğrenci) | 17 |
| 3 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 12 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 4 | El takımı dolabı | 1 | 13 | Yayın Dolabı | 1 |
| 5 | Etkileşimli tahta | 1 | 14 | Yayın Panosu | 1 |
| 6 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 15 | Yazıcı | 1 |
| 7 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 16 | Yangın tüpü | 1 |
| 8 | Kütüphane dolabı | 1 | 17 | Ecza dolabı | 1 |
| 9 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 92 | 92 |
| TESİSAT VE ENERJİ SİSTEMLERİ DALI SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlaraçık renk olmalıdır. - Atölyede yüksekliği 1,60 m ve araları 2,5 m olacak şekilde üç adet temrin duvarı oluşturulmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. |  |  |  |

| SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş, yüz ve boyun koruma | 1 | 6 | İş eldiveni | 17 |
| 2 | Emniyet kemeri | 1 | 7 | İş gözlüğü | 17 |
| 3 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 8 | İş önlüğü | 17 |
| 4 | Halat | 1 | 9 | Kasık çizmesi | 2 |
| 5 | İş ayakkabısı | 17 | 10 | Maske | 17 |

| SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 13 | Yayın dolabı | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 14 | Yayın panosu | 1 |
| 3 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 15 | Basınçlı tesisat yıkama makinesi | 1 |
| 4 | El takımı dolabı | 1 | 16 | Çift cidarlı boyler | 1 |
| 5 | Etkileşimli tahta | 1 | 17 | Paket Hidrofor | 1 |
| 6 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 18 | Şofben (Bacalı) | 1 |
| 7 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 19 | Şofben (Hermetik) | 1 |
| 8 | Kütüphane dolabı | 1 | 20 | Termosifon (Elektrikli) | 1 |
| 9 | Malzeme dolabı | 1 | 21 | Tezgah (Altıgen) | 1 |
| 10 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 | 22 | Yangın hidroforu | 1 |
| 11 | Ölçü aletleri dolabı | 1 | 23 | Güneş enerjisi eğitim seti | 1 |
| 12 | Tabure (Öğrenci) | 8 |  |  |  |

| ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 139 | 139 |
| TESİSAT VE ENERJİ SİSTEMLERİ DALI ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlaraçık renk olmalıdır. - Atölyede yüksekliği 1,60 m ve araları 2,5 m olacak şekilde üç adet temrin duvarı oluşturulmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların Acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. |  |  |  |

| ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş, yüz ve boyun koruma | 1 | 8 | İş önlüğü | 17 |
| 2 | Emniyet kemeri | 1 | 9 | Kaynak eldiveni | 17 |
| 3 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 10 | Maske | 17 |
| 4 | Halat | 1 | 11 | Kaynak gözlüğü | 17 |
| 5 | İş ayakkabısı | 17 | 12 | Kollu kaynakçı önlüğü | 6 |
| 6 | İş eldiveni | 17 | 13 | Kaynak maskesi | 17 |
| 7 | İş gözlüğü | 17 | 15 |  |  |

| ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 16 | Malzeme dolabı | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Alüminyum Profilli) | 1 | 17 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 18 | Ölçü aletleri dolabı | 1 |
| 4 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 19 | Tabure (Öğrenci) | 8 |
| 5 | Çelik kazan | 1 | 20 | Yayın dolabı | 1 |
| 6 | Duvar tipi kazan | 1 | 21 | Yayın panosu | 1 |
| 7 | El takımı dolabı | 1 | 22 | Boru bükme makinesi (Hidrolik) | 1 |
| 8 | Elektrik ark kaynak masası | 1 | 23 | Boru diş açma makinesi (Tezgah tipli-Elektrikli) | 1 |
| 9 | Etkileşimli tahta | 1 | 24 | Brülör | 1 |
| 10 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 25 | Çift cidarlı boyler | 1 |
| 11 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 26 | Kombi (Yoğuşmalı) | 1 |
| 12 | Kütüphane dolabı | 1 | 27 | Kombi (Hermetik) | 1 |
| 13 | Malzeme dolabı (Kimyasal malzemeler için) | 1 | 28 | Şofben (Hermetik) | 1 |
| 14 | Şofben (Bacalı) | 1 | 29 | Ecza dolabı | 1 |
| 15 | Tezgah (Altıgen) | 1 | 30 | Oksi-Asetilen kaynak masası | 1 |

| - SOĞUTMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 90 | 90 |
| SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlaraçık renk olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. |  |  |  |

| SOĞUTMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş, yüz ve boyun koruma | 1 | 6 | İş eldiveni | 17 |
| 2 | Emniyet kemeri | 1 | 7 | İş önlüğü | 17 |
| 3 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 8 | Kaynak eldiveni | 17 |
| 4 | Halat | 1 | 9 | Maske | 17 |
| 5 | İş ayakkabısı | 17 | 10 | Kaynak gözlüğü | 17 |

| SOĞUTMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 15 | Malzeme dolabı | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Alüminyum Profilli) | 1 | 16 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 3 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 17 | Ölçü aletleri dolabı | 1 |
| 4 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 18 | Tabure (Öğrenci) | 17 |
| 5 | Oksi-asetilen kaynak masası | 2 | 19 | Yayın dolabı | 1 |
| 6 | Tezgah (Altıgen) | 2 | 20 | Yayın panosu | 1 |
| 7 | El takımı dolabı | 1 | 21 | Buzdolabı (Absorbsiyonlu) | 1 |
| 8 | Etkileşimli tahta | 1 | 22 | Buzdolabı (No-Frost) | 2 |
| 9 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 23 | Derin dondurucu | 1 |
| 10 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 24 | Sebil | 1 |
| 11 | Kütüphane dolabı | 1 | 25 | Soğutma eğitim seti | 1 |
| 12 | Malzeme dolabı (Kimyasal malzemeler için) | 1 | 26 | Buzdolabı (Tek kapılı) | 2 |
| 13 | Temel soğutma eğitim seti | 1 | 27 | Buzdolabı (İki kapılı) | 2 |
| 14 | Frigorifik araç eğitim seti | 1 |  |  |  |

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| - İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 90 | 90 |
| İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlar açık renk olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. |  |  |  |

| İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş, yüz ve boyun koruma | 1 | 6 | İş eldiveni | 17 |
| 2 | Emniyet kemeri | 1 | 7 | İş önlüğü | 17 |
| 3 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 8 | Kaynak eldiveni | 17 |
| 4 | Halat | 1 | 9 | Maske | 17 |
| 5 | İş ayakkabısı | 17 | 10 | Kaynak gözlüğü | 17 |

| İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 13 | Malzeme dolabı (Kimyasal malzemeler için) | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Alüminyum Profilli) | 1 | 14 | Kordon makinesi | 1 |
| 3 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 15 | Malzeme dolabı | 1 |
| 4 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 16 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 5 | Oksi-asetilen kaynak masası | 2 | 17 | Ölçü aletleri dolabı | 1 |
| 6 | Tezgah (Altıgen) | 2 | 18 | Tabure (Öğrenci) | 8 |
| 7 | El takımı dolabı | 1 | 19 | Yayın dolabı | 1 |
| 8 | Kenet makinesi | 1 | 20 | Yayın panosu | 1 |
| 9 | Etkileşimli tahta | 1 | 21 | Split klima (İç ve dış ünite olmalıdır) | 2 |
| 10 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 22 | Demirci örsü ve altlığı | 1 |
| 11 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 23 | Kollu silindir makinesi | 1 |
| 12 | Kütüphane dolabı | 1 |  |  |  |

F- SERTİFİKA PROGRAMI

| - SERTİFİKA PROGRAMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 90 | 90 |
| ISI POMPASI ATÖLYESİ Mimari planlamaya yönelik olarak: - Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşemeden tavana kadar 4 m olacaktır. - Atölyede kullanılacak ağır makine, teçhizat ve malzemenin rahatlıkla taşınabilmesi için zemin katta olması önerilmektedir. - Atölye de yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. - Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. - Atölyesinin giriş kapısı kanatlı 1,5 m genişliğinde 2.1 m yüksekliğinde olacaktır. - İç mekân duvarlar açık renk olmalıdır. İsg’ ye yönelik olarak; - Elektrikle çalışan makinelerde acil müdahale için atölyenin muhtelif yerlerine acil stop butonu konulmalıdır. - Kilitli, raflı ve camlı Ecza Dolabı konulmalıdır. - Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuarlardaki tüm dağıtım tablolarında Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi kullanılmalıdır. - İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan kilitlenebilir elektrik panosu olmalıdır. - Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. - Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir. - Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. - Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir. - Sıva üstü, sac kapaklı, küresel Vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprey lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694’e uygun olup kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası olan yangın dolabı bulunmalıdır. - Atölyede 2 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır. - Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. |  |  |  |

| SERTİFİKA PROGRAMI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Baş, yüz ve boyun koruma | 1 | 6 | İş eldiveni | 17 |
| 2 | Emniyet kemeri | 1 | 7 | İş önlüğü | 17 |
| 3 | Göz ve yüz koruma maskesi | 17 | 8 | Kaynak eldiveni | 17 |
| 4 | Halat | 1 | 9 | Maske | 17 |
| 5 | İş ayakkabısı | 17 | 10 | Kaynak gözlüğü | 17 |

| ISI POMPASI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Çalışma koltuğu (Öğretmen) | 1 | 13 | Malzeme dolabı (Kimyasal malzemeler için) | 1 |
| 2 | Çalışma masası (Alüminyum Profilli) | 1 | 14 | Isı pompası seti | 1 |
| 3 | Çalışma masası (Öğretmen) | 1 | 15 | Malzeme dolabı | 2 |
| 4 | Çerçeve takımı (3’lü) | 1 | 16 | Masa üstü bilgisayar (Öğretmen) | 1 |
| 5 | Oksi-asetilen kaynak masası | 2 | 17 | Ölçü aletleri dolabı | 1 |
| 6 | Tezgah (Altıgen) | 1 | 18 | Tabure (Öğrenci) | 17 |
| 7 | El takımı dolabı | 1 | 19 | Yayın dolabı | 1 |
| 8 | Oksi-asetilen kaynak masası | 1 | 20 | Yayın panosu | 1 |
| 9 | Etkileşimli tahta | 1 | 21 | Boyler çift cidarlı | 1 |
| 10 | Kişisel öğrenci dolabı | 17 | 22 | Asetilen tüpü | 1 |
| 11 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 23 | Oksijen tüpü | 1 |
| 12 | Kütüphane dolabı | 1 |  |  |  |

G- TEKNİK SERVİSLER

| MEKAN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüp Odası (Diğer Özelliklere Sahip Teknik Mekanlar) Alan için gerekli kullanılmakta olan oksijen ve asetilen tüplerinin muhafazası için atölyelerin dışında kapılı kilitlenebilir, yangın yönetmeliğe uygun havalandırma sistemli bir tüp kullanım odası oluşturulmalıdır. Tüp Deposu (Alana Özel Atölyede Bulunması gereken Diğer Yardımcı Mekânlar)Kullanımda olmayan boş ve dolu basınçlı tüplerin (Oksijen, asetilen, karışım) muhafazası için bir tüp deposu oluşturulmalıdır. Bu odada tüplerin dikey şekilde sabitlenmesi için duvara metalden zincirli sabitleme sistemi ve yere ahşap veya plastikten kaide oluşturulmalıdır. Tüp deposu kapılı ve kilitlenebilir olmalıdır. Tüp odası kaynak atölyesi ile irtibatlı olmalıdır. | 1 |  | 6 | 6 |
| TOPLAM |  |  |  | 6 m² |

G- :YARDIMCI MEKANLAR

| Takımhane: Alanı oluşturan tüm atölyelerin ortak kullanabileceği bir takımhane oluşturulmalıdır. Takım hane içerisinde takımların istiflenmesi için çok katlı çelik raflar tasarlanmalıdır. | 1 |  | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Deposu: Alanı oluşturan dalların yıl boyu kullanacakları temrinlik malzeme stoğu ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiş (raflar ve bölmeler oluşturulmuş) bir malzeme deposu yapılmalıdır. Malzeme deposu konumlandırılırken binanın zemin katında, malzeme giriş çıkışının rahatlıkla yapılması, mevcut malzemenin kolaylıkla sayılabilmesi ve kapalı kilitlenebilir olmasına dikkat edilmelidir. Malzeme deposu kapısı 1,5x2,1 m ölçülerinde ve çift kanatlı olmalıdır. Malzeme deposunun içerisindeki raf ve bölmeler yere ve duvara sabitlenmelidir. Çelik boruların istiflenebilmesi için kapı kenarındaki duvarlar en 8m olmalıdır. | 1 |  | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 55m² |

GENEL NOTLAR

* Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

* Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

* Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

* Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

*Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

* Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

* Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup M2leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.

* Erkek ve kız öğrenciler için yeterli sayıda giyinme odası tasarlanmalı ve giyinme odasında dolaplar kilitli ve askılı olarak yeterli sayıda planlanmalıdır.

Ek 1 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIDIĞI ATÖLYE VE/VEYA LABORATUVARLAR

|  | Ders Adı | Tesisat Atölyesi | Kaynak Atölyesi | Teknik Resim Atölyesi | Elektrik Atölyesi | Bilgisayar Laboratuvarı | Sıhhi Tesisat Atölyesi | Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Atölyesi | Soğutma Sistemleri Atölyesi | İklimlendirme Sistemleri Atölyesi | Isı Pompası Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesleki Gelişim Atölyesi |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Temel İşlemler ve Kaynak Atölyesi | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Teknik Resim |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Temel Elektrik |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek Resmi |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 6 | Isıtma ve Doğal Gaz Tesisatı Atölyesi |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 7 | Tesisat Projeleri |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |
| 8 | Gaz Yakıcı Cihazlar Atölyesi |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 9 | Sıhhi Tesisat ve Güneş Enerjisi Atölyesi |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 10 | Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resmi |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 11 | Temel Soğutma ve İklimlendirme Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 12 | İklimlendirme ve Soğutma Projeleri |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |
| 13 | Endüstriyel Soğutma Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 14 | Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Atölyesi |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | Sertifika Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Biyogaz Servisi |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  |
| 16 | Frigorifik araç servisi |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
| 17 | Soğutma sistemi servisi |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
| 18 | Isı pompası servisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 19 | Dijital Beceriler |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |
|  | Seçmeli Dersler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Endüstriyel Kazanlar |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 16 | Malzeme Bilgisi |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Biyogaz Sistemleri |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 18 | Doğalgaz Alt Yapım ve İşletme |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 19 | Isıtma Sistemleri Servisi |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 20 | Su Arıtma ve Atık Su |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 21 | Sıhhi Tesisat ve Servis |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 22 | Frigorifik Araç ve Araç Klimaları |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 23 | Taşıt iklimlendirmesi |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 24 | Genel Soğutma Sistemi Arıza Analizi |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 25 | Bacalar ve Yanma Verimliliği |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 26 | Tesisat Sistemlerinde Enerji Verimliliği |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Isı Pompaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 28 | İç Hava Kalitesi |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 29 | Otomatik Kontrol |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Programlama |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 31 | Dijital Tasarım |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 32 | Sosyal Medya |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |

| Ek 2 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARINALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | TEKNİK SERVİSLER VE YARDIMCI MEKANLAR | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) | DAL İSİMLERİ |  | SERTİFİKA PROGRAMI |
|  |  |  |  |  |  | TESİSAT VE ENERJİ SİSTEMLERİ DALI | SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI |  |  |
| 1 | Tesisat Atölyesi |  |  | 139 | 4 | X | X | X |
| 2 | Kaynak Atölyesi |  |  | 144 | 4 | X | X | X |
| 3 | Teknik Resim Atölyesi |  |  | 49 | 4 | X | X | X |
| 4 | Elektrik Atölyesi |  |  | 53 | 4 | X | X |  |
| 5 |  | Bilgisayar Laboratuvarı |  | 49 | 4 | X | X |  |
| 6 | Sıhhi Tesisat Atölyesi |  |  | 92 | 4 | X |  |  |
| 7 | Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Atölyesi |  |  | 139 | 4 | X |  |  |
| 8 | Soğutma Sistemleri Atölyesi |  |  | 90 | 4 |  | X |  |
| 9 | İklimlendirme Sistemleri Atölyesi |  |  | 90 | 4 |  | X |  |
| 10 | Isı Pompası Atölyesi |  |  | 90 | 4 |  |  | X |
| 11 |  |  | Malzeme Deposu | 45 |  | X | X | X |
| 12 |  |  | Takımhane | 10 |  | X | X | X |
| 13 |  |  | Tüp odası | 3 |  | X | X | X |
| 14 |  |  | Tüp deposu | 3 |  | X | X | X |